BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt  numarası :2022/337970

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı |  | Teklif Edilen4 Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | Botunun karaya alınması ve iş bitimi denize indirilmesi, kızak yevmiyesi dahil. Botun karaya alınması işi için teklif edilen tutar toplam tutarın % 10 (on)' unu geçmeyecektir.Sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 2 | Karina, faça, kıç platform, borda alanı ile bot bünyesinde talep edilecek alanların 400 bar basınçlı tatlı su ile yıkanması.Malzemeli M2birim fiyat | metrekare | 300 |  |  |  |
| 3 | Karina, faça, borda (usturmaça yuvaları dahil), kıç platform, güverte ve bot bünyesinde (spot arama dâhil) talep edilecek alanlarınSA 2 grit/su jetiraspasının yapılması (Boya eksperi ile karar verilecektir). Malzemeli M² birim fiyat | metrekare | 200 |  |  |  |
| 4 | Karina, faça, borda (usturmaça yuvaları dahil), kıç platform, güverte ve bot bünyesinde (spot arama dâhil) talep edilecek alanlarınSA 1 grit/su jetiraspasının yapılması (Boya eksperi ile karar verilecektir).Malzemeli M² birim fiyat | metrekare | 24 |  |  |  |
| 5 | Karina, faça, borda, kıç platform ve güvertenin boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta 1. kat olarak saf epoksi astar boya ile boyanması (ilgili boya enspektörünün vereceği görüş doğrultusunda gerekirse spot uygulama yapılacak).Malzemeli M² birim fiyat | metrekare | 224 |  |  |  |
| 6 | Karina, faça, borda, kıç platform ve güvertenin boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta 2. kat olarak saf epoksi astar boya ile boyanması (ilgili boya enspektörünün vereceği görüş doğrultusunda gerekirse spot uygulama yapılacak).Malzemeli M² birim fiyat | metrekare | 224 |  |  |  |
| 7 | Karina ve façanın boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta ara bağlayıcı boya ile boyanması.Malzemeli M² birim fiyat | metrekare | 100 |  |  |  |
| 8 | Karina ve façanın, boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta son kat silikon esaslı boya ile boyanması. Ara sörveyi havuza alınmadan su altı kontrolü ile geçeçek, boya kalınlığı ve özelliğinde 5 (Beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. Birim fiyat 2 kat boya uygulanacak şekilde verilecektir.Malzemeli M² birim fiyat | metrekare | 100 |  |  |  |
| 9 | Bordanın (baş bodoslama/omuzluklar, usturmaça yuvaları ve kıç ayna dahil) boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta ve orjinal renk (Ral 2002 Orange) formunda boya ile son kat olarak boyanması.Malzemeli M² birim fiyat | metrekare | 62 |  |  |  |
| 10 | Güvertenin boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta boya ile 1. kat olarak boyanması.Malzemeli M² birim fiyat | metrekare | 62 |  |  |  |
| 11 | Güvertenin boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta (Signal Green Ral 6002) boya ile 2. kat boyanması. (Tüm havalandırma başlık ve boruları dahil).Malzemeli M² birim fiyat | metrekare | 62 |  |  |  |
| 12 | Güverte üst yapısının (direk dahil) yüzey hazırlığı için gerekli mekanik raspanın yapılarak boya zafiyeti olan kısmı mahallerin (köprü girişi dahil) uygulanacak son kat boyaya uygun astar ile boyanması.Malzemeli M² birim fiyat | metrekare | 100 |  |  |  |
| 13 | Güverte üst yapısının (direk dahil) yüzey hazırlığı sonrasında boya speksine uygun kalınlıkta (Beyaz) boya ile boyanması. Sancak ve iskele tarafa şablon ile uygun boyutlarda KIYI EMNİYETİ yazısının Ral 2002 olarak yazılması.Malzemeli M² birim fiyat | metrekare | 100 |  |  |  |
| 14 | Yeke dairesi (29 M³), baş portuç (43.2 M³) ve baş pik (12 M³)yoklama mekanik raspası ve temizliğinin (kimyasal dahil) yapılarak boya uygulaması için boya eksperinin talebi doğrultusunda gerekli yüzey hazırlığının yapılması.Malzemeli M³birim fiyat | metreküp | 84,2 |  |  |  |
| 15 | Yeke dairesi, baş portuç ve baş pik yüzey hazırlığı akabinde minimum 1x120 mikron kuru film kalınlığında 1. kat olarak saf epoksi astar boya ile boyanması.Malzemeli M² birim fiyat | metreküp | 84,2 |  |  |  |
| 16 | Yeke dairesi, baş portuç ve baş peakin yüzey hazırlığı akabinde minimum 1x120 mikron kuru film kalınlığında 2. kat olarak saf epoksi astar boya ile boyanması.Malzemeli M² birim fiyat | metreküp | 84,2 |  |  |  |
| 17 | Yeke dairesi, baş portuç ve baş pikin yapılan ara bağlayıcı boya sonrası boya eksperi talimatları sonrası son kat (Ral 7001) boya ile boyanması.Malzemeli M² birim fiyat | metreküp | 84,2 |  |  |  |
| 18 | Bot bünyesinde gösterilecek mahallerde Türk Loydu onarım prosedürüne uygun, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı, shop primerlı A grade sertifikalı gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır. (Bot bünyesinde bulunan tüm alt ve üst sabit usturmaça yuva sacları yalıtılacaktır (kesilecektir). Baş ve kıç omuzluklara konulacak olan yeni usturmaçalar için (baş ve kıç omuzluklar 450x330 mm) 16 m (alt ve üst toplam 32 m) uzunluğunda alt ve üst yuva lamaları kaynatılacaktır. Kaynatılacak yuva sacları 8 mm kalınlığında 7 cm genişliğinde olacaktır. Sancak ve iskele bordalarına (300x225 mm) boyutunda usturmaçalar konulacak olup, yeni konulacak usturmaçalar için 8 mm kalınlığında 7 cm genişliğinde 25 m (alt ve üst toplam 50 m) uzunluğunda alt ve üst yuva sacı kaynatılacaktır). İlgili klas sörveyi talepleri doğrultusunda zafiyetli kısımlar orjinal sac kalınlığında insert yapılacak/eleman yenilenecektir. Insert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın (Kaptan ve baş mühendis izni ve bilgisi dahilinde) sökülmesi ve iş bitimi yerine monte edilmesi ile mani teferruatın sökme ve takılması esnasında deforme olan malzeme/teçhizatın aynı malzemeden yenisi ile değiştirilmesi Yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır. Sac değişimi sonrasında çıkan hurdalar iş bitimi Kuruluşumuzun uygun göreceği bir yere teslim edilecek ve ilgili teslim belgesi tarafımıza verilecektir. Yenilenen ve kaynaktan etkilenen kısımlar Boya speksine uygun boyanacaktır.Malzemeli kg birim fiyat | kilogram | 1.000 |  |  |  |
| 19 | Botun borda, kıç taraf ve baş sancak/iskele tarafta bulunan ve deforme olmuş sabit usturmaçalar sökülecektir. İş emrinin diğer maddesinde yer alan yuva laması yenileme ve raspa boya işlerinin tamamlanması akabinde, ağır hizmet tipi köpük dolgulu (110 kg/m³ yoğunlukta polietilen köpük), dış kaplaması; yüksek aşınma ve yırtılma mukavemetine, hidroizolasyon özelliğine sahip, UV dayanımlı, 80 Shore A sertlik, 5 mm kalınlıkta poliürea olarak imal edilmiş, botun yanaşma, kalkma ve rıhtıma bağlama esnasında oluşabilecek çarpma, sürtünme, inip kalkma hareketlerinden hasarlanmasını önleyecek şekilde dizayn edilmiş D tipi usturmaça temin edilecektir. Usturmaçalar üretici firmanın tavsiyesi doğrultusunda uygun kimyasal yapıştırıcı ile monte edilecektir. Usturmaçalar baş bodoslama, sancak ve iskele baş ve kıç omuzluklar 450x330 mm ebatında, sancak ve iskele bordalar ise 300x225 mm ebatında olacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 20 | Botun üst yapı metaryali alüminyum (AlMg4.5Mn0.7) olup bot bünyesinde gösterilecek veya zafiyetli olduğu tespit edilen mahallerde Türk Loydu onarım prösedürüne uygun ve Türk Loydu veya IACS klas onaylı, sertifikalı Alüminyum gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır. Bayrak, braket vb. geminin muhtelif bölgelerinde zafiyetli olduğu tespit edilen orijinal saç kalınlığında insert yapılacak/eleman yenilenecektir. Yenilenen kısımlar boya speksine uygun boyanacaktır.İnsert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın sökülmesi ve iş bitimi tekrar yerine monte edilmesi yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır.Malzemeli Kg birim fiyat | kilogram | 100 |  |  |  |
| 21 | Botun yaşam mahallinde bulunan Pilot tipi koltukların (Kaptan, Makinist ve arkalarındaki koltuklar olmak üzere toplam 9 adet) ölçüleriSırt kısmı 76x48 cm oturma kısmı 45x46 cm olarak kolçak kısmı dahil- Sırt kısmı ve oturma kısımlarındaki deforme olmuş ve orijinal formu bozulmuş olan süngerlerin orijinal formuna göre uygun malzeme ile yenilenmesi.- Dış kaplama deri yüzlerinin, koltukların orijinal formuna uygun olarak sertifikalı aynı özellikteki deri döşemelik malzeme ile yenilenmesi.- Kolçaklara döşeme için kullanılan aynı döşemelik deriden yeni kılıf yapılarak kaplanması.- Kaplama ile sünger arasına koruyucu elyaf konulması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 9 |  |  |  |
| 22 | Yaşam mahalinde buluna ahşap dolapların kilit mekanizmaları ile CO2 odası ve kompresör dolap kapı kolunun deniz serpintilerinden etkilenmeyecek marine tip malzemeden yenilenmesi.Malzemeli sabit Fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 23 | Güverte üzerinde bulunan (700x700x10 mm) 4 adet menhol kapaklarının tüm bağlantı elemanlarının tamir ve bakımlarının yapılması, pistonlarının değişimi, fitillerinin değişimi, tüm zaafiyetli elemanların değişimi, su giderlerinin bakımlarının yapılması, sızdırmazlığının sağlanması ile çalışır halde teslimi. Kapak açma kapama mekanizmasının greslenmesi için uygun gresörlük yuvası monte edilmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 24 | Güvertede bulunan mapaların yalıtılıp kesilmesi ile orijinaline uygun ölçülerde yenilenmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 20 |  |  |  |
| 25 | Botun kıç tarafında bulunan 1,5" luk 316 krom puntel borularının düzeltilmesi ve polisaj yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 26 | Botta mevcut olan CCTV sisteminin demonte edilmesi ve sistemin komple yenilenmesi. Güverte ve makine dairesi olmak üzere 8 adet AHD 2 mp IR gece görüşlü (kameraların koruma sınıfı en az IP66 olacaktır) yeni kamera monte edilecektir. Eski kayıt cihazının yerineKuruluşumuz tarafından verilecek olan1 adet kayıt cihazı (Neutron marka)köprü üstünemonte edilecektir. Sisteme elektrik geçişlerinde kesinti yaşanmaması için 1 adet UPS (1 Kw) cihazı monte edilecektir. Tüm sistem kablolaması yeni takılan CCTV sistemine uyumlu olacak şekilde yenilenecektir. Kabloların dış mahalde olanları kablo spirali içine alınacaktır. Sistem çalışır şekilde teslim edilecektir. Tüm mani tefferruatın demontaj ve montajı Yüklenici firmaya aittir.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 27 | Bot üzerindeki mevcut 3 adet pasarellaların tüm elemanları ile birlikte demontajı ve bot bünyesindeki hidrolik devrelerin geçtiği vb. bölmelerin sızdırmazlığının sağlanması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 28 | Güvertede bulunan adam alma vincinin demontajı, korozyonlu bölgelerin uygun raspa/aşındırıcılarla korozyondan arındırılarak boya speksine uygun iki kat epoksi astar, iki kat son kat olacak şekilde boya uygulamasının yapılması. 13 mm dış çapında 4 adet toplam 10 metre boyunda tüm hidrolik flexible hortumların orijinallerine uygun yenilenerek bota montajı ve akabinde çalıştırılarak testlerinin yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 29 | Kıç üstü güvertede bulunan iki adet yeke dairesi havalandırması deve boynu devrenin (3 pus çapında) 5 pus olarak yenilenmesi. Botun self righting özelliğinin sağlanması amacıyla TL klas onayı alınarak deve boynunun uc kısmına bot ters döndüğünde katlanarak su girişine engel olacak şekilde katlanır hortum konulacaktır. Hortum uçlarına, kendiliğinden ikiye katlanabilmesi için krom ağırlık bağlanacaktır. Tüm bağlantı elemanları paslanmaz krom malzemeden olacaktır. Ayrıca dümen dairesine havalandırılmasını sağlamak amacıyla bir adet 2 Kw (220 V) mono faz fan konulacaktır. Fanın panosu makine dairesinde olacak olup, köprü üzerinden kontrol edilecektir. Fan dümen dairesi havalandırma hattı altına konulacak olup, deniz suyundan etkilenmeyecek şekilde konumlandırılacaktır. Değişimi yapılan havalandırmanın teknik resmi çizilerek Türk Loyduna onaylattırılacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 30 | Güvertede bulunan 12 adet 2.5 pusluk hava firarlarının demontajı, deve boynu şeklinde yeniden imali, TL klas onayı doğrultusunda self righting özelliğinin sağlanması amacıyla deve boynu hava firar devrelerinin uc kısmına bot ters döndüğünde katlanarak su girişine engel olacak şekilde katlanır hortum konulacaktır. Hortum uçlarına, kendiliğinden ikiye katlanabilmesi için krom ağırlık bağlanacaktır. Tüm bağlantı elemanları paslanmaz krom malzemeden olacaktır. Yakıt hava firarlarının ucuna ağırlık ve kıvılcım tutucu konulacaktır. Değişimi yapılan havalandırmanın teknik resmi çizilerek Türk Loyduna onaylattırılacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 31 | Baş demir ırgatının motor ve mekanik aksamların demonte edilmesi ve akabinde mekanik aksamların yüzeyi uygun raspa/aşındırıcılarla korozyonlardan arındırılarak iki kat astar ve son kat boyaları yapılarak çalışır vaziyette bota montajının yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 32 | Baş demir ırgatının motor sızdırmazlık muhafazasının orjinaline uygun (deniz serpintilerine karşı sızdırmazlık sağlayacak şekilde) yenisi 65x30 cm dikdörtgen kutu şeklinde imal edilerek bota montajı.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 33 | Demir zincirinin (11 mm) hırça mapasından çıkarılarak tamamının dışarıya alınıp serilmesi, her kilitten Loyd isteği doğrultusunda ölçü alınarak kilitlerin skecinin çıkarılması, zaafiyetli baklaların çıkarılması, fırdöndünün (anele, kilit, vb. dahil) sertifikalı orijinaline uygun yenilenmesi (Fırdöndü 316 L krom malzemeden temin edilecektir) demir zincirlerinin kilit ölçülerinin boya ile markalanması, tekrar yerine montajı.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 34 | Bot bünyesindeki mevcut tutyalar sökülecek ve tüm kaynak çapakları yalıtılıp temizlenerek, botun 5 yıl koruma sağlayacak şekilde tüm tutyaları yenilenecektir. Tutyalar, Türk Loydu onaylı katodik koruma hesabına göre (Katodik Koruma hesabı Kuruluşumuzca verilecektir) 5 yıl koruma sağlayacak şekilde Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı üretim yapan firmalardan temin edilecektir. Yeni tutyaların karışım oranı analizleri Kosgeb veya Türkak Onaylı firmalarca yapılacak, analiz raporu gemiye verilecek ve tutyalar mevcut katodik koruma planına göre monte edilecektir. (Kontrol Heyeti tarafından yeni monte edilecek tutyalar içinden gerekli sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi yaptırılacaktır. KOSGEB veya TÜRKAK onaylı firmalara yaptırılacak analiz masrafları Yüklenici'ye aittir. (Toplam 77.2 kg + 2 adet 130 luk şaft tutyası).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 35 | Coolmar Marka 230 V 16.000 BTU marin tipi klimanın (Seri No: CP13072416092) bakımlarının yapılarak çalışır vaziyette teslimi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3 |  |  |  |
| 36 | Wynn marka silecek sisteminin ray mekanizmalarının bakımlarının yapılması (fiber tekerlek, o-ring, kayışların değişimi vb.), cam yıkama sistemlerin tamiri motor bakımlarının yapılarak sızdırmazlığın sağlanması ile çalışır vaziyette teslimi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5 |  |  |  |
| 37 | Her iki (sancak ve iskele) mevcut (keçeli) şaft sızdırmazlık sisteminin mekanik sealli olacak şekilde revize edilecektir. Teknik resmi çizilerek Kuruluşumuza teslim edilecektir.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 38 | Botun self righting (kendi kendine düzelme) özelliğini sağlayabilmesi için Kuruluşumuz tarafından verilecek olan hesaplamalara göre miyar güverte üzerine toplamda 1.8 m3 'lük (dry tank) alüminyum tank/tanklar konulacaktır. Bu tank/tanklar dizayner tarafından hesaplanmış olup, heaplamada belirtilen noktaya konulacaktır. Tank/tanklar rüzgara karşı en az direnç göterecek şekilde imal edilecek ve monte edilecektir. Tank/tankların montajında miyar güvertede bulunan mani teferruat ve yaşam mahali tavanının (ısıl işlem yapılması durumunda) tüm demontaj ve montaj işleri Yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Konulacak tank/tankların teknik resimi Yüklenici tarafından çizilecek ve Türk Loyduna onaylattırılacaktır. Botun genel planı yeni konulan tank/tanklara göre çizilip Türk Loyduna onaylattırılacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 39 | Her iki makine dairesi fan motorunun (sancak ve iskele makine) demonte edilmesi, fan motorlarının bakımlarının yapılması (rulman değişimi, balans ayarı vb.) fan fandeyşınlarının bütün bağlantı saplamalarının yenilenmesi. Makine dairesinde yangın durumunda havayı kesen ve fanların alt kısmında bulunan hava kesici damperin iptal edilmesi. Fanların yerine monte edilmesi. Fan menfezlerinin içerisine (fanın üst kısmına gelecek şekilde) makine dairesine hava ve deniz suyunun girişini engelleyecek açılır kapanır bir kapak (fan kapama damperi) konulacaktır. Bu kapak hem makine dairesinde yangın olması durumunda havayı kesecek hemde botun ters dönüp düzelmesi (self righting botun kendi kendine düzelme özelliği) durumunda makine dairesine su girişini engelliyecektir. Fan menfezlerine konulan kapakların (damper) basma yüzeyleri hava ve su girişini engelliyecek şekilde lastik fitil ile donatılacak ve damperlerin açılıp kapatılması için kullanılacak menteşeler deniz suyundan etkilenmeyen malzemeden temin edilecektir. Fan kapama damperleri pnomatik kontrollü olacaktır. Pnömatik boruların dış mahalde olması durumunda deniz suyundan etkilenmeyecek malzemeden temin edilecek ve dış darbelerden etkilenmeyecek şekilde montajı yapılacaktır. Pnömatik pistonlar deniz suyundan etkilenmeyen malzemeden malzemeden temin edeilecektir. Fan menfezlerinin içerisine deniz suyu girmesi durumunda dreyn edilebilmesi için menfez içerisine su giderleri teçhiz edilmesi ile mevcut su giderlerinin tadilatı yapılacaktır (hortum ve kelepçe değişimi). Yapılan işlerin teknik resmi çizilerek Türk Loyduna onaylatılacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 40 | Botun sancak ve iskele yaşam mahali dış tarafında bulunan makine dairesi hava çıkış menfezlerinin pnömatik kapama sistemi botun self righting özelliğini sağlayacak olan pnömatik sisteme bağlanacaktır. Menfez kapama sistemi üzerinde bulunan 4 adet pnömatik piston deniz suyundan etkilenmeyecek malzemeden imal edilmiş olan yeni pistonlar ile değiştirilecektir. Menfez kapama kapaklarının menteşelerinin paslanmaz malzemeden değişiminin yapılması ve menfez çevrelerinin su sızdırmayacak şekilde lastik fitil ile donatılacaktır. Menfez su giderlerinin hortum bağlantıları değişimi yapılacaktır. Pnömatik boruların dış mahalde olması durumunda deniz suyundan etkilenmeyecek malzemeden temin edilecek ve dış darbelerden etkilenmeyecek şekilde montajı yapılacaktır. Yapılan işlerin teknik resmi çizilerek Türk Loyduna onaylatılacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 41 | Bot self righting sistemi olabilmesi için bota uygun bir konuma tilting swich (meyil muşiri) konulacaktır. Bu muşir bot sancak ve iskele tarafına yatarak belirli bir (Kurum tarafından verilecek) açıya geldiğinde sinyal vererek fan hava giriş ve çıkış damperlerinde bulunan pnömatik sistemi devreye geçirerek ve fan damperlerinin kapanmasını sağlıyacaktır. Ayrıca tilting switchten gelen sinyal ile her iki ana makine stop edecektir. Meyil muşiri devrilme açısından geriye geldiğinde (botun düzelme konumu) yine sinyal vererek fan damperlerinin açılmasını sağlayacaktır. Yapılan işlerin teknik resmi çizilerek Türk Loyduna onaylatılacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 42 | Yaşam mahali dışında bulunan (kapı giriş kısmı) CO2 kutusunun ve Quick Closet kutusunun Kuruluşumuz tarafından gösterilecek yere taşınması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 43 | Botun iskele ve sancak dış tarafında (yaşam mahali) bulunan fan menfez yuvalarının körlenmesi. Aynı menfezlerin yaşam mahali giriş iç tarafına (serpintiler etkilenmeyecek şekilde) yeni yuvalar açılması, su giderlerinin techiz edilerek montajının yapılması.Malzemeli adet fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 44 | Makine dairesi sintine ve borda temizliklerinin (mekanik ve kimyasal vb.) yapılarak boyaya hazır hale getirilmesi ve makine dairesi sintinesinin uygun boya ile boyanması.Malzemelisabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 45 | Her iki yakıt tankının menhollerinin açılması ile Ulusal ve Uluslararası mevzuata uygun olarak gerekli işlemler yapılarak sıcak çalışma yapılabilir rapor/sertifikasının verilmesi (2.287 m3 x 2).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 46 | Her iki yakıt tankının temizliğinin yapılması, temizlik sonrası menhollerin conta ve civataları değiştirilerek kapatılması. (2.287 m3 x 2).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 47 | Şaft kaplinin attırılması. Dümenin sökülmesi. Şaftın çekilmesi (Ø= 130 mm, boy: 3791 mm) ve Şaft ve dümen yataklarının ölçülerinin alınıp raporlanması, şaftın ve dümen ölçülerinin alınması, salgı çatlak testinin yapılıp raporlanması. Dümenin keçeleri yenilenerek montajının yapılması. Kaplin saplamalarının yenilenmesi. Gerekli line ayarlarının yapılması (karada ve suda iken) ve raporlanması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 48 | Değişmesi gereken şaft yataklarının değişimi. (Yatak Boyları: Stern tube fore L: 195 mm, Stern tube after L: 195 mm, Yatak malzemesi Orkot iç çap: 130 mm, Yataklar yüklenici firma tarafından temin edilerek uygun ölçülerde işlenecektir).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 49 | Değişmesi gereken A Bracket şaft yataklarının değişimi. (Yatak Boyları: A Bracket L: 520mm, Yatak malzemesi Orkot iç çap: 130mm, Yataklar yüklenici firma tarafından temin edilerek uygun ölçülerde işlenecektir).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 50 | Her iki ana makine şanzıman soğutma suyu devresinde bulunan 1 1/4" 63 barlık basınca dayanıklı lastik hortumun (2,60 m, 4 adet paslanmaz rekorları ile beraber) numunesine göre imali ve montajı. Devrede bulunan 1 adet 1 1/4" nipel, 1 adet 1" T, 1 adet 1 1/4" T, 1 adet DN 20 ile 1 adet DN 25 küresel valfin değişimi yapılacaktır.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 51 | Her iki ana makine şanzıman soğutma suyu devresinde bulunan 1" lastik hortum (3,50 m, 4 adet paslanmaz rekorları ile beraber) numunesine göre imali ve montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 52 | Her iki jeneratörün 3/8" 180 bara dayanıklı yakıt hortumunun (2,50 m, 4 adet rekorları ile beraber) numunesine göre imali ve montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 53 | Yakıt tankları üzerinde bulunan 40 GGG40.3 MDO_ QUICK_CLOSE_VALVE T03/CERT valflerin temizlik ve bakımlarının yapılması.Adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 54 | Yakıt tankları üzerinde bulunan 40 GGG40.3 MDO_ QUICK_CLOSE_VALVE T03/CERT valflerin değiştirilmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 55 | Botun borda çıkışlarında bulunan (discharge) DN 32 Glob valfin bakımlarının yapılması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 56 | Botun borda çıkışlarında bulunan (discharge) DN 32 Glob valfin değişimi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 57 | Botun borda çıkışlarında bulunan (discharge) DN 50 Glob valfin bakımlarının yapılması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3 |  |  |  |
| 58 | Botun borda çıkışlarında bulunan (discharge) DN 50 Glob valfin değişimi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3 |  |  |  |
| 59 | Botun borda çıkışlarında bulunan (discharge) DN 40 Glob valfin bakımlarının yapılması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 60 | Botun borda çıkışlarında bulunan (discharge) DN 40 Glob valfin değişimi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 61 | Ana makine deniz suyu giriş devresinde bulunan DN 125 GG25 butterfly valfin yenilenmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5 |  |  |  |
| 62 | Deniz suyu giriş devresinde bulunan DN 100 GG25 butterfly valfin yenilenmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 63 | Deniz suyu giriş devresinde bulunan DN 50 GG25 butterfly valfin yenilenmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5 |  |  |  |
| 64 | Deniz suyu giriş devresinde bulunan DN 40 GG25 butterfly valfin yenilenmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 65 | Deniz suyu giriş devresinde bulunan DN 25 GG25 butterfly valfin yenilenmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 66 | Deniz suyu giriş devresinde bulunan DN 20 GG25 butterfly valfinyenilenmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 67 | Jeneratör yakıt hattında bulunan 3/8 çapında 2 metre boyunda lastik yakıt hortumunun değişimi. (Her iki ucunda bulunan rekorları ile beraber).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 68 | Jeneratör deniz suyu giriş hattında bulunan 1" çapında 3 metre boyunda lastik telli deniz suyuna dayanıklı hortumun yenisi ile değişimi (4 adet kelepçeleri ile beraber).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 69 | Yakıt Transfer devresi 1 1/2" boru devresinin demonte edilmesi, boruların raspa, temizlik ve bakımlarının yapılması, boruların dış yüzeylerinin boyanıp montajının yapılması (montaj esnasında tüm bağlantılarda contaların değişimi).Malzemeli metre birim fiyat | metre | 10 |  |  |  |
| 70 | Yakıt giriş devresi 1/2" boru devresinin demonte edilmesi boruların raspa, temizlik ve bakımlarının yapılması, boruların dış yüzeylerinin boyanıp montajının yapılması (montaj esnasında tüm bağlantılarda contaların değişimi). Malzemeli metre birim fiyat | metre | 5 |  |  |  |
| 71 | Yakıt tankaları ara devre 2" boru devresinin demonte edilmesi boruların raspa, temizlik ve bakımlarının yapılması, boruların dış yüzeylerinin boyanıp montajının yapılması (montaj esnasında tüm bağlantılarda contaların değişimi).Malzemeli metre birim fiyat | metre | 3,5 |  |  |  |
| 72 | Ana makine deniz suyu çıkış devresi 5" boru devresinin demonte edilmesi boruların raspa, temizlik ve bakımlarının yapılması, boruların dış yüzeylerinin boyanıp montajının yapılması (montaj esnasında tüm bağlantılarda contaların değişimi).Malzemeli metre birim fiyat | metre | 6,5 |  |  |  |
| 73 | Ana makine deniz suyu çıkış devresi 3" boru devresinin demonte edilmesi, boruların raspa, temizlik ve bakımlarının yapılması, boruların dış yüzeylerinin boyanıp montajının yapılması (montaj esnasında tüm bağlantılarda contaların değişimi).Malzemeli metre birim fiyat | metre | 2,5 |  |  |  |
| 74 | Ana makine deniz suyu giriş devresi 4" boru devresinin demonte edilmesi boruların raspa, temizlik ve bakımlarının yapılması, boruların dış yüzeylerinin boyanıp montajının yapılması (montaj esnasında tüm bağlantılarda contaların değişimi).Malzemeli metre birim fiyat | metre | 2,7 |  |  |  |
| 75 | Jeneratör deniz suyu giriş devresi 1 1/2" boru devresinin demonte edilmesi, boruların raspa, temizlik ve bakımlarının yapılması, boruların dış yüzeylerinin boyanıp montajının yapılması (montaj esnasında tüm bağlantılarda contaların değişimi).Malzemeli metre birim fiyat | metre | 6 |  |  |  |
| 76 | Jeneratör deniz suyu giriş devresi 1/2" boru devresinin demonte edilmesi, boruların raspa, temizlik ve bakımlarının yapılması, boruların dış yüzeylerinin boyanıp montajının yapılması (montaj esnasında tüm bağlantılarda contaların değişimi).Malzemeli metre birim fiyat | metre | 2,5 |  |  |  |
| 77 | Ana kinistin deniz suyu çıkış devresi 5" boru devresinin demonte edilmesi, boruların raspa, temizlik ve bakımlarının yapılması, boruların dış yüzeylerinin boyanıp montajının yapılması (montaj esnasında tüm bağlantılarda contaların değişimi).Malzemeli metre birim fiyat | metre | 4,5 |  |  |  |
| 78 | Yangın devresi 2" boru devresinin demonte edilmesi, boruların raspa, temizlik ve bakımlarının yapılması, boruların dış yüzeylerinin boyanıp montajının yapılması (montaj esnasında tüm bağlantılarda contaların değişimi).Malzemeli metre birim fiyat | metre | 20 |  |  |  |
| 79 | Botun sancak ve iskele pervaneleri orjinali gibi veya aynı kriterleri sağlayacak şekilde Yüklenici firma tarafından, Türk Loydu onaylı resmi çizilerek hesapları yapılacak ve imal edilecektir. Bot hızı minimum 20 mil olacak şekilde hesap yapılacak ve iş bitimi sürat testi yapılacak olup, botun minimum 20 mil hız yaptığı görüldüğü takdirde iş teslim alınacaktır.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 80 | Botun baş altı mahali tavan kısmı ve bordaları (su kesimine kadar olan kısım) oluşan nemin önlenmesi amacıyla, yanmaz özellikli ısı izolasyon malzemesi ile kaplanacaktır. Yalıtım malzemesinin montajı için gerekli tüm demontaj montaj işleri Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.Malzemeli M2 birim fiyat | metrekare | 25 |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza8

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2  Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 (Değişik 16/8/2014-29090 R.G./ 5. md.) İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. Engelli işçiler için ayrı satır açılacaktır.

Farklı ücret gruplarının her biri için ayrı satır açılacaktır.

Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır.Farklı ücret grupları için kıst çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

4 (Değişik 20/4/2011-27911 R.G./ 1. md.) Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

5 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemlerinden oluşması halinde buraya “I.Ara Toplam (KDV Hariç) ibaresi yerine “Toplam Tutar (KDV Hariç)”  ibaresi yazılacaktır.

6 (Değişik 16/8/2014-29090 R.G./ 5. md.) İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dahil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve  Dayanışma günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

7 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemlerinden oluşması halinde bu satır kaldırılacaktır.

8Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

2/2