BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ1

İhale  Kayıt Numarası (İKN): 2026/996319

| A2 |  |  |  |  | B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı |  | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı5 |
| 1 | Römorkörün havuzlanması, iş bitiminde denize indirilmesi. (İş bitimine kadar havuz yevmiyesi dahil). (RÖMORKÖR VOITH TİPİ TRAKTÖR OLUP TAKARYALAR HAVUZ PLANINA UYGUN KONUMLANDIRILACAKTIR). Havuz planlaması veya başka sebeplerden dolayı birden fazla havuzlama ihtiyacı olması durumunda ilave havuzlama ücreti ödenmeyecektir. Römorkörün havuzlanması işi için teklif edilen tutar; toplam tutarın %15 (Onbeş) 'ini geçmeyecektir. Sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 2 | Karina, faça, borda alanı (Kinistin sandıkları, kinistin süzgeçleri dahil), ana güverte alanı, filika güverte alanı ve parampet alanı ile gemi bünyesinde talep edilecek (Tanklar dahil) alanların 400 bar basınçlı tatlı su ile yıkanması. Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 756 |  |  |  |
| 3 | Karina, faça (Skeg ve Voith guard alanı dahil), borda (Usturmaça yuva ve lamaları dahil), ana güverte (İniş-çıkış merdiven basamakları dahil), parampet (İç ve dış) ile kinistin sandıkları, kapakları, süzgeçleri (Bunları sökme takma dahil), tanklar ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların Mekanik raspasının yapılması (Boya eksperi ile karar verilecektir). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 380 |  |  |  |
| 4 | Karina, faça (Skeg ve Voith guard alanı dahil), borda (Usturmaça yuva ve lamaları dahil), ana güverte (İniş-çıkış merdiven basamakları dahil), parampet (İç ve dış) ile kinistin sandıkları, kapakları, süzgeçleri (Bunları sökme takma dahil), tanklar ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların SA1 grit veya SA1' e uygun su jeti raspasının yapılması (Boya eksperi ile karar verilecektir). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 207 |  |  |  |
| 5 | Karina, faça (Skeg ve Voith guard alanı dahil), borda (Usturmaça yuva ve lamaları dahil), ana güverte (İniş-çıkış merdiven basamakları dahil), parampet (İç ve dış) ile kinistin sandıkları, kapakları, süzgeçleri (Bunları sökme takma dahil), tanklar ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların SA2 grit veya SA2' e uygun su jeti raspasının yapılması (Boya eksperi ile karar verilecektir). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 606 |  |  |  |
| 6 | Karina, faça, borda (Usturmaça yuvası ve lamaları dahil), güverteler ve parampetler (İç ve dış) ile skeg, Voith guard alanı, kinistin sandıkları, kapakları, süzgeçleri (Bunları sökme takma dahil) boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta 1. kat epoksi astar boya ile boyanması. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 1.193 |  |  |  |
| 7 | Karina, faça, borda (Usturmaça yuva ve lamaları dahil), güverteler ve parampetler (İç ve dış) ile skeg, Voith guard alanı, kinistin sandıkları, kapakları, süzgeçleri (Bunları sökme takma dahil) boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta 2. kat epoksi astar boya ile boyanması. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 756 |  |  |  |
| 8 | Karina, faça, skeg, Voith guard alanı, kinistin sandıkları, kapaklar, süzgeçler (Bunları sökme takma dahil) boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta ara bağlayıcı boya ile boyanması. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 606 |  |  |  |
| 9 | Karina, faça, skeg, Voith guard alanı, kinistin sandıkları, kapakları, süzgeçleri (Bunları sökme takma dahil) boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta güncel ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun (Yüksek aktiviteli) durağan tip antifouling boya ile boyanması. Ara sörveyi havuza alınmadan su altı kontrolü ile geçeçek, boya kalınlığı ve özelliğinde en az 5 (Beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanması. (Birim fiyat 2 kat boya uygulanacak şekilde verilecektir). (Römorkör liman römorkörü olarak kullanılmakta ve servis sürati 10 knots olup; 5 gün/ay oranında seyir yapmaktadır. Römorkörümüzün operasyon profili düşük olması sebebiyle seçilecek boyanın buna uygun olması gerekmektedir. Yüksek aktiviteli, silyl-acrylate teknolojili durağan tip boya kullanılacaktır. Yüklenici firma boya uygulaması öncesinde boya speksini Kontrol Heyetine sunmalıdır) (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 606 |  |  |  |
| 10 | Borda ve parampetlerin dış tarafının (Usturmaça yuva ve lamaları dahil) boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta ve orjinal renk (Ral 2002 Orange) formunda epoksi boya ile son kat olarak boyanması. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 150 |  |  |  |
| 11 | Yaklaşık alanı 300 m² olan güverte alanları boya temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun olarak güverte yeşili (Ral 6001 renk kodlu) son kat özellikli poliüretan boya ile boyanacaktır. Gemice gösterilecek alanlara ayak kaymasını önleyecek kumlama uygulanması bu iş kapsamında değerlendirilecektir. Ana güverte, filika güvertesi ve baş üstünde bulunan loça, fırdöndü, koç boynuzu, baba, cer kancası, cross bollard ve yaşam mahali dış alanlarında bulunan merdiven basamaklarının bağlandığı yan lamalar dahil merdiven basamakları orjinal renklerine ve boya sistemine uygun olarak boyanacaktır. Tüm sprey nozulları, cam, çerçeve, gresörlük memeleri, antenleri ve diğer donanımların boyadan etkilenmemesi için gerekli maskeleme tedbiri alınacaktır. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 12 | Parampetlerin iç tarafının boya temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun son kat poliüretan özellikli beyaz boya ile boyanması. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 100 |  |  |  |
| 13 | Yaşam mahali, üst yapı davlunbazın direkten aşağı güverte seviyesine kadar (Bacalar dahil) gerekli yüzey hazırlığının yapılması akabinde mevcut boya sistemine uygun 1.kat parlak beyaz boya ile boyanması. (Tüm sprey nozulları, cam, çerçeve, antenleri ve diğer donanımların boyadan etkilenmemesi için gerekli maskeleme tedbiri alınacaktır). Yaklaşık yüzey alanı 15 m² olan yaşam mahalli alın kısmının (Ufak camların bulunduğu alan) gerekli yüzey hazırlığının yapılması akabinde mevcut boya sistemine uygun parlak kırmızı renk boya ile boyanması ve gemi dış güvertesinde bulunan tüm puntellerin gerekli yüzey hazırlıkları yapılmasına müteakip beyaz boya ile boyanması bu iş emri kapsamında sayılmaktadır. Gerekli görülen yerlerin raspasının yapılması, raspa sonrasında mevcut boya sistemine uygun astar boya ile boyanması yüzey hazırlığı kapsamında değerlendirilecektir. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 275 |  |  |  |
| 14 | Yaşam mahali, üst yapı davlunbazın direkten aşağı güverte seviyesine kadar (Bacalar dahil) gerekli yüzey hazırlığının yapılması akabinde mevcut boya sistemine uygun 2.kat parlak beyaz boya ile boyanması. (Tüm sprey nozulları, cam, çerçeve, antenleri ve diğer donanımların boyadan etkilenmemesi için gerekli maskeleme tedbiri alınacaktır). Yaklaşık yüzey alanı 15 m² olan yaşam mahalli alın kısmının (Ufak camların bulunduğu alan) gerekli yüzey hazırlığının yapılması akabinde mevcut boya sistemine uygun parlak kırmızı renk boya ile boyanması ve gemi dış güvertesinde bulunan tüm puntellerin gerekli yüzey hazırlıkları yapılmasına müteakip beyaz boya ile boyanması bu iş emri kapsamında sayılmaktadır. Gerekli görülen yerlerin raspasının yapılması, raspa sonrasında mevcut boya sistemine uygun astar boya ile boyanması yüzey hazırlığı kapsamında değerlendirilecektir. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 275 |  |  |  |
| 15 | Sancak ve iskele baş taraftaki gemi isimleri ile kıç taraftaki gemi ismi, beyaz şerit, her iki bordada bulunan ''KIYI EMNİYETİ'' ve "Coastal Safety", bağlama limanı ve kana rakamları, ayrıca sancak-iskele bordalardaki freeboard ve sigorta markalarının gerekli yüzey hazırlıkları akabinde yazıldıkları zemine uygun kimyasal nitelikte beyaz boya ile boyanması. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 16 | Gemi bünyesindeki mevcut tutyalar sökülecek ve tüm kaynak çapakları yalıtılıp temizlenerek, römorkörün 5 yıl koruma sağlayacak şekilde tüm tutyaları yenilenecektir (Karina, skeg, kinistinler, Voith rotorları vs. dahil). Tutyalar, Türk Loydu onaylı katodik koruma hesabına göre (Katodik Koruma hesabı Kuruluşumuzca verilecektir) 5 yıl koruma sağlayacak şekilde Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı üretim yapan firmalardan temin edilecektir. Yeni tutyaların karışım oranı analizleri KOSGEB veya TÜRKAK onaylı firmalarca yapılacak, analiz raporu gemiye verilecek ve tutyalar mevcut katodik koruma planına göre monte edilecektir. (Kontrol Heyeti tarafından yeni monte edilecek tutyalar içinden gerekli sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi yaptırılacaktır. KOSGEB veya TÜRKAK onaylı firmalara yaptırılacak analiz masrafları Yüklenici'ye aittir. Tutya sayısı ve ağırlığı 5 yıllık katodik koruma planında yer alan değerlerde olacaktır. Bilgi için: N95ZH 9,5 kg'lık 44 adet, N75ZH 7,5 kg'lık 14 adet, N230ZH 23 kg'lık 24 adettir. Karina bölgesi toplamı 82 adettir. Baş ve kıç pik tanklarında ise toplam 17 adet tutya mevcuttur). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 17 | Gemi bünyesinde gösterilecek mahallerde Türk Loydu onarım prosedürüne uygun, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı, shop primerlı A grade sertifikalı gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır. (Baş ve kıç tarafta deforme olan, sosis ve anahtar tipi usturmaça yatak yuva sacları, lamaları, braketleri ve borda yumrusu dahil) ilgili klas sörveyi talepleri doğrultusunda zafiyetli kısımlar orjinal sac kalınlığında insert yapılacak/eleman yenilenecektir. Insert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın (Kaptan ve Baş Mühendis izni ve bilgisi dahilinde) sökülmesi ve iş bitimi yerine monte edilmesi ile mani teferruatın sökme ve takılması esnasında deforme olan malzeme/teçhizatın aynı malzemeden yenisi ile değiştirilmesi Yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır. Sac değişimi sonrasında çıkan hurdalar iş bitimi Kuruluşumuzun uygun göreceği bir yere teslim edilecek ve ilgili teslim belgesi tarafımıza verilecektir. Malzemeli kilogram birim fiyat | kilogram | 2.500 |  |  |  |
| 18 | Gemi bünyesinde Kontrol Heyeti tarafından yapılacak hasar tespiti neticesinde ortaya çıkan deformasyonlu bölgelerin Klas onayı doğrultusunda kaynak onarımının yapılması. Kaynak metre birim fiyat | metre | 10 |  |  |  |
| 19 | Römorkörün special sörveyi kapsamında Gemilerin Teknik Yönetmeliği şartlarını ve Türk Loydu kuralı gereklerini karşılayacak şekilde, Türk Loydu klasın servis sağlayıcı olarak yetkilendirdiği firmalara, karina, skeg, borda, usturmaça alt/üst yuva sacı, iç elemanlar, perdeler, döşekler, kemereler, güverteler, tanklardan ve Klasın talep ettiği bölümlerden ultrasonik sac kalınlık ölçümünün kuşak olarak alınarak 3 set olarak skecinin hazırlatılması, Türk Loyduna onayına sunulması ve onaylı bir kopyanın gemiye bir kopyasının da Kuruluşumuza verilmesi. (Klas sörveyörünün ihtiyaç duyması durumunda Random check dahildir). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 20 | Baş, kıç ve bordada bulunan tüm usturmaçaların [Sabit anahtar/sosis tipi ve seyyar tip usturmaçalar (24 adet uçak lastiği, 13 adet iş makinası lastiği)] zedelenmeyecek şekilde bağlantı saplamaları da dahil yerlerinden sökülerek saplama yuvalarının tashih ve onarımlarının yapılması. Sosis ve seyyar tipi lastik usturmaçaların zincir, kilit, kerye, liftin vb. tüm montaj elemanlarının orjinal boyutunda en az 70 mikron sıcak daldırma galvaniz malzemeden olacak şekilde yenilenecek ve zincirlerine yeni malzemeden CE ve TSE belgeli, imalatçı sertifikalı uygun çapta ve et kalınlığında, deniz ve güneş şartlarına dayanıklı, bezli lastik hortum kılıfı giydirilerek sökülen tüm usturmaçalar boya uygulaması akabinde tekrar yerlerine monte edilecektir.-Yenilenmesi gereken seyyar usturmaçalar (Uçak ve iş makinası lastiği olabilir) Kuruluşumuz tarafından tedarik edilirse, zincir montajı için seyyar lastiklere delik açılması Yüklenici sorumluluğundadır.Usturmaçaların işçilik hatasından dolayı zarar görmesi halinde, yırtılan ve zedelenen usturmaçalar Yüklenici tarafından bila bedel yenilenecektir. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 21 | Lastik usturmaca içlerine konulan tüm mapalı lamaların 250x150x14 mm ebadında sac malzemeden ve radiuslu olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 22 | Romorkörün muhtelif yerlerinde bulunan ve deforme olmuş (Gemi personelince gösterilecek) mapalar, yalıtılıp kaynak çapakları temizlenecek, orijinal formuna uygun, taban saclı olarak (22/24 mm hassas ölçüsü yerinden alınacaktır) dolu malzeme ile imal edilerek işin tekniğine uygun yerlerine kaynatılacaktır. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 8 |  |  |  |
| 23 | Usturmaça amaçlı kullanılan iş makinası lastiklerinden eksik ve deformasyona uğramış olanların içi telli ve mukavemetli çıkma iş makinası lastik ile yenilenmesi. Çıkan lastikler ile yeni takılanların ebatları arasında fark olmaması gerekmektedir. Tüm lastikler eşit boyutta olmalıdır. Gemi Kaptanlığının onayı alınacaktır. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 24 | Sancak ve iskele bordalarda çıkma uçak lastiğinin yenilenmesi. (Yaklaşık ölçüler 40-50 cm taban genişlikli, 90-100 cm çapında) (Tüm lastikler eşit boyutta olmalı ve Gemi Kaptanlığının olur ve onayı alınmalıdır). Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 25 | Anahtar tipi usturmaçaların sökme takma esnasında kullanılamayacak durumda olduğu tespit edilen pimlerin, orjinaline uygun olarak temini ile yerlerine montesi. Pimler 70 mikron sıcak daldırma galvaniz ile kaplanacaktır. Malzemeli metre birim fiyat | metre | 30 |  |  |  |
| 26 | Kıç tarafta bulunan silindirik sosis usturmaçaların demontesinden sonra deformasyon olduğu tespit edilenlerin Klas onaylı olarak üretilen malzeme ile orjinaline uygun boyutta yenilenmesi. Yenilenecek sosis usturmaçaların yapısal ve teknik özelliği, kriteri, orjinaline uygun olacak ve Kontrol Heyeti'nin onayı doğrultusunda temini yapılacaktır (Hassas ölçüsü yerinde alınacaktır). Malzemeli metre birim fiyat | metre | 20 |  |  |  |
| 27 | Anahtar tipi usturmaçaların demontesinden sonra deformasyon olduğu tespit edilenlerin Klas onaylı olarak üretilen malzeme ile yenilenmesi. Yenilenecek anahtar tipi usturmaçaların yapısal ve teknik özelliği, kriteri, orjinaline uygun olacak ve Kontrol Teşkilatının onayı doğrultusunda temini yapılacaktır (Hassas ölçüsü yerinde alınacaktır). Malzemeli metre birim fiyat | metre | 10 |  |  |  |
| 28 | Sancak ve iskele tarafta gemi bünyesinde bulunan mevcut lastik usturmaçaların bağlandığı 100x100x12 mm ebadında mapanın numuneye uygun imal edilmesi ve belirtlen ölçülerinde dablin koyularak gemice gösterilecek yerlere montesinin yapılması. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 20 |  |  |  |
| 29 | Sancak ve iskele her iki zincirliğin (Güvertedeki zincirlik giriş borusu dahil) boya firması temsilcisinin önerileri doğrultusunda temizlik ve uygun raspa yöntemiyle yüzey hazırlığının yapılıp atıkların çevreyi kirletmeyecek şekilde çuvala konularak dışarıya alınması, yüzey hazırlığı sonrasında boya eksperinin uygun göreceği maksimum sürede korumayı sağlayacak şekilde iki kat epoksi astar ile boyanması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 30 | Sancak ve iskele her iki göz demiri ve demir zincirlerinin hırça mapasından çıkarılarak tamamının havuza/dışarıya alınıp serilmesi, solitleşen fırdöndülerin tavlanarak çalışır duruma getirilmesi, demir ve zincirlerin kondüsyonlarına göre SA1, SA2 grit veya SA1, SA2 grit raspasına uygun su jeti raspasının yapılması, her kilitten 3 ölçü alınarak kilitlerin skecinin çıkarılması. Demir çapasının ve gövdesinin (1.kilitten itibaren zincir boyanmayacaktır) boyanması. Kilit ölçülerinin krom tel ile sarılarak boya ile markalanması, tekrar yerine montesi (Sancak demir zinciri 6 kilit, İskele demir zinciri 5 kilit) (Zincirlerde ölçüm sırasında tespit edilen zaafiyetli bölgeler için yapılacak zincir değişimi işçiliği bu iş kalemine dahildir) (Ölçüm sonrası tespit edilen kondisyonlara göre zincir sıralamasında yapılacak elleçlemeler bu iş kalemi altında yapılacaktır) (Klas limitleri dahilinde; en iyi kondisyondan kötü kondisyona doğru olacak şekilde 1.kilitten itibaren düzenlenmesi). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 31 | Oynar bakla lokmalarının bazik elektrotla tek taraflı kaynağının yapılması. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 32 | Zincir baklalarında eksik/hasarlı lokmaların tamamlanması. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 33 | Zincir kilitlerini birbirine bağlayan ve deforme olduğu tespit edilen kenter tipi kilitlerin orijinal ölçü ve malzemeden sertifikalı olarak yenilenmesi. Yeni takılacak kenter Türk Loydu klas kuruluşu tarafından sertifikalandırılmış olmalıdır. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 34 | Baş demir ırgatının demonte edilerek üzerindeki her iki zincir kaveletalarının ve halat tamburlarının, kastonyola, balata çemberleri, mafsal, menteşe, pim, yataklar ve ana milin komple gerekli kontrol ve bakımlarının yapıldıktan sonra ölçüleri alınarak rahat çalışacak şekilde yeniden monte edilmesi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 35 | Demir ırgatın demontesi sonucu aşınmış, derin piting veya kavitasyona uğramış olduğu tespit edilen kavelataların uygun malzeme/yöntem ile dolgu ve tashih edilmesi. (İlgili Heyet ve Kaptan Oluru alınacaktır). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 36 | Demir ırgatın kastanyola çember balataları (Çap 425 mm, genişlik 70 mm, hassas ölçü üzerinden alınacaktır) ve sarı malzemeden havşa başlı civatalarının yenilenmesi. Türk Loydu kuralları ve sörveyörü nezaretinde yenilenecektir. (İlgili Heyet ve Kaptan Oluru alınacaktır). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 37 | Demir ırgatın tutmuş olduğu tespit edilen mafsalların 316 L sertifikalı pimler ile değiştirilerek, pimlerin her iki uç ve bedenini yağlayacak şekilde yağ kanalları açılması, her mafsala 3 adet paslanmaz grasörlük takılması. (İlgili Heyet ve Kaptan Oluru alınacaktır). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 38 | Kıç taraf halat yönlendirici A frame (Bollard) krom yüzeylerinin tadilatı, halat aşınmasını engelleyecek şekilde polisajının yapılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 39 | Baş sancak ve iskele tatlı su tankı menhol kapaklarının açılması. Mevcut durumda baş sancak ve iskele tatlı su tankında üstübeç (Çimento/sıka) uygulaması yapılmıştır (25 m³ x 2 = 50 m³). Tank içerisindeki mevcut çimento uygulamasının boya eksperi görüşleri doğrultusunda; SA2 grit veya SA2'ye uygun su jeti raspasının yapılarak yüzeyden arındırılması, içme suyu depolamaya uygun boya uygulaması için gerekli yüzey hazırlığının yapılması, çıkan beton parçaları, pisliklerin çevreyi kirletmeyecek şekilde dışarıya çıkarılması. Baş sancak ve iskele tatlı su tankının (25 m³ x 2 = 50 m³) boya eksperi görüşleri doğrultusunda yüzey hazırlığı sonrasında, içme suyu depolamaya uygun, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek karışım/boya ile boyanması/işlem yapılması. Gerekli yüzey hazırlığı için ihtiyaç durumunda karinadan uygun ölçülerde patch açılacak iş bitimi klas kurallarına uygun olarak kapatılacaktır. Menhol kapak contalarının, deforme olan saplama ve somunların orijinaline uygun yenilenmesi, menholün kapatılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 40 | Baş ve kıç pik balast tankları menhol kapaklarının açılarak basınçlı su ile yıkanıp temizliklerinin yapılması ve çevreyi kirletmeyecek şekilde pisliklerin dışarıya çıkarılması (Baş pik: 46,1 m3, Kıç pik: 36,9 m3). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 41 | Baş ve kıç pik balast tanklarının boya eksperince kontrolü ve talebine uygun olacak şekilde boya yüzey hazırlığının yapılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 42 | Baş ve kıç pik balast tanklarının yapılacak yüzey hazırlığından sonra boya eksperinin görüşleri doğrultusunda orjinal boyasına uygun boya uygulamasının yapılması. Menhol kapak contalarının deforme olan saplama ve somunlarla birlikte orjinaline uygun yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 43 | Gemi bünyesindeki mevcut tanklara ait deforme olmuş menhol kapaklarının orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 44 | Geminin foam tankında bulunan PFOS içerme ihtimali olan kullanım ömrünü doldurmuş köpüğün (Foam), depolama koşullarına uygun olarak dışarıya alınarak toplanması işi. Tankta yapılacak işlem sonrası foam tekrar tanka geri konulacaktır. Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 11 |  |  |  |
| 45 | Römorkörün foam (Föpük) tankının (11,44 m3) basınçlı su ile yıkanıp temizliklerinin yapılması ve çevreyi kirletmeyecek şekilde pisliklerin dışarıya çıkarılması ve çevre temizlik kuralları doğrultusunda imhasının yapılması. Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 11 |  |  |  |
| 46 | Köpük tankının boya eksperinin uygun göreceği şekilde yüzey alanının temizlenerek boya uygulamasına hazır hale getirilmesi. Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 11 |  |  |  |
| 47 | Köpük tankınn zafiyetli alanlarına boya eksperinin uygun göreceği şekilde korumayı sağlayacak ve orjinal boyasına uygun boya uygulamasının yapılması. Menhol kapak contalarının deforme olan somunların orjinaline uygun yenilenmesi. Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 11 |  |  |  |
| 48 | Römorkör bünyesinde bulunan ve ihtiyaca binaen sıcak çalışma yapılacak mahallerdeki gemice gösterilecek tankların (Yakıt/servis tankları/disp. yağ, pis su vb.) Klas onayı doğrultusunda temizliğinin ve gasfreesinin yapılması. Çıkacak atıkların çevreyi kirletmeyecek şekilde çuval/poşetlenerek dışarıya alınması, ilgili mevzuat tahtında ve çevre temizlik kuralları çerçevesinde imhasının yapılması. Yakıt tankı P+SB (Kıç): 50,8 m3 - Yakıt tankı: P+SB (Baş): 57,4 m3 - Yakıt tankı Merkez: 36,3 m3- Yakıt servis tankı: 3 m3- Yakıt sızıntı tankı: 0,95 m3 - Kirli yağ tankı: 2,20 m3- Sintine tankı: 4,3 m3. Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 155 |  |  |  |
| 49 | Römorkör bünyesinde bulunan ve ihtiyaca binaen sıcak çalışma yapılacak mahallerdeki gemice gösterilecek tanklara (Yakıt/servis tankları/disp. yağ, pis su, sludge, sewage, sintine vb.) Ulusal ve Uluslararası mevzuata uygun olarak gerekli işlemler yapılarak sıcak çalışma yapılabilir rapor/sertifikasının verilmesi. Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 50 |  |  |  |
| 50 | Sewage, Bilge Tank, Oily Water, Sludge Tank temizliğinin yapılması ve temizlik sırasında çıkacak tortu ve pisliklerin, temizlenmesi ve gemi dışına çıkarılması, boya eksperi tavsiyeleri doğrultusunda uygun yöntemle/uygun kimyasallarla boya zemininin hazırlanması ve boya eksperi tavsiyeleri doğrultusunda boyanması. Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 20 |  |  |  |
| 51 | Kıç güvertede bulunan yakıt tankları doldurucu devre alıcılarına paslanmaz malzemeden yakıt alımına uygun flenç ve kam lock monte edilmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 52 | Yakıt servis tanklarının yüksek seviye alarm şamandıralarının kontrol edilmesi ve makine alarm paneli üzerinde hem görülür hem de duyulur şekilde çalışır duruma getirilmesi. İşçilik sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 53 | Gerekmesi durumunda yakıt seviye tanklarının seviye şamandırasının orjinaline uygun şekilde yenisi ile değiştirilmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 54 | Yangın devresi safety valfinin bakımı ve Türk Loydu kurallarınca testinin yapılması. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 55 | Gemi yangın devresi hidrantlarının yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3 |  |  |  |
| 56 | Güvertede bulunan baş ve kıç olmak üzere iki adet acil çıkış menhol kapaklarının tek koldan hareketle kolay kapatıp açılabilecek özellikte yeterli mukavemette, yeterli kalınlık ve sarımda uygun malzeme kullanılarak (Yeni yay, gazlı amörtisör, vs.) yapılıp kapaklara monte edilecektir. Bu iş kapsamında kaporta bağlantı pimleri sökülecektir. Pimlerin yataklarının yağlanabilmesi için gresörlük memesi açılacaktır. Pimler temizlenip yerine takılacaktır. Takılacak malzemenin (Yay, gazlı amörtisör, vs.) kaportalara bağlantı noktalarında var olan tüm deformasyonlu alanların onarımı veya montajı için gerekli olacak tüm malzeme ve ekipmanlar bu iş kapsamında değerlendirilecektir. İlave ücret verilmeyecektir. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 57 | Güvertelerde bulunan yakıt ve balast tanklarına ait deforme olan iskandil tapaları ve yuvalarının işin tekniğine uygun olarak yenilenmesi. Tapa yuvaları paslanmaz çelik malzemeden, tapalar sarı malzemeden yapılacaktır. Tapa contaları neopren malzeme olarak yenilenecek. (Boru yenileme maddesi kapsamında borular yenilenecektir). Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 58 | Gemi güvertesinde bulunan sancak ve iskeledeki ana makine ve jeneratörlere ait egzoz baca borularının etrafında bulunan deforme olmuş delikli metal örgü (Mesh) boruların paslanmaz çelik malzemeden yenilenmesi. Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 10 |  |  |  |
| 59 | Gemi güvertesinde bulunan tank ve kinistinlere ait 18 adet hava firar başlıklarının sökülerek bakımlarının yapılıp Loyd kontrolüne açılması. Contalarının ve tellerinin yenilenmesi, toplarının temizlenmesi, gerekli ise değişimi, başlıkların içlerinin temizlenmesi, bakım esnasında yenilenmesi gereken civata+somunlar paslanmaz krom olarak yenilenecektir. Başlıkların raspa ve boyasının yapılması. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 18 |  |  |  |
| 60 | Güvertede bulunan hava firar başlıklarının orjinaline uygun ve sertifikalı malzeme ile yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 61 | Güvertede bulunan Fi-Fi yangın söndürme devresi üzerinde bulunan elektrik aktüatörlü wafer tip DN 200 PN 16 kelebek valflerin aktüatörlerle birlikte komple yenilenmesi ve valflerin açma ve kapamalarının köprüüstünde bulunan Fi-Fi kumanda panosu üzerinden opere edilir duruma getirilmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3 |  |  |  |
| 62 | Miyar güverte su gideri için halihazırdaki frengi deliklerinin miyar güverte üzerinden körlenmesi, miyar güverte DN 50 su gider devresinin dışarıdan gerekli sac kesim ve devre bağlantıları yapılarak Kontrol Heyetince gösterilecek uygun yere montajının yapılması. Miyar güvertede bulunan frengi deliklerinin tıkanmasını önlemek adına frengi deliklerine sıcak daldırma galvanizli delikli sac malzemeden yeni koruma kapağı yapılacaktır. Borular bağlantı kısımlarında su birikip boru içinde korozyon oluşumunu engellemek adına uygun açı verilerek montaj sağlanacaktır. Yeni imal edilecek frengi hattında orjinal çap ve et kalınlığında sıcak daldırma galvanizli çelik borular kullanılacaktır. Malzemeli metre birim fiyat | metre | 15 |  |  |  |
| 63 | Gemi içerisindeki aydınlatma, megafon, dış aydınlatma, yangın devresi (U bolt bağlanan) vs. gibi teçhizin bağlantı parçalarından eski olan parçaların demonte edilmesi, yerlerine orjinaline uygun ebatlarda, paslanmaz metal malzemeden olacak şekilde yenileriyle değiştirilmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 20 |  |  |  |
| 64 | Ana güvertede bulunan tıkalı frengi deliklerinin açılması. Adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 65 | Baş pik müsademe valfinin sökülerek bakımının yapılması ve rahat çalışacak şekilde yerine montajı. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 66 | Römorkör ana güvertesinde ve filika güvertesinde bulunan deforme olmuş puntellerin orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli metre birim fiyat | metre | 12 |  |  |  |
| 67 | Cam silecek kollarında görevini yapmayan yayların orjinaline uygun paslanmaz yaylar ile yenilenerek yerine monte edilmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5 |  |  |  |
| 68 | Köprüüstü camı yıkama devresi üzerinde bulunan mevcut yıkama nozullarının sökülüp temizlenerek işlevselliğinin sağlanması ve yerlerine montesi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 69 | Köprüüstü camı yıkama devresi üzerindeki yıkama nozullarından işlevsel özelliğini kaybetmiş olanların yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3 |  |  |  |
| 70 | Yaşam mahallinde salon ve kamaralarda bulunan koltuk, kanepe ve sandalyelerin süngerlerinin 32 densite orta sertlikte ergonomik yapıya sahip birinci sınıf malzeme ile yenilenmesi. (Miktarlar kullanım alanıdır). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 20 |  |  |  |
| 71 | Yaşam mahallinde salon ve kamaralarda bulunan koltuk, kanepe ve sandalyelerin yüzlerinin silinebilir ve alev geciktirici, silikon özellikli leke tutmayan kumaş malzeme ile kaplanması. (Miktarlar kullanım alanıdır) (Renk için Gemi Kaptanlığının onayı alınacaktır). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 20 |  |  |  |
| 72 | Personel kamaralarında bulunan dolapların çekmece rayları, menteşelerinin ve mevcut deforme olmuş yerlerinin tamirinin yapılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 73 | Yaşam mahallinde bulunan lumbuzların kelebek, kulak, menteşelerinin bakımlarının yapılması ve contalarının yenilenmesi, iç çerçevelerin bakımı gerekiyorsa değiştirilmesi ve lumbuzların kolay açılır-kapanır hale getirilmesi ve boyalarının yapılması. Malzemeli lumbuz adet birim fiyat | adet | 11 |  |  |  |
| 74 | Çeşitli yerlerde deforme olan zemin PVC döşemesi sökülerek temizlenecek ve zeminin dolgu, tashih ve tesviyesi yapıldıktan sonra yoğun sirkülasyon ve ağır şartlara dayanıklı, marin tipi, alev geciktirici özellikte homojen vinil 1. sınıf malzeme ile zemin PVC ile yenilenecektir. (Birleşim yerleri kaynaklı olacaktır. Renk, desen ve malzeme seçiminde Kontrol Heyetinin görüş ve Oluru alınacaktır). Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 20 |  |  |  |
| 75 | Zemin kaplamalarının altında bulunan A60 Tipi Floating Floor izolasyon malzemelerinin bozuk çıkması halinde yenilenmesi. Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 10 |  |  |  |
| 76 | Yaşam mahali içindeki arızalı olan kapı kol ve kilit sisteminin değişimi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 6 |  |  |  |
| 77 | Mevcut cer kancası telinin sökülerek yerine uygun çap ve mukavemette yeni telin temini, montajı, ayarlarının yapılması ve çalışır vaziyette teslim edilmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 78 | Teleskopik kreyn üzerindeki pimlerin yenilenmesi (Yaklaşık 70x300 mm). Malzemeli adet birim fiyat | adet | 8 |  |  |  |
| 79 | Teleskopik kreyn üzerindeki pimlerin geçtiği burçların orjinaline uygun malzemeyle yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 8 |  |  |  |
| 80 | Teleskobik kreynin bum gaydlarının demonte edilerek korozyona uğramış olan iç ve dış kısımlarının temizliğinin yapılması, bum laynının kontrol edilmesi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 81 | Teleskobik kreyn hidrolik piston ve halat tambur mili keçelerinin yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 82 | Teleskobik kreynin hidrolik kontrol bloğunun açılarak bakımının yapılması, tekrar yerine montesi ve çalışır durumda teslim edilmesi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 83 | Teleskopik kreyne ait kumanda kollarının hali hazırda bulunduğu konumdan (Ana güverteden) gerekli hortum uzatmaları yapılarak bir üst güverteye Kontrol Heyetince uygun görülen noktaya taşınması. (Gerekmesi durumunda istenilen mesafeye ve konuma alıp sabitlemek için taşıyıcı ayaklar konulması ve bulunduğu yere kaynatılması, kumanda kollarının çevresel etkilerden korumak için koruma kapağı imal edilerek montesinin yapılması). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 84 | Teleskobik kreyn telinin yenilenmesi. (Tel tambura sarılırken yağlanacaktır) (Boy: 60 m, Çap: 12 mm, nuflex 35x7+IWRC özellikli galvanizli, bir ucu radansalı/kurşun kasalı) (Teller üretici tip onay sertifikalı olacaktır). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 85 | Teleskopik kreynin 5 yıllık ağırlık testinin klas kurallarına uygun yapılarak sertifikalandırılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 86 | 1/2 '' , 400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat | metre | 60 |  |  |  |
| 87 | 3/8 '' , 400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat | metre | 40 |  |  |  |
| 88 | 1/4 '' , 400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat | metre | 30 |  |  |  |
| 89 | 5/8 '' , 400 bar hidrolik hortum. Malzemeli metre birim fiyat | metre | 5 |  |  |  |
| 90 | 12 mm çapında hidrolik çelik boru. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metre birim fiyat | metre | 150 |  |  |  |
| 91 | 16 mm çapında hidrolik çelik boru. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metre birim fiyat | metre | 100 |  |  |  |
| 92 | 20 mm çapında hidrolik çelik boru. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metre birim fiyat | metre | 20 |  |  |  |
| 93 | 26 mm çapında hirolik çelik boru. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metre birim fiyat | metre | 5 |  |  |  |
| 94 | 28 mm çapında hidrolik çelik boru. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metre birim fiyat | metre | 5 |  |  |  |
| 95 | 38 mm çapında hidrolik çelik boru. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metre birim fiyat | metre | 5 |  |  |  |
| 96 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vincine ait hidrolik yağ tankının boşaltılıp temizlenmesi (2 x 1 x 0,5 m) ve yağın yenilenmesi. Sistem üzerindeki hidrolik valflerin sökülerek temizlik ve bakımının yapılması. Sistemin montajının yapılarak test edilmesi ve çalışır halde teslimi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 97 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vincine ait yağ kulerinin yerinden sökülerek bakım ve testinin yapılarak yerine montajı. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 98 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vinci dişli grubunun yağ haznesinin temizliğinin yapılması, yeni yağ doldurularak çalışır halde teslimi. Yağ Kuruluşumuz tarafından verilecektir. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 99 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vinci dişli kutusu üzerindeki 1 adet hidromotor, 1 adet fenerlik ve 1 adet frenin yerinden sökülerek dişli kutusu üzerindeki sızdırmazlık elemanlarının yenilenip, iş bitimi sızdırmaz şekilde çalışır vaziyette teslimi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 100 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vinci hidrolik frenin sökülerek plakalarının kontrolünün yapılması. Hidrolik fren seal setinin yenilenmesi. Malzemeli takım birim fiyat | takım | 1 |  |  |  |
| 101 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vinci hidrolik fren plakaların bozuk çıkması durumunda yenilenmesi. Malzemeli takım birim fiyat | takım | 1 |  |  |  |
| 102 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vincine ait halat tamburu komple demonte edilerek; ana şaftının, ana şaft yataklarının ve tambur iç yataklarının kontrol edilmesi, gres kanallarının açık olduğunun kontrolü, tıkalı olanların açılması, gemice gösterilecek mahallere gresörlük monte edilmesi, iş bitimi tamburun tekrar montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesi. İşçilik sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 103 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vincinin ana şaft yataklarının bozuk çıkması durumunda orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 104 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vincine ait ana şaftın bozuk çıkması durumunda şaftın limit ölçüleri içerisinde kalacak şekilde tesviye edilmesi. İşçilik sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 105 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vincinin ana tahrik dişli kutusundan halat tamburuna uzanan ana şaft boğazındaki sızdırmazlık elemanlarının (Seal, packing, o-ring vb.) değişiminin yapılması. Sızdırmaz şekilde teslim edilmesi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 106 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vinci sistemindeki ana tahrik dişli kutularındaki dişli yatak ve rulmanlarının kontrolü, dişlilerin klerens kontrollerinin yapılması. İşçilik sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 107 | Steen Marka 92.26 model W 2995-96 proje nolu çeki vinci sistemindeki ana tahrik dişli kutusudaki dişli yatak ve rulmanlarının değişiminin yapılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 108 | Çeki vinci üzerindeki mevcut pimlerin demontesi, temizliğinin yapılması, yağlama kanalları eksik olanlara kanal açılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 109 | Çeki vinci üzerindeki mevcut pimlerin bozuk olması durumunda orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5 |  |  |  |
| 110 | Çeki vinci kavrama ve fren pistonlarının komple yerinden alınarak overhaullerinin yapılması, keçe ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 111 | Çeki vinci fren piston silindir yüzeyinin bozuk olması durumunda orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 112 | Çeki vinci fren piston milinin bozuk olması durumunda orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 113 | Çeki vinci kavrama piston milinin bozuk olması durumunda orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 114 | Çeki vinci kavrama piston silindir yüzeyinin bozuk olması durumunda orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 115 | Çeki vinci pistonlarının manda gözü rulmanlarının yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 116 | Çeki vinci tambur balatalarının orijinal boyutta [Yaklaşık ölçüler: iç balata (Kavrama) 140 mm, dış balata (Fren) 155 mm] yenilenmesi. Havşa başlı sarı (Pirinç) cıvata/somunların yenilenmesi. Balataların çalışma yüzeylerinin temizliğinin yapılması. Uygun malzeme/yöntem ile dolgu ve tashih edilmesi. (İlgili Heyet ve Kaptan Oluru alınacaktır). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 117 | Çeki vinci ropeliner üzerindeki silindir loçadaki iki adet silindirin sökülüp bakımının yapılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 118 | Yılmaz Denizcilik marka kurtarma botu mataforasının yetkili servis tarafından Klas gözetiminde 5 yıllık ağırlık testlerinin yapılarak sertifikalandırılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 119 | Yılmaz Denizcilik marka kurtarma botu mataforasının nuflex 35x7+IWRC özellikli galvanizli 12 mm çelik telin kurşun baskılı radansalı olarak yenilenerek montajı. (Teller üretici tip onay sertifikalı olacaktır). Malzemeli metre birim fiyat | metre | 30 |  |  |  |
| 120 | Joker marka şişme kurtarma botunun Klas gözetiminde 5 yıllık ağırlık testlerinin yapılarak sertifikalandırılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 121 | Sintinede biriken suların alınması (Makine dairesi ve sevk sistemi dairesi dahil), sintinelerin komple temizlenerek uygun kimyasal ilaçlarla yıkanması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 122 | Sancak ve iskele ana kinistin devreleri iç temizliğinin zincir ile yapılarak tüm atıklarının alınması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 123 | Makine dairesi sintine kıç tarafında bulunan kuyuya Kontrol Heyetince gösterilecek yere seviye şamandırasının takılması. (Şamandıra paslanmaz çelik olacak ve uzunluğu gemideki mevcut şamadıralar ile aynı olacaktır. Şamandıra monte edildikten sonra alarmının gemideki mevcut alarm sistemine görülür ve duyulur olacak şekilde entegre edilecektir). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 124 | Sancak ve iskele voith sevk sistemi deniz suyu soğutma hattına ayrılan devre üzerinde uygun yere düz tip gövde-kapak GGG40, sepet AISI 316 DN 50 ölçüsünde çamur sandığı montajının yapılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 125 | Römorkör makine dairesinde bulunan klima deniz suyu pompasının elektrik motoru ile birlikte komple sökülmesi, yerine Kontrol Heyetinin önerileri doğrultusunda seçilecek (40-125 pompa tipinde 2900 devirli 2,2 kw, deniz suyuna dayanıklı, pompa çarkı: bronz malzeme, mil: paslanmaz çelik, gövde: pik döküm, gövde epoksi boyalı) yeni pompanın elektrik motoru ile birlikte komple olacak şekilde monte edilmesi ve emme basma devre bağlantılarının yeni pompaya göre montajının yapılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 126 | Klima soğutma suyu pompa hattındaki devre üzerinde uygun yere düz tip gövde-kapak GGG40, sepet AISI 316 DN 50 ölçüsünde çamur sandığı montajının yapılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 127 | Sancak ve iskele olmak üzere Fi-Fi pompaları şanzıman yağ kulerlerine ait deniz suyu soğutma hattındaki devre üzerinde uygun yere düz tip gövde-kapak GGG40, sepet AISI 316 DN 32 ölçülerinde çamur sandığı montajlarının yapılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 128 | Römorkör makine dairesinde iskele tarafta bulunan Alfa Laval marka yakıt seperatörünün sludge çıkışının, sancak tarafta bulunan sludge tanka bağlantısının yapılması ve araya kesici valfin konulması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 129 | Elektrik motorlarının demonte edilip, rulmanlarının değişimi, keçelerinin yenilenmesi, rotor-stator sargılarının electro-clenear ile yıkanması, verniklenerek toplanması, dış keysin temizlik sonrası boyanması ve overhaul edildikten sonra tekrar montajının yapılması. Malzemeli kilowatt birim fiyat | kilowatt | 100 |  |  |  |
| 130 | Elektrik motorlarının overholü esnasında rulman yataklarıda klerens boşluğu görülmesi durumunda orjinaline uygun hale getirilmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 131 | Elektrik motorları overholü esnasında soğutma fanlarında kırık görülmesi durumunda yenilenmesi, klemens bağlantı kutularında deformasyon görülmesi durumunda yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 132 | Tüm gemi bünyesinde bulunan aydınlatma armatürleri içerisindeki flouresantların 220 V etanj tipi 18 Watt beyaz IP 65 led flouresantlarla yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 150 |  |  |  |
| 133 | Makine dairesi aydınlatma armatürlerinin, 220 V etanj tipi 2x18 Watt beyaz IP 65 led armatür olarak yenilenmesi. Mevcut armatürlerin bağlantı yerlerine (Faundation) uyumlu olacaktır. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5 |  |  |  |
| 134 | Ana makine ile Kumera marka şanzıman arasında bulunan esnek kaplinin yenisiyle değiştirilmesi. (Esnek kaplinler Kuruluşumuzca temin edilecektir). Makine adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 135 | Sancak ve iskele ana yangın pompalarının (Marka; kvarner 1400 m3/h) komple overholünün yapılması. Yangın pompasının keysinin sökülmesi, şaft grubunun rulman keysleriyle beraber komple sökülerek firma atölyesine alınması. Pompa aksamlarının sökülerek temizlik ve bakımlarının yapılması, keys temizliklerinin yapılması, salmastralarının yenilenmesi, ölçülerinin alınarak raporlanması. Tekrar donatılarak römorköre götürülmesi, layna alınarak yerine bağlanması, sızdırmaz ve çalışır şekilde yerine teslimi. Malzemeli pompa adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 136 | Sancak ve iskele ana yangın pompalarının şaftlarının orijinaline uygun deniz suyuna dayanıklı malzemeden yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 137 | Sancak ve iskele ana yangın pompalarının rulmanlarının yenilenmesi. (Orijinaline uygun rulman kullanılacaktır). Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 138 | Sancak ve iskele ana yangın pompalarının aşınma ringlerinin orijinaline uygun malzemeden yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 139 | Sancak ve iskele ana yangın pompalarının şaft sleevelerinin orijinal ölçülerinde yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 140 | Sancak ve iskele ana yangın pompalarının keyslerinde delinmeler tespit edilmesi durumunda Kontrol Heyetinin önerileri doğrultusunda kullanılacak malzeme ile onarılması, pompa keyslerinin deniz suyuna dayanıklı epoksi boya ile boyanması. Malzemeli pompa adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 141 | Dahili yangın ve balast pompalarının (Marka; azcue model: vm/ep/ 80/20 70 m3/h) komple demonte edilip overhaul edildikten sonra tekrar montajının yapılması. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 142 | Dahili yangın ve balast pompalarının şaftlarının orijinaline uygun deniz suyuna dayanıklı malzemeden yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 143 | Dahili yangın ve balast pompalarının impellerlerinin orijinaline uygun deniz suyuna dayanıklı malzeme kullanılarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 144 | Dahili yangın ve balast pompalarının mekanik seallerinin değişimi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 145 | Dahili yangın ve balast pompalarının aşınma ringlerinin orijinaline uygun malzemeden yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 146 | Ana makine yedek deniz suyu soğutma pompalarının (Marka; azcue model vm /ep 80/20 90 m3/h) komple demonte edilip overhaul edildikten sonra tekrar montajının yapılması. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 147 | Ana makine yedek deniz suyu soğutma pompalarının şaftlarının orijinaline uygun deniz suyuna dayanıklı malzemeden yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 148 | Ana makine yedek deniz suyu soğutma pompalarının impellerlerinin orijinaline uygun deniz suyuna dayanıklı malzeme kullanılarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 149 | Ana makine yedek deniz suyu soğutma pompalarının mekanik seallerinin değişimi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 150 | Ana makine yedek deniz suyu soğutma pompalarının aşınma ringlerinin orijinaline uygun malzemeden yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 151 | Ana makine ön yağlama pompalarının (Marka; allweiller ag type: trilub 80 r46) komple demonte edilip overhaul edildikten sonra tekrar montajının yapılması. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 152 | Ana makine ön yağlama pompalarının dişli şaftlarının orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 153 | Ana makine ön yağlama pompalarının yataklarının orjinaline uygun olarak yenilenmesi ve montajının yapılması. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 154 | Ana makine ön yağlama pompalarının mekanik seallerinin orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 155 | Ana makine ön yağlama pompalarının keyslerinin recondation edilmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 156 | Ana makine ön yağlama pompalarının esenek kaplinlerinin yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 157 | Yakıt transfer pompasının (Marka; bobas azcue type: bt-hm 32d2) komple demonte edilip overhaul edildikten sonra tekrar montajının yapılması. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 158 | Yakıt transfer pompasının dişli şaftlarının orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 159 | Yakıt transfer pompasının yataklarının orjinaline uygun olarak yenilenmesi ve montajının yapılması. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 160 | Yakıt transfer pompasının mekanik sealinin orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 161 | Yakıt transfer pompasının keysinin recondation edilmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 162 | Yakıt transfer pompasının esnek kaplinlerinin yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1 |  |  |  |
| 163 | Her iki ana makine tatlı su kulerlerinin demonte edilerek, uygun kimyasalla temizlenmesi, test edilerek kaçak kontrolünün yapılması, tekrar yerine montesi. (TATLI SU KULERİ GEA marka VT 40-CDS-10 Model) (Plakalı kulerler Kontrol Heyeti nezaretinde demonte edilmeden önce tatlı su ve deniz suyu taraflarından ayrı ayrı test edilecek kulerlerin durumu bir tutanak ile karşılıklı olarak kayıt altına alınacaktır. Kulerlerin temizliğinde imalatçı firmanın önerdiği kimyasal kullanılacak kesinlikle başka bir kimyasal kullanılmayacaktır). Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 164 | Tatlı su kulerlerinin contalarının bozuk çıkması halinde orijinal contaları ile yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 95 |  |  |  |
| 165 | Bozuk ve delik çıkan plakaların orijinal plakaları ile yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 10 |  |  |  |
| 166 | Kulere ait deniz suyu ve tatlı su devrelerinin bağlantı contalarının orjinaline uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 8 |  |  |  |
| 167 | Sancak ve iskele kulerlerin ters yıkama devrelerinin 2 pus (DN50) devrenin DIN 86019-Cu-Ni-Fe 10 olacak şekilde yenilenmesi. Malzemeli metre fiyat | metre | 10 |  |  |  |
| 168 | Sancak ve iskele ana makine yakıt kulerlerinin temizliklerinin yapılması. Tutyalarının yenilenmesi. Sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi. Test edilmesi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 169 | Kinistin valfleri ve personelce gösterilecek diğer stop ve stop çek valflerin bakımının yapılması. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli milimetre birim fiyat | milimetre(mm) | 3.000 |  |  |  |
| 170 | Stop ve stop çek valflerin yenilenmesi. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli milimetre birim fiyat | milimetre(mm) | 1.300 |  |  |  |
| 171 | Personelce gösterilecek sülüs valflerin bakımının yapılması. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli milimetre birim fiyat | milimetre(mm) | 3.000 |  |  |  |
| 172 | Sülüs valflerin yenilenmesi. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli milimetre birim fiyat | milimetre(mm) | 1.000 |  |  |  |
| 173 | Personelce gösterilecek çalpara valflerin bakımının yapılması. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli milimetre birim fiyat | milimetre(mm) | 700 |  |  |  |
| 174 | Çalpara valflerin yenilenmesi. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli milimetre birim fiyat | milimetre(mm) | 700 |  |  |  |
| 175 | Kelebek valflerin bakım ve temizliklerinin yapılması disklerinin, millerinin demonte edilerek kontrol edilmesi. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli milimetre birim fiyat | milimetre(mm) | 2.000 |  |  |  |
| 176 | Deniz suyu ile teması olan kelebek valflerin yenilenmesi. (Klapeler al-bronz malzemeden olacaktır) (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli milimetre birim fiyat | milimetre(mm) | 4.000 |  |  |  |
| 177 | Küresel valflerin yenilenmesi. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli milimetre birim fiyat | milimetre(mm) | 1.000 |  |  |  |
| 178 | Hava tüplerinin tüm valflerinin sökülerek Loyd kontrolünde açılması. Valflerin bakımının yapılarak (Doldurma, çıkış, emniyet, dreyn vb. valflerin) hazır vaziyette teslimi. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 179 | Hava tüplerinin klas gözetiminde testlerinin yapılarak teslimi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3 |  |  |  |
| 180 | Hava tüpü safety valflerinin temizliklerinin yapılarak atölye ortamında testlerinin yapılması. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3 |  |  |  |
| 181 | Hava tüpü safety valflerinin arızalı çıkması halinde klas onaylı valfle yenilenmesi. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3 |  |  |  |
| 182 | Römorkördeki makine dairesinde bulunan 1/2'' (DN 15)' lik servis hava devresinin uygun yerinden çıkış alınarak güvertede sancak ve iskele tarafa olmak üzere Kontrol Heyetince gösterilecek uygun yere servis hava devresinin çekilmesi. (Bu madde kapsamındaki işler için Teknik Şartnameye bakınız). Malzemeli metre birim fiyat | metre | 80 |  |  |  |
| 183 | Sancak ve iskelede her iki rotorda bulunan 10 adet Voith kanatlarının ve rotor üzerindeki sızdırmazlık elemanlarının yağ kaçak kontrollerinin yapılması, Voith sisteminin bıçaklarının Voith firması yetkililerince uygun görülecek şekilde polisaj yapılarak parlatılması, kanatların burulma klerenslerinin kontrolü, kanatların aksiyel klerenslerinin kontrolü. (Voith firması servis mühendisini gözetiminde tüm işler yapılacak olup servis mühendisi maliyeti Yüklenici'ye ait olacaktır). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 184 | Sancak ve iskele Voith kanatlarının sökülmesi (Voith kanatlarının sökülmesi için gerekli olan gard üzerindeki kaplama sacının kesilerek yerinden çıkartılması iş bitimi sızdırmazlığı sağlayacak şekilde tekrar yerine montesi). O-ring, seal ring ve tüm sızdırmazlık elemanlarının orijinal yedek parçalarla yenilenerek yerine montesi, sistemin yağ sızdırmaz şekilde teslimi (Sistemde bulunan yağ komple dışarıya alınıp Yüklenici firma tarafından bila bedel mevzuata uygun olarak imha edilecek, sisteme tarafımızca temin edilecek yeni yağ doldurma işlemi yapılacaktır. Ayrıca seal setleri Kuruluşumuzca verilecektir). Yapılacak işler Voith servis mühendisi gözetiminde yapılacaktır. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 10 |  |  |  |
| 185 | Her iki Voith rotorundaki hasarlı pervanelerin Türk Loydu ile üretici firma tarafından uygun görülmesi halinde, pervane kanatlarının ilgili prosedüre göre ısıl işlem ve yöntemlerle uygun malzeme kullanılarak düzeltilmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 186 | Voith ile ilgili çalışmalardan sonra kanatların alt kısmında bulunan Voith gardının hava ile (0,2 bar) testinin yapılması kaçak bulunması halinde uygun yöntem ile kaçakların giderilmesi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 187 | Voith kulerlerinin demonte edilerek yağ ve deniz suyu mahallerinin uygun kimyasallarla temizliği, kulerin testi, tutyalarının ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenerek yerine montesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 188 | Manueline uygun olarak; Sancak ve iskele renk kaplin yağının dreyn edilerek kaverinin alınması, sleeve aksiyal kayma kontrolü, hasar kontrolünün yapılması, kaplin diş ve o-ringlerinin kontrolü ile hasarlı o-ringlerin yenilenerek renk kaplin yağının manuele uygun olarak yenilenmesi. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 189 | Voith pitch ayarlarının vibrasyonu azaltacak ve ana makinelerin yük dağılımlarını etkilemeyecek, azami kondisyon sağlayacak şekilde yapılması (Voith servis mühendisi tarafından). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 190 | Sancak ve iskele Voith üzerinde suyla temas eden kısımlarının makine dairesinde bulunan deniz suyu kapaklarının açılarak raspalanması, orijinal boya bozulmayacak şekilde mekanik temizliğinin yapılması. Yapılacak işler Voith servis mühendisi gözetiminde yapılacaktır. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 191 | Sancak ve iskele ana makineler ve Voith sevk sistemi arasındaki şaft ve turbo kaplinlerin alınarak lazer ile makine Voith arasındaki layn kontrolünün yapılması. Malzemeli lazer layn kontrol adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 192 | Sancak ve iskele ana makine ile hidrolik kavrama ve yangın pompası arasındaki layn kontrollerinin Türk loydu kurallarına ve imalatçı firma tavsiyelerine uygun olarak yapılması. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 193 | Layn kontrolünün bozuk çıkması halinde ana makine ile hidrolik kavrama ve yangın pompası arasının layna alınması (Layn değerleri ana makine üreticisinin verdiği değerlere göre ayarlanacaktır) (Layn için gerekli olan tüm tadilatlar Yüklenici tarafından yapılacaktır) (Shock fast'lerinin dökülmesi, Shock fast planlarının Yüklenici tarafından hazırlanıp Klas onayına sunulması). Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 194 | Pompalarda laynın düzeltilebilmesi için devre tadilatının yapılması. Malzemeli pompa adet birim fiyat | adet | 2 |  |  |  |
| 195 | Kumera ile ana makine arasındaki layn işlemi tamamlandıktan sonra kumeralar foundation'larının raybalı saplamalar ile bağlanacaktır. Malzemeli raybalı saplama adet birim fiyat | adet | 4 |  |  |  |
| 196 | Sancak ve iskele ana makine foundation bağlantılarında bulunan raybalı civataların yenileri ile değişimi (Sertifikalı olacaktır.) Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1 |  |  |  |
| 197 | 1/2 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 50 |  |  |  |
| 198 | 3/4 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 150 |  |  |  |
| 199 | 1 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 150 |  |  |  |
| 200 | 1 1/4 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 100 |  |  |  |
| 201 | 1 1/2 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 80 |  |  |  |
| 202 | 2 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 130 |  |  |  |
| 203 | 2 1/2 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 150 |  |  |  |
| 204 | 3 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 30 |  |  |  |
| 205 | 4 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 50 |  |  |  |
| 206 | 6 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 20 |  |  |  |
| 207 | 8 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 20 |  |  |  |
| 208 | 10 PUS Malzemeli metre birim fiyat | metre | 20 |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |

a) Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanına ve ikincil ihale mevzuatına uygun olarak düzenlenecektir

b) Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak ayrı ayrı düzenlenecektir.

2
      Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

3
      Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

4
      a) İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. Engelli işçiler için ayrı satır açılacaktır.

b) Farklı ücret gruplarının her biri için ayrı satır açılacaktır.

c) Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır. Farklı ücret grupları için kıst çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

5
      Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

6
      Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemlerinden oluşması halinde, ara toplam satırları ile “II. Ara Toplam”ın bulunduğu tablo kaldırılacaktır.

a) İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dâhil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

b) Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ve yılbaşı günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

c) Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

ç) Teklif fiyatına dâhil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

8
      İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak herhangi bir iş kaleminin bulunmaması halinde, ara toplam satırları ile “I. Ara Toplam”ın bulunduğu tablo kaldırılacaktır.