BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ1

İhale  Kayıt Numarası (İKN): 2026/733919

NO-874 Şat Special Sörvey Kapsamında Kara, Kızak, Havuz Bakım Onarım İşleri: 2026/733919

| A2 |  |  |  |  | B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı |  | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı5 |
| 1 | Şatın kızak, kara veya havuza alınması (İş emirlerinin diğer maddelerinde havuzlanma olarak tanımlanacaktır), iş bitiminde denize indirilmesi (İş bitimine kadar kızak, kara veya havuza yevmiyesi dahil). Şatın kızak, kara veya havuz işi için teklif edilen tutar, toplam tutarın %30 (Otuz)'unu geçmeyecektir.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 2 | Karina, faça, borda ve şat bünyesinde talep edilecek alanların (Tanklar dahil) 400 bar basınçlı su ile yıkanarak temizliğinin yapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 340,000 |  |  |  |
| 3 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir)mekanik raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 100,000 |  |  |  |
| 4 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir)SA1 grit veya SA1'e uygun su jeti raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 280,000 |  |  |  |
| 5 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir.)SA2 grit veya SA2'e uygun su jeti raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 200,000 |  |  |  |
| 6 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların; Boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta1. kat epoksi astarboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 580,000 |  |  |  |
| 7 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların; Boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta2. kat epoksi astarboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 580,000 |  |  |  |
| 8 | Karina ve façanın boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıktaara bağlayıcıboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 270,000 |  |  |  |
| 9 | Karina ve façanın boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta güncel ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun (Yüksek aktiviteli) durağan tipantifouling boyaile boyanması. Karine ve faça ara sörveyi havuza alınmadan su altı kontrolü ile geçeçek, boya kalınlığı ve özelliğinde 5 (Beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. Birim fiyat 2 kat boya uygulanacak şekilde verilecektir. Şat hareketsiz olması sebebiyle seçilecek boyanın buna uygun olması gerekmektedir.Yüksek aktiviteli,silyl-acrylate teknolojili durağan tip boyakullanılacaktır. Yüklenici firma boya uygulaması öncesinde boya speksini kontrol heyetine sunmalıdır).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 270,000 |  |  |  |
| 10 | Borda ve baş/kıç alanlarınınRal 9005 (Siyah) renk kodlu son kat özellikli boya ile boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve orijinal renk formundapoliüretan boyaile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 70,000 |  |  |  |
| 11 | Ana güverteninRal 6002 (Yeşil) renk kodlu son kat özellikli boya ile boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve orijinal renk formundapoliüretan boyaile boyanması. Bu iş kapsamında güverte yüzeyinin kaymasını önlemek maksadı ile silis kumu uygulanacaktır. Uygulama yapılan alan hesaplanırken kaymaz malzemenin uygulandığı alan olarak değerlendirme yapılacaktır.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 240,000 |  |  |  |
| 12 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınMekanik/Sıyırma raspa yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 100,000 |  |  |  |
| 13 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınSA1 grit veya SA1'e uygun su jeti raspasının yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 100,000 |  |  |  |
| 14 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınSA2 grit veya SA2'e uygun su jeti raspasının yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 155,000 |  |  |  |
| 15 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve özellikte boyanması (Tüm boya katları dahil). 4 adet tank menhol kapaklarının contaları orijinaline uygun malzeme ile bu iş kapsamında bila bedel yenilenmesi.Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 355,000 |  |  |  |
| 16 | Alınan sac ölçümü ve gözle görünür zafiyetlerin orijinal kalınlıklara göre mukayesesi ile Kuruluşumuz yetkililerinin ve İdarenin önerileri doğrultusunda değişimine karar verilen karina, kaplama sacı, borda, yumru (Orijinal formunda), kurt ağzı alt faundationu, bağlama babaları, iç eleman ve tank içi bölme saclarının ve gemice gösterilecek kısımların ve muhtelif şat üzerinde gösterilecek mahallerde Türk Loydu onarım prosedürüne uygun, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı, shop primerli A grade sertifikalı gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır (Mevcut alanda çatlamaya karşı özel elektrod ile işlem gerekmesi halinde ücret farkı ödenmeyecektir). Yenilenen saclar gemi sac açılım planına uygun kalite ve kalınlıkta seçilmelidir. Kaynak uygulaması yapacak kişi veya kişiler Türk Loydu Klas kurallarına uygun olarak belgelendirilmiş olmalıdır.Insert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın (Heyet izni ve bilgisi dahilinde) sökülmesi ve iş bitimi yerine monte edilmesi ile mani teferruatın sökme ve takılması esnasında deforme olan malzeme/teçhizatın aynı malzemeden yenisi ile değiştirilmesi ve insert yapılan sacların her iki yüzeyinin geminin orjinal boya speksine uygun olacak şekilde astar ve son kat boya uygulaması Yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır. Sac değişimi sonrasında çıkan hurdalar iş bitimi Kuruluşumuzun uygun göreceği bir yere teslim edilecek ve ilgili teslim belgesi tarafımıza verilecektir. Sac değişimi sonrası kaynak dikişleri TL onaylı firma tarafından UT testi yapılacaktır. Sac değişim ile ilgili tamir raporu 3 nüsha olarak gemiye verilecektir (Orjinalinden kalın sac kullanılması halinde orijinal sac kalınlığı üzerinden hesaplama yapılacaktır).Malzemeli kilogram birim fiyat | kilogram | 1.800,000 |  |  |  |
| 17 | Şat bünyesindeki mevcut tutyaların sökülerek bağlantı yerleri temizlenecektir. Mevcut tutya yerlerşimine uygun Türk Loydu onaylı üretim yapan firmalardan temin edilecek yeni tutyalar işin tekniğine uygun olarak yerlerine monte edilecektir. Yeni tutyalar Türk Loydu Korozyondan katodik koruma Bölüm 7. TL- AL2 Tablo element değerlerine uygun olacak ve karışım oranı analizlerinin yapıldığı KOSGEB veya TÜRKAK'ın yetkilendirdiği kuruluşlara analizi yaptırılarak, raporu gemiye verilecektir (Kontrol Heyeti tarafından ihtiyaç duyulması durumunda yeni monte edilecek tutyalar içinden gerekli sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Tutya analiz masrafları yükleniciye aittir) (Yaklaşık tutya malzeme ağırlığı: 100 kg - Alüminyum esaslıdır).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 18 | Şatın isminin (NO-874); baş, kıç, sancak ve iskele tarafta, ayrıca güverte üzeri baş ve kıçta olmak üzere 6 bölgedeki tüm harf ve rakamların şablon çıkartılarak beyaz boya ile boyanması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 19 | Şatta mevcut bulunan ve deforme olan seyyar usturmaçaların (Yaklaşık ölçüleri: Yükseklik 100 cm, taban genişliği 40 cm ebatlarında uçak lastiği) orijinal ebatlarda zincir, kerye, pabuç v.b. aparatları ile birlikte yenisi temin edilerek Kontrol Heyeti onayı doğrultusunda Şat'a montajının yapılması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 10,000 |  |  |  |
| 20 | Menhol kapaklarının kapatılması esnasında eksik veya heyet tarafından değiştirilmesi gerekli olduğu tespit edilen saplamaların orijinaline uygun ebatta ve krom malzemeden olacak şekilde yenilenmesi (Gerekmesi durumunda bozuk olan somun yuva tashihleri yüklenici tarafından bila bedel yapılacaktır).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 80,000 |  |  |  |
| KISIM TOPLAM TUTARI(KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |

NO-877 Şat Special Sörvey Kapsamında Kara, Kızak, Havuz Bakım Onarım İşleri: 2026/733919

| A2 |  |  |  |  | B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı |  | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı5 |
| 1 | Şatın kızak, kara veya havuza alınması (İş emirlerinin diğer maddelerinde havuzlanma olarak tanımlanacaktır), iş bitiminde denize indirilmesi (İş bitimine kadar kızak, kara veya havuza yevmiyesi dahil). Şatın kızak, kara veya havuz işi için teklif edilen tutar, toplam tutarın %30 (Otuz)'unu geçmeyecektir.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 2 | Karina, faça, borda ve şat bünyesinde talep edilecek alanların (Tanklar dahil) 400 bar basınçlı su ile yıkanarak temizliğinin yapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 340,000 |  |  |  |
| 3 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir)mekanik raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 100,000 |  |  |  |
| 4 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir)SA1 grit veya SA1'e uygun su jeti raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 280,000 |  |  |  |
| 5 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir.)SA2 grit veya SA2'e uygun su jeti raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 200,000 |  |  |  |
| 6 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların; Boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta1. kat epoksi astarboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 580,000 |  |  |  |
| 7 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların; Boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta2. kat epoksi astarboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 580,000 |  |  |  |
| 8 | Karina ve façanın boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıktaara bağlayıcıboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 270,000 |  |  |  |
| 9 | Karina ve façanın boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta güncel ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun (Yüksek aktiviteli) durağan tipantifouling boyaile boyanması. Karine ve faça ara sörveyi havuza alınmadan su altı kontrolü ile geçeçek, boya kalınlığı ve özelliğinde 5 (Beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. Birim fiyat 2 kat boya uygulanacak şekilde verilecektir. Şat hareketsiz olması sebebiyle seçilecek boyanın buna uygun olması gerekmektedir.Yüksek aktiviteli,silyl-acrylate teknolojili durağan tip boyakullanılacaktır. Yüklenici firma boya uygulaması öncesinde boya speksini kontrol heyetine sunmalıdır).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 270,000 |  |  |  |
| 10 | Borda ve baş/kıç alanlarınınRal 9005 (Siyah) renk kodlu son kat özellikli boya ile boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve orijinal renk formundapoliüretan boyaile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 70,000 |  |  |  |
| 11 | Ana güverteninRal 6002 (Yeşil) renk kodlu son kat özellikli boya ile boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve orijinal renk formundapoliüretan boyaile boyanması. Bu iş kapsamında güverte yüzeyinin kaymasını önlemek maksadı ile silis kumu uygulanacaktır. Uygulama yapılan alan hesaplanırken kaymaz malzemenin uygulandığı alan olarak değerlendirme yapılacaktır.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 240,000 |  |  |  |
| 12 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınMekanik/Sıyırma raspa yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 100,000 |  |  |  |
| 13 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınSA1 grit veya SA1'e uygun su jeti raspasının yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 100,000 |  |  |  |
| 14 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınSA2 grit veya SA2'e uygun su jeti raspasının yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 155,000 |  |  |  |
| 15 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve özellikte boyanması (Tüm boya katları dahil). 4 adet tank menhol kapaklarının contaları orijinaline uygun malzeme ile bu iş kapsamında bila bedel yenilenmesi.Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 355,000 |  |  |  |
| 16 | Alınan sac ölçümü ve gözle görünür zafiyetlerin orijinal kalınlıklara göre mukayesesi ile Kuruluşumuz yetkililerinin ve İdarenin önerileri doğrultusunda değişimine karar verilen karina, kaplama sacı, borda, yumru (Orijinal formunda), kurt ağzı alt faundationu, bağlama babaları, iç eleman ve tank içi bölme saclarının ve gemice gösterilecek kısımların ve muhtelif şat üzerinde gösterilecek mahallerde Türk Loydu onarım prosedürüne uygun, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı, shop primerli A grade sertifikalı gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır (Mevcut alanda çatlamaya karşı özel elektrod ile işlem gerekmesi halinde ücret farkı ödenmeyecektir). Yenilenen saclar gemi sac açılım planına uygun kalite ve kalınlıkta seçilmelidir. Kaynak uygulaması yapacak kişi veya kişiler Türk Loydu Klas kurallarına uygun olarak belgelendirilmiş olmalıdır.Insert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın (Heyet izni ve bilgisi dahilinde) sökülmesi ve iş bitimi yerine monte edilmesi ile mani teferruatın sökme ve takılması esnasında deforme olan malzeme/teçhizatın aynı malzemeden yenisi ile değiştirilmesi ve insert yapılan sacların her iki yüzeyinin geminin orjinal boya speksine uygun olacak şekilde astar ve son kat boya uygulaması Yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır. Sac değişimi sonrasında çıkan hurdalar iş bitimi Kuruluşumuzun uygun göreceği bir yere teslim edilecek ve ilgili teslim belgesi tarafımıza verilecektir. Sac değişimi sonrası kaynak dikişleri TL onaylı firma tarafından UT testi yapılacaktır. Sac değişim ile ilgili tamir raporu 3 nüsha olarak gemiye verilecektir (Orjinalinden kalın sac kullanılması halinde orijinal sac kalınlığı üzerinden hesaplama yapılacaktır).Malzemeli kilogram birim fiyat | kilogram | 1.800,000 |  |  |  |
| 17 | Şat bünyesindeki mevcut tutyaların sökülerek bağlantı yerleri temizlenecektir. Mevcut tutya yerlerşimine uygun Türk Loydu onaylı üretim yapan firmalardan temin edilecek yeni tutyalar işin tekniğine uygun olarak yerlerine monte edilecektir. Yeni tutyalar Türk Loydu Korozyondan katodik koruma Bölüm 7. TL- AL2 Tablo element değerlerine uygun olacak ve karışım oranı analizlerinin yapıldığı KOSGEB veya TÜRKAK'ın yetkilendirdiği kuruluşlara analizi yaptırılarak, raporu gemiye verilecektir (Kontrol Heyeti tarafından ihtiyaç duyulması durumunda yeni monte edilecek tutyalar içinden gerekli sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Tutya analiz masrafları yükleniciye aittir) (Yaklaşık tutya malzeme ağırlığı: 100 kg - Alüminyum esaslıdır).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 18 | Şatın isminin (NO-877); baş, kıç, sancak ve iskele tarafta, ayrıca güverte üzeri baş ve kıçta olmak üzere 6 bölgedeki tüm harf ve rakamların şablon çıkartılarak beyaz boya ile boyanması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 19 | Şatta mevcut bulunan ve deforme olan seyyar usturmaçaların (Yaklaşık ölçüleri: Yükseklik 100 cm, taban genişliği 40 cm ebatlarında uçak lastiği) orijinal ebatlarda zincir, kerye, pabuç v.b. aparatları ile birlikte yenisi temin edilerek Kontrol Heyeti onayı doğrultusunda Şat'a montajının yapılması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 10,000 |  |  |  |
| 20 | Menhol kapaklarının kapatılması esnasında eksik veya heyet tarafından değiştirilmesi gerekli olduğu tespit edilen saplamaların orijinaline uygun ebatta ve krom malzemeden olacak şekilde yenilenmesi (Gerekmesi durumunda bozuk olan somun yuva tashihleri yüklenici tarafından bila bedel yapılacaktır).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 80,000 |  |  |  |
| KISIM TOPLAM TUTARI(KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |

NO-882 Şat Special Sörvey Kapsamında Kara, Kızak, Havuz Bakım Onarım İşleri: 2026/733919

| A2 |  |  |  |  | B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı |  | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı5 |
| 1 | Şatın kızak, kara veya havuza alınması (İş emirlerinin diğer maddelerinde havuzlanma olarak tanımlanacaktır), iş bitiminde denize indirilmesi (İş bitimine kadar kızak, kara veya havuza yevmiyesi dahil). Şatın kızak, kara veya havuz işi için teklif edilen tutar, toplam tutarın %30 (Otuz)'unu geçmeyecektir.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 2 | Karina, faça, borda ve şat bünyesinde talep edilecek alanların (Tanklar dahil) 400 bar basınçlı su ile yıkanarak temizliğinin yapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 340,000 |  |  |  |
| 3 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir)mekanik raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 100,000 |  |  |  |
| 4 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir)SA1 grit veya SA1'e uygun su jeti raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 280,000 |  |  |  |
| 5 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir.)SA2 grit veya SA2'e uygun su jeti raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 200,000 |  |  |  |
| 6 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların; Boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta1. kat epoksi astarboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 580,000 |  |  |  |
| 7 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların; Boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta2. kat epoksi astarboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 580,000 |  |  |  |
| 8 | Karina ve façanın boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıktaara bağlayıcıboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 270,000 |  |  |  |
| 9 | Karina ve façanın boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta güncel ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun (Yüksek aktiviteli) durağan tipantifouling boyaile boyanması. Karine ve faça ara sörveyi havuza alınmadan su altı kontrolü ile geçeçek, boya kalınlığı ve özelliğinde 5 (Beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. Birim fiyat 2 kat boya uygulanacak şekilde verilecektir. Şat hareketsiz olması sebebiyle seçilecek boyanın buna uygun olması gerekmektedir.Yüksek aktiviteli,silyl-acrylate teknolojili durağan tip boyakullanılacaktır. Yüklenici firma boya uygulaması öncesinde boya speksini kontrol heyetine sunmalıdır).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 270,000 |  |  |  |
| 10 | Borda ve baş/kıç alanlarınınRal 9005 (Siyah) renk kodlu son kat özellikli boya ile boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve orijinal renk formundapoliüretan boyaile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 70,000 |  |  |  |
| 11 | Ana güverteninRal 6002 (Yeşil) renk kodlu son kat özellikli boya ile boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve orijinal renk formundapoliüretan boyaile boyanması. Bu iş kapsamında güverte yüzeyinin kaymasını önlemek maksadı ile silis kumu uygulanacaktır. Uygulama yapılan alan hesaplanırken kaymaz malzemenin uygulandığı alan olarak değerlendirme yapılacaktır.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 240,000 |  |  |  |
| 12 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınMekanik/Sıyırma raspa yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 100,000 |  |  |  |
| 13 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınSA1 grit veya SA1'e uygun su jeti raspasının yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 100,000 |  |  |  |
| 14 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınSA2 grit veya SA2'e uygun su jeti raspasının yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 155,000 |  |  |  |
| 15 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve özellikte boyanması (Tüm boya katları dahil). 4 adet tank menhol kapaklarının contaları orijinaline uygun malzeme ile bu iş kapsamında bila bedel yenilenmesi.Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 355,000 |  |  |  |
| 16 | Alınan sac ölçümü ve gözle görünür zafiyetlerin orijinal kalınlıklara göre mukayesesi ile Kuruluşumuz yetkililerinin ve İdarenin önerileri doğrultusunda değişimine karar verilen karina, kaplama sacı, borda, yumru (Orijinal formunda), kurt ağzı alt faundationu, bağlama babaları, iç eleman ve tank içi bölme saclarının ve gemice gösterilecek kısımların ve muhtelif şat üzerinde gösterilecek mahallerde Türk Loydu onarım prosedürüne uygun, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı, shop primerli A grade sertifikalı gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır (Mevcut alanda çatlamaya karşı özel elektrod ile işlem gerekmesi halinde ücret farkı ödenmeyecektir). Yenilenen saclar gemi sac açılım planına uygun kalite ve kalınlıkta seçilmelidir. Kaynak uygulaması yapacak kişi veya kişiler Türk Loydu Klas kurallarına uygun olarak belgelendirilmiş olmalıdır.Insert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın (Heyet izni ve bilgisi dahilinde) sökülmesi ve iş bitimi yerine monte edilmesi ile mani teferruatın sökme ve takılması esnasında deforme olan malzeme/teçhizatın aynı malzemeden yenisi ile değiştirilmesi ve insert yapılan sacların her iki yüzeyinin geminin orjinal boya speksine uygun olacak şekilde astar ve son kat boya uygulaması Yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır. Sac değişimi sonrasında çıkan hurdalar iş bitimi Kuruluşumuzun uygun göreceği bir yere teslim edilecek ve ilgili teslim belgesi tarafımıza verilecektir. Sac değişimi sonrası kaynak dikişleri TL onaylı firma tarafından UT testi yapılacaktır. Sac değişim ile ilgili tamir raporu 3 nüsha olarak gemiye verilecektir (Orjinalinden kalın sac kullanılması halinde orijinal sac kalınlığı üzerinden hesaplama yapılacaktır).Malzemeli kilogram birim fiyat | kilogram | 1.800,000 |  |  |  |
| 17 | Şat bünyesindeki mevcut tutyaların sökülerek bağlantı yerleri temizlenecektir. Mevcut tutya yerlerşimine uygun Türk Loydu onaylı üretim yapan firmalardan temin edilecek yeni tutyalar işin tekniğine uygun olarak yerlerine monte edilecektir. Yeni tutyalar Türk Loydu Korozyondan katodik koruma Bölüm 7. TL- AL2 Tablo element değerlerine uygun olacak ve karışım oranı analizlerinin yapıldığı KOSGEB veya TÜRKAK'ın yetkilendirdiği kuruluşlara analizi yaptırılarak, raporu gemiye verilecektir (Kontrol Heyeti tarafından ihtiyaç duyulması durumunda yeni monte edilecek tutyalar içinden gerekli sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Tutya analiz masrafları yükleniciye aittir) (Yaklaşık tutya malzeme ağırlığı: 100 kg - Alüminyum esaslıdır).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 18 | Şatın isminin (NO-882); baş, kıç, sancak ve iskele tarafta, ayrıca güverte üzeri baş ve kıçta olmak üzere 6 bölgedeki tüm harf ve rakamların şablon çıkartılarak beyaz boya ile boyanması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 19 | Şatta mevcut bulunan ve deforme olan seyyar usturmaçaların (Yaklaşık ölçüleri: Yükseklik 100 cm, taban genişliği 40 cm ebatlarında uçak lastiği) orijinal ebatlarda zincir, kerye, pabuç v.b. aparatları ile birlikte yenisi temin edilerek Kontrol Heyeti onayı doğrultusunda Şat'a montajının yapılması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 10,000 |  |  |  |
| 20 | Menhol kapaklarının kapatılması esnasında eksik veya heyet tarafından değiştirilmesi gerekli olduğu tespit edilen saplamaların orijinaline uygun ebatta ve krom malzemeden olacak şekilde yenilenmesi (Gerekmesi durumunda bozuk olan somun yuva tashihleri yüklenici tarafından bila bedel yapılacaktır).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 80,000 |  |  |  |
| KISIM TOPLAM TUTARI(KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |

NO-883 Şat Special Sörvey Kapsamında Kara, Kızak, Havuz Bakım Onarım İşleri: 2026/733919

| A2 |  |  |  |  | B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı |  | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı5 |
| 1 | Şatın kızak, kara veya havuza alınması (İş emirlerinin diğer maddelerinde havuzlanma olarak tanımlanacaktır), iş bitiminde denize indirilmesi (İş bitimine kadar kızak, kara veya havuza yevmiyesi dahil). Şatın kızak, kara veya havuz işi için teklif edilen tutar, toplam tutarın %30 (Otuz)'unu geçmeyecektir.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 2 | Karina, faça, borda ve şat bünyesinde talep edilecek alanların (Tanklar dahil) 400 bar basınçlı su ile yıkanarak temizliğinin yapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 340,000 |  |  |  |
| 3 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir)mekanik raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 100,000 |  |  |  |
| 4 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir)SA1 grit veya SA1'e uygun su jeti raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 280,000 |  |  |  |
| 5 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların (Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir.)SA2 grit veya SA2'e uygun su jeti raspasınınyapılması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 200,000 |  |  |  |
| 6 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların; Boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta1. kat epoksi astarboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 580,000 |  |  |  |
| 7 | Karina, faça, borda, baş/ kıç alanların (Usturmaça mapaları, bağlantı sac ve lamaları dahil), güverte alanları (Baba, koç boynuzu, mapa, merdivenler, menhol girişi v.b. tüm donanımlar dahil) ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların; Boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta2. kat epoksi astarboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 580,000 |  |  |  |
| 8 | Karina ve façanın boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıktaara bağlayıcıboya ile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 270,000 |  |  |  |
| 9 | Karina ve façanın boya firması temsilcisinin vereceği ve boya speksine uygun kalınlıkta güncel ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun (Yüksek aktiviteli) durağan tipantifouling boyaile boyanması. Karine ve faça ara sörveyi havuza alınmadan su altı kontrolü ile geçeçek, boya kalınlığı ve özelliğinde 5 (Beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. Birim fiyat 2 kat boya uygulanacak şekilde verilecektir. Şat hareketsiz olması sebebiyle seçilecek boyanın buna uygun olması gerekmektedir.Yüksek aktiviteli,silyl-acrylate teknolojili durağan tip boyakullanılacaktır. Yüklenici firma boya uygulaması öncesinde boya speksini kontrol heyetine sunmalıdır).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 270,000 |  |  |  |
| 10 | Borda ve baş/kıç alanlarınınRal 9005 (Siyah) renk kodlu son kat özellikli boya ile boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve orijinal renk formundapoliüretan boyaile boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 70,000 |  |  |  |
| 11 | Ana güverteninRal 6002 (Yeşil) renk kodlu son kat özellikli boya ile boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve orijinal renk formundapoliüretan boyaile boyanması. Bu iş kapsamında güverte yüzeyinin kaymasını önlemek maksadı ile silis kumu uygulanacaktır. Uygulama yapılan alan hesaplanırken kaymaz malzemenin uygulandığı alan olarak değerlendirme yapılacaktır.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 240,000 |  |  |  |
| 12 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınMekanik/Sıyırma raspa yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 100,000 |  |  |  |
| 13 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınSA1 grit veya SA1'e uygun su jeti raspasının yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 100,000 |  |  |  |
| 14 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) toplam alanı 355 m³ dür. 4 adet menhol kapaklarının sökülerek tankların iç kısmının; tavan, taban alabandalar ve iç elemanlar olmak üzere tamamınınSA2 grit veya SA2'e uygun su jeti raspasının yapılması.(Boya eksperi ile birlikte karar verilecektir) (Raspa akabinde içeride oluşan atıkların temizlenmesi, dışarıya alınması, boya yapmaya uygun yüzey hazırlığı yapılması ve gerekmesi halinde ara bölmelerden kısmı peç açılacak işin tekniğine uygun olarak peçlerin kapatılması dahil).Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 155,000 |  |  |  |
| 15 | Şatın 6 bölmeden oluşan iç kısmının (Tanklar dahil) boya firması temsilcisinin vereceği boya speksine uygun kalınlıkta ve özellikte boyanması (Tüm boya katları dahil). 4 adet tank menhol kapaklarının contaları orijinaline uygun malzeme ile bu iş kapsamında bila bedel yenilenmesi.Malzemeli metreküp birim fiyat | metreküp | 355,000 |  |  |  |
| 16 | Alınan sac ölçümü ve gözle görünür zafiyetlerin orijinal kalınlıklara göre mukayesesi ile Kuruluşumuz yetkililerinin ve İdarenin önerileri doğrultusunda değişimine karar verilen karina, kaplama sacı, borda, yumru (Orijinal formunda), kurt ağzı alt faundationu, bağlama babaları, iç eleman ve tank içi bölme saclarının ve gemice gösterilecek kısımların ve muhtelif şat üzerinde gösterilecek mahallerde Türk Loydu onarım prosedürüne uygun, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı, shop primerli A grade sertifikalı gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır (Mevcut alanda çatlamaya karşı özel elektrod ile işlem gerekmesi halinde ücret farkı ödenmeyecektir). Yenilenen saclar gemi sac açılım planına uygun kalite ve kalınlıkta seçilmelidir. Kaynak uygulaması yapacak kişi veya kişiler Türk Loydu Klas kurallarına uygun olarak belgelendirilmiş olmalıdır.Insert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın (Heyet izni ve bilgisi dahilinde) sökülmesi ve iş bitimi yerine monte edilmesi ile mani teferruatın sökme ve takılması esnasında deforme olan malzeme/teçhizatın aynı malzemeden yenisi ile değiştirilmesi ve insert yapılan sacların her iki yüzeyinin geminin orjinal boya speksine uygun olacak şekilde astar ve son kat boya uygulaması Yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır. Sac değişimi sonrasında çıkan hurdalar iş bitimi Kuruluşumuzun uygun göreceği bir yere teslim edilecek ve ilgili teslim belgesi tarafımıza verilecektir. Sac değişimi sonrası kaynak dikişleri TL onaylı firma tarafından UT testi yapılacaktır. Sac değişim ile ilgili tamir raporu 3 nüsha olarak gemiye verilecektir (Orjinalinden kalın sac kullanılması halinde orijinal sac kalınlığı üzerinden hesaplama yapılacaktır).Malzemeli kilogram birim fiyat | kilogram | 1.800,000 |  |  |  |
| 17 | Şat bünyesindeki mevcut tutyaların sökülerek bağlantı yerleri temizlenecektir. Mevcut tutya yerlerşimine uygun Türk Loydu onaylı üretim yapan firmalardan temin edilecek yeni tutyalar işin tekniğine uygun olarak yerlerine monte edilecektir. Yeni tutyalar Türk Loydu Korozyondan katodik koruma Bölüm 7. TL- AL2 Tablo element değerlerine uygun olacak ve karışım oranı analizlerinin yapıldığı KOSGEB veya TÜRKAK'ın yetkilendirdiği kuruluşlara analizi yaptırılarak, raporu gemiye verilecektir (Kontrol Heyeti tarafından ihtiyaç duyulması durumunda yeni monte edilecek tutyalar içinden gerekli sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Tutya analiz masrafları yükleniciye aittir) (Yaklaşık tutya malzeme ağırlığı: 100 kg - Alüminyum esaslıdır).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 18 | Şatın isminin (NO-883); baş, kıç, sancak ve iskele tarafta, ayrıca güverte üzeri baş ve kıçta olmak üzere 6 bölgedeki tüm harf ve rakamların şablon çıkartılarak beyaz boya ile boyanması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 19 | Şatta mevcut bulunan ve deforme olan seyyar usturmaçaların (Yaklaşık ölçüleri: Yükseklik 100 cm, taban genişliği 40 cm ebatlarında uçak lastiği) orijinal ebatlarda zincir, kerye, pabuç v.b. aparatları ile birlikte yenisi temin edilerek Kontrol Heyeti onayı doğrultusunda Şat'a montajının yapılması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 10,000 |  |  |  |
| 20 | Menhol kapaklarının kapatılması esnasında eksik veya heyet tarafından değiştirilmesi gerekli olduğu tespit edilen saplamaların orijinaline uygun ebatta ve krom malzemeden olacak şekilde yenilenmesi (Gerekmesi durumunda bozuk olan somun yuva tashihleri yüklenici tarafından bila bedel yapılacaktır).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 80,000 |  |  |  |
| KISIM TOPLAM TUTARI(KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |

| GENEL TOPLAM | B22 |
| --- | --- |

a) Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanına ve ikincil ihale mevzuatına uygun olarak düzenlenecektir

b) Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak ayrı ayrı düzenlenecektir.

2
      Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

3
      Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

4
      a) İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. Engelli işçiler için ayrı satır açılacaktır.

b) Farklı ücret gruplarının her biri için ayrı satır açılacaktır.

c) Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır. Farklı ücret grupları için kıst çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

5
      Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

6
      Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemlerinden oluşması halinde, ara toplam satırları ile “II. Ara Toplam”ın bulunduğu tablo kaldırılacaktır.

a) İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dâhil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

b) Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ve yılbaşı günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

c) Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

ç) Teklif fiyatına dâhil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

8
      İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak herhangi bir iş kaleminin bulunmaması halinde, ara toplam satırları ile “I. Ara Toplam”ın bulunduğu tablo kaldırılacaktır.