BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ1

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2025/1254385

1. KISIM KIYEM 2 BOTU: 2025/1254385

| A2 |  |  |  |  | B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı |  | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı5 |
| 1 | Botun traveller lift yada vinç ile karaya alınması, parklanması, işlerinin bitirilmesi akabinde denize indirilmesi.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 2 | Karina, faça ve bordanın ( ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların ) 400 bar basınçlı su ile yıkanması.Metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 3 | Karina faça ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların çıplak metal (Alüminyum) çıkana kadar alüminyum malzemeye zarar vermeyecek şekilde uygun basınçta su raspası/ olivin malzeme kullanılarak raspa/ düşük sertlikte kum kullanılarak raspa işlemi yapılması. Yapılan bu işlem alüminyum yüzeyden paso kaldırmayacaktır.(Tüm yüzey hazırlığına boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).(Raspa işlemi için kullanılan malzemeler metal partikül içermeyecektir. Raspa işlemi sonrası boyaya uygun hale getirmek için gerekli tüm temizlik işlemleri yapılacak olup, akabinde basınçlı kuru hava ile temizlik yapılacaktır.)Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 4 | Karina, faça, borda ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların alüminyum yüzeye uygun aşındırıcı mekanik raspasının yapılması. (Raspa işlemi sonrası boyaya uygun hale getirmek için gerekli tüm temizlik işlemleri yapılacak olup, akabinde basınçlı kuru hava ile temizlik yapılacaktır.)Metrekare birim fiyat | metrekare | 20,000 |  |  |  |
| 5 | Karina ve façanın su üstü kısmına maskeleme yapılarak; Son kat olarak uygulanacak boyaya uygunastaruygulamasıbirincikat olarak alüminyuma uygun epoxy boya ile ( minimum 100 mikron ) boya üreticisinin vereceği boya speksine uygun olarak 5 (beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. (Geminin servis sürati min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay çalışmaktadır, boya speksleri ve uygulama değerlerini gösterir statement of fact boya garantisi ile birlikte verilecektir). ( Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir. )Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 6 | Karina ve façanın su üstü kısmına maskeleme yapılarak; Son kat olarak uygulanacak boyaya uygunastaruygulamasıikinci katolarak alüminyuma uygun epoxy boya ile ( minimum 100 mikron ) boya üreticisinin vereceği boya speksine uygun olarak 5 (beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. (Geminin servis sürati min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay çalışmaktadır, boya speksleri ve uygulama değerlerini gösterir statement of fact boya garantisi ile birlikte verilecektir). ( Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir. )Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 7 | Karina ve façanın son kat olarak uygulanacak boyaya uygun olacak şekilde boya eksperi görüşleri doğrultusunda kullanılacak boya speksine uygun olarakara bağlayıcıile boyanması (minimum 100 mikron).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 8 | Karina ve façanın son kat olarak orijinal tekne karinası rengindesilikon esaslı,biyosit içeren Antifouling boya ile tabanca kullanarak 5 yıl korumayı sağlayacak şekildeboyanması.(Boya uygulaması, boya eksperi görüşlerine uygun uygulama metodu ve görüşleri doğrultusunda boya speksine uygun olarak gerçekleştirilecektir.).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 9 | Tekne bordaları ve kıç aynada gereki yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra 1. sınıf parlakpoliüretan beyaz boya ileboyanması (minimum 2x150 mikron kuru film kalınlığında olacak şekilde ) Bordalarda bulunan parlak turuncu renk şeritler, bordalar ve kıç aynada bulunan bot isimleri, kana rakamlarının ise RAL2002 renk kodunda turuncu renk boya ile gerekli yüzey hazırlığının yapılarak 2x150 mikron olarak boyanacaktır. ( Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir. )Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 75,000 |  |  |  |
| 10 | Miyar güverte, başüstü, sancak iskele yürüme koridoru, kıç güverte dahil tüm zemin alanının uygun çıplak metal (Alüminyum) çıkana kadar alüminyum malzemeye zarar vermeyecek şekilde uygun basınçta su raspası/ olivin malzeme kullanılarak raspa/ düşük sertlikte kum kullanılarak raspa işlemi yapılacaktır.(Not: Gerekli tüm alanların maskelemesi itina ile yüklenici firma tarafından yapılacaktır.) (Tüm yüzey hazırlığına boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 92,000 |  |  |  |
| 11 | Miyar güverte, başüstü, sancak-iskele yürüme koridorları ve kıç güverte dahil olmak üzere raspası tamamlanmış tüm zemin alanlarında, boya uygulanmayacak bölgelerin uygun şekilde maskelenmesi ve triz (sınırlayıcı) bantlarının çekilmesini müteakip, alüminyum yüzeylere uygun poliüretan esaslı astar boya ile tek kat (1x150 mikron ) uygulama yapılacaktır.Astar uygulamasının ardından, mevcut boya ile uyumlu ve önceki uygulamada kullanılan RAL koduna uygun gri renkte, 1. sınıf poliüretan esaslı son kat boya ile yürüyüş yolları kum katkılı (anti-slip) olacak şekilde iki kat (2x150 mikron ) boyanacaktır. Birim fiyat 1 kat astar ve 2 kat son kat özellikli boya uygulanacak şekilde verilecektir.Tüm boyama işlemleri, boya üreticisinin teknik veri föylerinde belirtilen uygulama koşulları, kuruma süreleri ve katlar arası bekleme sürelerine uygun olarak, boya eksperi görüşlerine uygun gerçekleştirilecektir.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 92,000 |  |  |  |
| 12 | Bot etrafında yer alan sabit usturmaçalar arasındaki bağlantı bölgelerinde zamanla deforme olmuş ve işlevini yitirmiş dolgu malzemeleri, uygun teknikle dikkatli şekilde tamamen temizlenecek, yüzeyler yeni uygulamaya uygun hale getirilecektir.Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra, UV dayanımlı, deniz suyuna ve tuzlu ortama karşı dirençli, esnek yapıda, darbelere karşı yüksek mukavemete sahip, marin tip poliüretan esaslı tek bileşenli dolgu malzemesi ile yeniden sıvama işlemi yapılacaktır. Kullanılacak dolgu ürünü hakkında nihai karar kontrol heyetince verilecektir.Malzemeli metre birim fiyat | metre | 7,000 |  |  |  |
| 13 | Bot üzerinde gösterilecek tüm alanlarda, sintine bölmeleri dahil olmak üzere, alüminyum yüzeylere uygun aşındırıcı malzeme ile mekanik yüzey hazırlığı (raspa) işlemi gerçekleştirilecektir. Raspa işlemi, minimum SA 2½ temizlik derecesine ulaşacak şekilde yapılacaktır.Raspa sonrası oluşan tüm toz, partikül, yağ ve nem kalıntıları, yüklenici tarafından uygun yöntemlerle (örn. endüstriyel vakum, basınçlı kuru hava, solventli temizlik vb.) tamamen temizlenecek; yüzey, boya uygulamasına uygun hale getirilecektir.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 10,000 |  |  |  |
| 14 | Botun gösterilecek alanlarında (sintine vb. alanlar dahil) alüminyum malzemeye uygun poliüretan astar ve son kat boya ile boyanması.Boya eksperince kontrolü ve talebine uygun olacak şekilde yüzey hazırlığından sonra boya eksperinin görüşleri doğrultusunda mevcut orijinal boya speksine uygun şekilde boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 20,000 |  |  |  |
| 15 | Muhtelif ölçü ve adetlerde yapılmak üzere ; UV dayanımı yüksek 1. sınıf polyester bez ayağı dokuma üzerine ağır hizmet tipi PVC malzemeden ( su ve güneş ışığı geçirmez, yüksek mukavemetli dikişli, metal matafyonlu ) turuncu renkli kapela imal edilmesi. (Matafyonları ve bağlama ipi dahil)Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 25,000 |  |  |  |
| 16 | Tekne Materyali Alüminyum (5083 H 321) olup Gemi bünyesinde gösterilecek veya zafiyetli olduğu tespit edilen mahallerde Türk Loydu onarım prösedürüne uygun ve Türk Loydu veya IACS klas onaylı, sertifikalı Alüminyum gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır. Bayrak, braket, sabit usturmaçaların alt ve üst tarafında bulunan lamalar, geminin muhtelif bölgelerinde zafiyetli olduğu tespit edilen dış kaplama, iç döşek, posta ve kemere, muhtelif köşebent ve profille v.b. İlgili klas sörveyörünün talepleri doğrultusunda zafiyetli kısımlar orijinal sac kalınlığında insert yapılacak/eleman yenilenecek..(İnsert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın sökülmesi ve iş bitimi tekrar yerine monte edilmesi yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır.)Malzemeli kilogram birim fiyat | kilogram | 100,000 |  |  |  |
| 17 | Kontrol heyetince gösterilecek muhtelif yerlere alüminyum kaynak dikişinin yapılması.Malzemeli metre birim fiyat | metre | 5,000 |  |  |  |
| 18 | Gemilerin Teknik Yönetmeliği çerçevesinde ilgili mevzuat kural ve gereklerini karşılayacak şekilde ve Türk Loydu Klasının veya Türk Loydunun onay verdiği IACS üyesi klas kuruluşlarından servis sağlayıcı yetkisi olan firmalarca botun karina, borda, iç elemanlar, posta, kemereler, perdeler, döşekler güverte sacı ve ilgili klas sörveyörünün talep ettiği bölümlerden ultrasonik sac kalınlık ölçümünün kuşak olarak alınarak 3 set olarak skecinin hazırlanması ve onaylı bir kopyasının bota, birer kopyanın da ilgili sörveyör ve Kuruluşumuza verilmesi. (Klas sörveyörünün ihtiyaç duyması durumunda Ramdom çek -dahildir.)Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 19 | Güverte üzerinde bulunan Flush Hatch Kapaklarının (kapatma kollarının, göbek yayları ve göbek contalarının) bakımının yapılması değişmesi gereken parçalarının değiştirilmesi ve sızdırmazlık contalarının yenilenerek tam sızdırmazlık sağlayacak şekilde teslim edilmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5,000 |  |  |  |
| 20 | Gemi bünyesindeki mevcut tutyalar sökülecek ve tüm bağlantı yerleri temizlenecektir. 5 yıl koruma sağlayacak şekilde Türk Loydu Korozyondan katodik koruma Bölüm 7. Tablo 7.4 element değerlerine uygun çeşitli tip, şekil ve ağırlıkta 16 adet toplam yaklaşık 85 kg Alüminyum alaşımlı tutya; Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı üretim yapan firmalardan temin edilecek tutyalar ile eskitutyalar yenilenecek ve bota monte edilecektir.(Tutyaların hassas ölçüleri bottan sökülecek eski tutyalardan alınacak olup çıkan tutyalara göre bire bir aynı olacak şekilde imal ettirilecektir). Kontrol Heyeti tarafından yeni monte edilecek tutyalar içinden gerekli sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi KOSGEB veya TÜRKAK onaylı firmalara yüklenici firma tarafından yaptırılarak raporu heyete sunulacaktır. Malzemeli kg birim fiyat.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 21 | Banyo kapısının deforme olan çerçevesinin, mani teferruat sökülerek demonte edilmesi, aynı tipte, özellikte ve ebatta (yaklaşık ölçüler; dıştan dışa en 70 cm, boy 184 cm, içten içe en 60,5 cm, boy 177 cm)1 adet çerçevenin yenilenmesi. Not: Yenilenecek çerçerveye hali hazırdaki kapı monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Çerçevenin alt tarafı ve yerden itibaren 30 cm'lik sağ sol kısmı paslanmaya mahal vermeyecek şekilde paslanmaz krom kaplı olacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 22 | Banyoda üzerinde lavabo olan dolap demonte edilerek, (yaklaşık ölçüleri yukseklik 77 cm, en 30 cm, derinlik 55 cm) üzerinde gömme lavabosu, gider tertibatı,1. sınıf evyesi ve alt tarafında 1 adet kapaklı(kilit mekanizması dahil) paslanmaz krom dolap ile yenilenmesi.Kesin ölçüler keşif ile alınacaktır. Kontrol Heyetinin oluru ile dolap yeterliliğine karar verilecektir.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 23 | Banyo alabandasına (yaklaşık ölçüleri en 40 cm, boy 40 cm, derinlik 10 cm) tek kapaklı, bir adet raflı, uygun kilit mekanizmalı,aynalı paslanmaz krom dolap imal edilip montajı yapılacaktır. Kesin ölçüler keşif ile alınacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 24 | Banyo bataryalarına giden, kabin içindeki boru devrelerinin ahşap muhafazasının sökülmesi ve krom malzeme dikdörtgen kutu profili ile kaplanması. Kesin ölçüler için keşif yapılacaktır.(Yaklaşık ölçüleri en 21 cm, derinlik 6 cm, uzunluk 190 cm)Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 25 | Banyo ve tuvalete ait ıslak zemin(yaklaşık ölçüleri 140x96 cm,); su geçirmez, sudan deforme olmaz, kaymaz, marin tip, 1.sınıf PVC yüzey kaplama malzemesi ile banyo çevresi yerden 20 cm yüksek havuzlu olacak şekilde kaplanacak. Yüzey kaplaması, alabandaya sızdırmaz şekilde birleştirilecek ve üstüne paslanmaz krom çerçeve dönülecek. Gider tesisatı yenilenerek zemine tam sızdırmazlık sağlanacak şekilde tamamlanacak. Kaplanılacak malzemenin onayı Kontrol Heyetinden alınacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 26 | Köprüüstünde bulunan Norsap marka4 adetsiyah renkli deripersonel koltuğunun oturma kısmı ve her birinin kolçaklarıorijinal malzemeye uygun, yanmaz niteliğinde deri ile yenilenmesi. Mani teferruat ve kablo bağlatıları itina ile sökülüp, kaplama sonrasında montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecek.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 27 | Köprüüstünde bulunan Model Moble marka 10 adet koltuğun yüzeyleri silinebilir ve alev geciktirici özellikli leke tutmayan deri malzeme ile kaplanması (Miktarlar kullanım alanıdır. Renk ve kalite için Bot kaptanlığının onayı alınacaktır).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 15,000 |  |  |  |
| 28 | Yaşam mahalli salonunda bulunankanepelerin(yaklaşık ölçüleri uzunluk 529 cm, yükseklik 105 cm, derinlik minderde 10 cm, sırtta 13 cm)minder ve sırt dahil süngerlerinin35 densite yüksek sertlikte ergonomik özelliğe sahip birinci sınıf malzeme ileyenilenmesive yüzeyleri silinebilir, alev geciktirici özellikli, leke tutmayanderi malzeme ile kaplanması(Miktarlar kullanım alanıdır.)Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 29 | Köprüüstü (20,5 m²), merdiven (2,7 m²), salon katı (11,5 m²), kamaralar (3 m²) ve koridor (2 m²) alanlarında mevcut zemin kaplamaları sökülerek, PVC kaplama yenilenecektir.Uygulamada kullanılacak PVC kaplama malzemesi; kolay temizlenebilir, leke tutmayan, çizilmeye karşı dayanıklı ve yoğun kullanıma uygun MARİN tipi sertifikalı ürünlerden seçilecektir. (Malzeme ve renk seçimi, Bot Kaptanı’nın tercihine bağlı olarak gerçekleştirilecektir.)Uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak tüm yardımcı malzemeler, işçilik, mani teferruatın (çıtaların vb.) sökülmesi, elleçlenmesi, yeniden montajı, ve benzeri işlemlere ilişkin tüm sorumluluk yükleniciye aittir.Merdiven basamaklarına yapılacak PVC uygulamasının ardından, (toplam uzunluk 8 metre) gemi kullanımına uygun kaydırmaz özellikli yeni köşebentler ile değiştirilecektir.Sökülen mani teferruat (örneğin çıtalar), yeniden montaj öncesinde raspalanacak, uygun tonda verniklenerek eski yerlerine monte edilecektir. Bu süreçte zedelenen veya kullanılamaz durumda olan çıtalar yenileri ile değiştirilecektir.Süpürgelik kullanımı/montajı ve gereklilikleri bu madde dahilindedir. Merdiven alt ve üst birleşimleri tam yapılacaktır, boşluk kalmayacak şekilde uygulama yapılacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 30 | Salon katında bulunan zemin kapaklarının ve çevrelerinin paslanmaz alüminyum malzeme ile, orjinaline uygun şekilde çerçevelerinin değişimi.Malzemeli metre birim fiyat | metre | 50,000 |  |  |  |
| 31 | Salon katında bulunan trafonunüstündeki alabandaya (yaklaşık ölçüleri en 110 cm, yükseklik 90 cm, derinlik 13 cm,) açılır kapanır metal panjurlu, içinde ızgarası olan ve anahtarlı kilit mekanizması olan metal malzeme dolabının imalatı ve montajı.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 32 | Dümenlerin rodları (sancak – iskele) sökülerek alınması ve keçelerinin değiştirilmesi, iş bitimi montajının yapılması. (2 adet tahmini ölçü 80*100*13) (keçeler yüklenici tarafından alınacaktır.)Pitch kontrollü şaftın kaplinden attırılması için gerekli mani teferruatın (kardan şaft, şaft fren kaliperi vb.) demonte edilerek pitch kontrol şaftın kontrol milinin sökülmesi (söküm esnasında milin ölçü kontrollerinin yapılması) ve kaplinin attırılması (sancak–iskele).Pitch kontrol pervane kanatlarının sökülmesi (1250x4 kanat)ve pervane o-ringlerinin yenisi ile değişimi (sancak–iskele).Şaftların çekilerek uygun biçimde yataklanması (sancak–iskele şaft boyu: 6863x120mm). Her iki şaftın salgı ve ölçü kontrollerinin yapılarak raporlanması.Şaft, pervane, stern tube, dümen yatak ve şaft yataklarının temizliğinin yapılması(sancak – iskele).2 adet Dümen ve 4 adet şaft yatağının ölçü kontrolünün yapılması ve raporlaması. İş bitiminde Şaft kaplin ve pitch kontrol milinin alınan ölçülerde montajının yapılması. Şaft sızdırmazlık salmastrasının değişimi.Her iki pervane habına ve sökülen dümen rodlarına gres uygulanması (uygulanacak gres ( EP 2) yaklaşık 2 pervane ve dümen sistemi için 16kg x 5 teneke) ,Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 33 | Şaftın demonte edilmesi sonrasında şanzıman kaplini içinde bulunan Pitch sisteminin kontrol pistonunun demonte edilmesi, tüm o-ring ve keçelerinin değişiminin yapılması, kontrol rodunun kromaj kaplanması (yaklaşık boy 230mm çap:40mm) ve sisemin toplanması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 34 | Pitch piston rodunun aşırı hasarlı çıkması durumunda rodu (yaklaşık boy 230 mm çap:40 mm) 4418 kalite malzeme ile yenisinin imali.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 35 | Şaft yataklarında hasar tespit edilmesi veya oversıze olması durumunda şaft yataklarının sökülmesi, (mevcut şaft yatakları 120x240 mm' lik ) sökülen yatak yerine ORKOT marka yatakların yüklenici tarafından temin edilip,uygun ölçülerde işlenmesi, su kanallarının açılması ve yerine monte edilmesiMalzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 36 | Her iki pervane ve pervene şaftı ile her iki dümen miline penetrant testi (sertifikalı) uygulanması ve raporlanması.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 37 | Şaft fren sisteminde bulunan balataların yenilenmesi. Şaft topraklama pensesinde bulunan kömürlerin yenilenmesi (şaft çapı 120 mm)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 38 | Ana ve servis yakıt tanklarının içindeki yakıtın sahilde uygun tanklara alınması, menhollerinin açılması tank temizliklerinin yapılması, menhollerin contalarının değiştirilerek monte edilmesi ve yakıtın tekrar tanklara alınması. (Settink Tank: 7733 Lt-Service Tank: 551 Lt)Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 39 | Dometic marka Marine Air Chiller Ünitesine ait deniz suyu ve sirkilasyon pompalarının bakımının yapılması. kompresör gazının tamamlanması.Chiller sisteminin sorunsuz çalışır vaziyette teslimi.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 40 | Makine dairesi ve dümen dairesi sintine temizliğinin yapılması.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 41 | Ana makine egzoz borda çıkış devrelerinde bulunan DN 65 Globe valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 42 | Ana makine egzoz borda çıkış devrelerinde bulunan DN 65 Bronz Globe SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı ( Sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 43 | Jeneratör egzoz borda çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Globe valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı .Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 44 | Jeneratör egzoz çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Broz Globe SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajıMalzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 45 | Fi-Fi deniz suyu devrelerinde bulunan DN 50 lug tipi Butterfly valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı .Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 46 | Fi-Fi deniz suyu çıkış devrelerinde bulunan DN 50 lug tipi Butterfly valfinTürk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı . (Sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 47 | Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 globe valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 48 | Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 globe valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı . (Sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 49 | Cpp ve şanzıman Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 32 bronz Globe SDNR valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 50 | Cpp ve şanzıman Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 32 bronz Globe SDNR valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı (sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 51 | Fi-Fi deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 125 lug tipi Butterfly valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 52 | Fi-Fi deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 125 lug tipi Butterfly valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı (sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 53 | Ana makine kinistin deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 150 lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5,000 |  |  |  |
| 54 | Ana makine kinistin deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 150 lug tipi Butterfly valflerinin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı (sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5,000 |  |  |  |
| 55 | Jeneratör kinistin deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 80 lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 56 | Jeneratör kinistin deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 80 lug tipi Butterfly valflerinin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı (sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 57 | Fi-Fi denizsuyu ve ana makine kinistin devrelerinde bulunan DN 100 lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3,000 |  |  |  |
| 58 | Fi-Fi denizsuyu ve ana makine kinistin devrelerinde bulunan DN 100 lug tipi Butterfly valflerininTürk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.(sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3,000 |  |  |  |
| 59 | Sintine ve yangın devresinde bulunan DN50 çapında 3 yollu valfin demonte edilerek bakımının yapılması ve montajı.Adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 60 | Sintine ve yangın devresinde bulunan DN50 çapında 3 yollu valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.(sertifikalı).Adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 61 | Baş altı sintine borda çıkış devresinde bulunan DN 40 Bronz Globe SDNR valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 62 | Baş altı sintine borda çıkış devresinde bulunan DN 40 Bronz Globe SDNR valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.(sertifikalı).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 63 | Yakıt servis tank çıkışında bulunan DN10 ve DN25 ani kapama (quıck closing) valfi demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 64 | Yakıt servis tank çıkışında bulunan DN10 ve DN25 ani kapama (quıck closing) valfi ve önünde bulunan disco çek valflerin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı. (sertifikalı).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 65 | Makine dairesinde yangın pompası devresi üzerinde bulunan DN50 kürsel deniz suyu alıcı valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.(sertifikalı).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 66 | Jeneratör egzoz devresinde bulunan çap 3" boy 2,5m lastik, ısıya dayanıklı, telli hortumun değişimi (4 adet ağır hizmet tipi paslanmaz kelepçeleri ile beraber)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 67 | Jeneratör egzoz devresinde bulunan çap 2" boy 2m lastik, ısıya dayanıklı, telli hortumun değişimi (4 adet ağır hizmet tipi paslanmaz kelepçeleri ile beraber)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 68 | Ana makine deniz suyu giriş devresinde bulunan çap 4" boy (80 cm + 40 cm toplam 120 cm) lastik, ısıya dayanıklı, telli hortumun değişimi (4 adet ağır hizmet tipi paslanmaz kelepçeleri ile beraber)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 69 | Jeneratör egzoz devresinde bulunan çap 1" boy 1m lastik, ısıya dayanıklı, telli hortumun değişimi (4 adet ağır hizmet tipi paslanmaz kelepçeleri ile beraber)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 70 | CPP soğutma suyu devresinde bulunan çap 1" boy 50cm lastik, ısıya dayanıklı, telli hortumun değişimi (4 adet paslanmaz kelepçeleri ile beraber)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 71 | CPP OD box devresinde bulunan 3/4 çapında 50cm boyunda yüksek basınca dayanıklı hidrolik hortumun değişimi. (2 şer adet rekorları ile beraber)Malzemeli adet birim Fiyat | adet | 6,000 |  |  |  |
| 72 | Şanzuman soğutma suyu devresinde bulunan çap 1 1/2" mm boy 50 cm lastik, ısıya dayanıklı, telli hortumun değişimi (4 adet ağır hizmet tipi paslanmaz kelepçeleri ile beraber)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 73 | Şaft soğutma suyu devresinde bulunan çap 1" boy 60cm lastik hortumun değişimi. (4 adet paslanmaz kelepçeleri ile beraber)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 74 | Güverte baş üstünde bulunan Skum Marka FJM-100/K EL model Fi-Fi yangın monitörünün demonte edilecektir. Mononitörün tüm bileşenleri sökülerek conta, oring, keçe, conta, rulman vb. değişerek bakım ve temizlikleri yapılacak ve çalışır vazıyette yerine monte edilecektir.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 75 | Ana makine deniz suyu devrelerinin 6'' (yaklaşık 3 metre) demonte edilip dışarı alınması devre içlerisindeki kirliliğin detaylı temizlenmesi contalarının yenilenip yerine montajının yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 76 | Makine dairesinde bulunan ana makine egzoz devresi (ıslak kesim) değişimi yapılacaktır. Değişecek hat toplamda 1,5 metre uzunluğunda olup, devre üzerinde 1 adet 90mm çapında su giriş hattı konulacaktır. Devrede 6 adet flanş bulunmaktadır. Egzoz devresi çapı 350 mm , sac kalınlığı 3mm olup, devre imalatında paslanmaz krom 3160L malzeme kullanılacaktır.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 77 | Ana makine egzoz çıkış devrelerinin izolasyon yapılması. Egzoz boru çapı: 300 mm Boy 520 cm (verilen ölçüler yaklaşıktır yerinde tespit yapılması) İzolasyon Özellikleri a. Alt katman: Paslanmaz çelik tel takviyeli 1000 dereceye dayanıklı 3 mm kalınlığında seramik elyaf kumaş olacaktır.b. Orta katman: 50 mm 128 kg/m3 yoğunluğunda 1260 dereye dayanaklı seramik battaniye olacaktır.c. Üst katman: 430+80 gr silikon kaplı cam elyaf olacaktır.d. İzolasyonun yastıklarının dikiminde çelik tel takviyeli aramik (yada kevler) dikiş ipi kullanılacaktır.e. İzolasyon malzemeleri kullanıldıkları ekipmanlarda arıza çıkması halinde kolaylıkla sökülecek ve kolaylıkla monte edilebilecektir (çözülebilir tip izolasyon). Paslanmaz tokalı kemer tipi bağlantı ile bağlanacaktır.3. İzolasyon malzemeleri ısıya mukavim olacak ve darbelerden, vibrasyondan etkilenmeyecektir.4. Firmaların İzolasyonda kullanılacak kumaşların teknik spesifikasyonlarını (data sheet) ve sertifikalarını, üreticinin ISO belgelerini, kumaşların sağlık açısından zararlı olmadığını gösteren MSDS raporlarını teklifleriyle birlikte vermeleri zorunludur.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 78 | Makine dairesinin miyar güvertede bulunan havalandırma (yaklaşık 70-60 cm ebatında) alüminyum flap kapakları kasıntı yapmakta ve tam kapanmamaktadır. Miyar güvertede bulunan hava menfezlerinin demonte edilerek kasıntının giderilmesi ve menteşelerin tekrar kaynatılması.Malzemeli adet fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 79 | Capstan, çeki kancası ve kreyn hidrolik hortumları değişecektir. 1 adet 180 cm 1 tarafı düz 1 tarafı L krom rekorlu, 2 adet 50cm 2 ucu düz girişli krom rekorlu, 2 adet 300 cm 1 ucu L 1 ucu düz rekorlu ISO1456-1 EN 853 2 SN 6 WP 400 BAR SAE 100 R2 AT-4 1/4 " 5800 PSI Hidrolik hortum değişimi .Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| KISIM TOPLAM TUTARI(KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |

2. KISIM KIYEM 4 BOTU: 2025/1254385

| A2 |  |  |  |  | B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı |  | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı5 |
| 1 | Botun traveller lift yada vinç ile karaya alınması, parklanması, işlerinin bitirilmesi akabinde denize indirilmesi.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 2 | Karina, faça ve bordanın ( ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların ) 400 bar basınçlı su ile yıkanması.Metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 3 | Karina faça ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların çıplak metal (Alüminyum) çıkana kadar alüminyum malzemeye zarar vermeyecek şekilde uygun basınçta su raspası/ olivin malzeme kullanılarak raspa/ düşük sertlikte kum kullanılarak raspa işlemi yapılması. Yapılan bu işlem alüminyum yüzeyden paso kaldırmayacaktır(Tüm yüzey hazırlığına boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).(Raspa işlemi için kullanılan malzemeler metal partikül içermeyecektir. Raspa işlemi sonrası boyaya uygun hale getirmek için gerekli tüm temizlik işlemleri yapılacak olup, akabinde basınçlı kuru hava ile temizlik yapılacaktır.)Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 4 | Karina, faça, borda ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların alüminyum yüzeye uygun aşındırıcı mekanik raspasının yapılması. (Raspa işlemi sonrası boyaya uygun hale getirmek için gerekli tüm temizlik işlemleri yapılacak olup, akabinde basınçlı kuru hava ile temizlik yapılacaktır.)Metrekare birim fiyat | metrekare | 20,000 |  |  |  |
| 5 | Karina ve façanın su üstü kısmına maskeleme yapılarak; Son kat olarak uygulanacak boyaya uygun astar uygulaması birinci kat olarak alüminyuma uygun epoxy boya ile ( minimum 100 mikron ) boya üreticisinin vereceği boya speksine uygun olarak 5 (beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. (Geminin servis sürati min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay çalışmaktadır, boya speksleri ve uygulama değerlerini gösterir statement of fact boya garantisi ile birlikte verilecektir). ( Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir. )Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 6 | Karina ve façanın su üstü kısmına maskeleme yapılarak; Son kat olarak uygulanacak boyaya uygun astar uygulaması ikinci kat olarak alüminyuma uygun epoxy boya ile ( minimum 100 mikron ) boya üreticisinin vereceği boya speksine uygun olarak 5 (beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır. (Geminin servis sürati min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay çalışmaktadır, boya speksleri ve uygulama değerlerini gösterir statement of fact boya garantisi ile birlikte verilecektir). ( Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir. )Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 7 | Karina ve façanın son kat olarak uygulanacak boyaya uygun olacak şekilde boya eksperi görüşleri doğrultusunda kullanılacak boya speksine uygun olarakara bağlayıcıile boyanması (minimum 100 mikron).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 8 | Karina ve façanın son kat olarak orijinal tekne karinası rengindesilikon esaslı,biyosit içeren Antifouling boya ile tabanca kullanarak 5 yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanması. (Boya uygulaması, boya eksperi görüşlerine uygun uygulama metodu ve görüşleri doğrultusunda boya speksine uygun olarak gerçekleştirilecektir.).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 9 | Tekne bordaları ve kıç aynada gereki yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra 1. sınıf parlakpoliüretan beyaz boya ileboyanması (minimum 2x150 mikron kuru film kalınlığında olacak şekilde ) Bordalarda bulunan parlak turuncu renk şeritler, bordalar ve kıç aynada bulunan bot isimleri, kana rakamlarının ise RAL2002 renk kodunda turuncu renk boya ile gerekli yüzey hazırlığının yapılarak 2x150 mikron olarak boyanacaktır. ( Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir. )Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 75,000 |  |  |  |
| 10 | Miyar güverte, başüstü, sancak iskele yürüme koridoru, kıç güverte dahil tüm zemin alanının uygun çıplak metal (Alüminyum) çıkana kadar alüminyum malzemeye zarar verneyecek şekilde uygun basınçta su raspası/ olivin malzeme kullanılarak raspa/ düşük sertlikte kum kullanılarak raspa işlemi yapılacaktır. (Not: Gerekli tüm alanların maskelemesi itina ile yüklenice yapılacaktır.) (Tüm yüzey hazırlığına boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 92,000 |  |  |  |
| 11 | Miyar güverte, başüstü, sancak-iskele yürüme koridorları ve kıç güverte dahil olmak üzere raspası tamamlanmış tüm zemin alanlarında, boya uygulanmayacak bölgelerin uygun şekilde maskelenmesi ve triz (sınırlayıcı) bantlarının çekilmesini müteakip, alüminyum yüzeylere uygun poliüretan esaslı astar boya ile tek kat (1x150 mikron ) uygulama yapılacaktır.Astar uygulamasının ardından, mevcut boya ile uyumlu ve önceki uygulamada kullanılan RAL koduna uygun gri renkte, 1. sınıf poliüretan esaslı son kat boya ile yürüyüş yolları kum katkılı (anti-slip) olacak şekilde iki kat (2x150 mikron ) boyanacaktır. Birim fiyat 1 kat astar ve 2 kat son kat özellikli boya uygulanacak şekilde verilecektir.Tüm boyama işlemleri, boya üreticisinin teknik veri föylerinde belirtilen uygulama koşulları, kuruma süreleri ve katlar arası bekleme sürelerine uygun olarak, boya eksperi görüşlerine uygun gerçekleştirilecektir.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 92,000 |  |  |  |
| 12 | Bot etrafında yer alan sabit usturmaçalar arasındaki bağlantı bölgelerinde zamanla deforme olmuş ve işlevini yitirmiş dolgu malzemeleri, uygun teknikle dikkatli şekilde tamamen temizlenecek, yüzeyler yeni uygulamaya uygun hale getirilecektir.Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra, UV dayanımlı, deniz suyuna ve tuzlu ortama karşı dirençli, esnek yapıda, darbelere karşı yüksek mukavemete sahip, marin tip poliüretan esaslı tek bileşenli dolgu malzemesi ile yeniden sıvama işlemi yapılacaktır. Kullanılacak dolgu ürünü hakkında nihai karar kontrol heyetince verilecektir.Malzemeli metre birim fiyat | metre | 7,000 |  |  |  |
| 13 | Bot üzerinde gösterilecek tüm alanlarda, sintine bölmeleri dahil olmak üzere, alüminyum yüzeylere uygun aşındırıcı malzeme ile mekanik yüzey hazırlığı (raspa) işlemi gerçekleştirilecektir. Raspa işlemi, minimum SA 2½ temizlik derecesine ulaşacak şekilde yapılacaktır.Raspa sonrası oluşan tüm toz, partikül, yağ ve nem kalıntıları, yüklenici tarafından uygun yöntemlerle (örn. endüstriyel vakum, basınçlı kuru hava, solventli temizlik vb.) tamamen temizlenecek; yüzey, boya uygulamasına uygun hale getirilecektir.Malzemeli metrekare birim fiyat. | metrekare | 10,000 |  |  |  |
| 14 | Botun gösterilecek alanlarında (sintine vb. alanlar dahil) alüminyum malzemeye uygun poliüretan astar ve son kat boya ile boyanması.Boya eksperince kontrolü ve talebine uygun olacak şekilde yüzey hazırlığından sonra boya eksperinin görüşleri doğrultusunda mevcut orijinal boya speksine uygun şekilde boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 20,000 |  |  |  |
| 15 | Tekne Metaryali Alüminyum (5083 H 321) olup Gemi bünyesinde gösterilecek veya zafiyetli olduğu tespit edilen mahallerde Türk Loydu onarım prösedürüne uygun ve Türk Loydu veya IACS klas onaylı, sertifikalı Alüminyum gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır. Bayrak, braket, sabit usturmaçaların alt ve üst tarafında bulunan lamalar, geminin muhtelif bölgelerinde zafiyetli olduğu tespit edilen dış kaplama, iç döşek, posta ve kemere, muhtelif köşebent ve profille v.b. İlgili klas sörveyörünün talepleri doğrultusunda zafiyetli kısımlar orijinal sac kalınlığında insert yapılacak/eleman yenilenecek. . (İnsert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın sökülmesi ve iş bitimi tekrar yerine monte edilmesi yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır.)Malzemeli kilogram birim fiyat | kilogram | 100,000 |  |  |  |
| 16 | Kontrol heyetince gösterilecek muhtelif yerlere alüminyum kaynak dikişinin yapılması.Malzemeli metre birim fiyat | metre | 10,000 |  |  |  |
| 17 | Gemilerin Teknik Yönetmeliği çerçevesinde ilgili mevzuat kural ve gereklerini karşılayacak şekilde ve Türk Loydu Klasının veya Türk Loydunun onay verdiği IACS üyesi klas kuruluşlarından servis sağlayıcı yetkisi olan firmalarca botun karina, borda, iç elemanlar, posta, kemereler, perdeler, döşekler güverte sacı ve ilgili klas sörveyörünün talep ettiği bölümlerden ultrasonik sac kalınlık ölçümünün kuşak olarak alınarak 3 set olarak skecinin hazırlanması ve onaylı bir kopyasının bota, birer kopyanın da ilgili sörveyör ve Kuruluşumuza verilmesi. (Klas sörveyörünün ihtiyaç duyması durumunda Ramdom çek - dahildir.)Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 18 | Gemi bünyesindeki mevcut tutyalar sökülecek ve tüm bağlantı yerleri temizlenecektir. 5 yıl koruma sağlayacak şekilde Türk Loydu Korozyondan katodik koruma Bölüm 7. Tablo 7.4 element değerlerine uygun çeşitli tip, şekil ve ağırlıkta 16 adet toplam yaklaşık 85 kg Alüminyum alaşımlı tutya; Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı üretim yapan firmalardan temin edilecek tutyalar ile eski tutyalar yenilenecek ve bota monte edilecektir. (Tutyaların hassas ölçüleri bottan sökülecek eski tutyalardan alınacak olup çıkan tutyalara göre bire bir aynı olacak şekilde imal ettirilecektir). Kontrol Heyeti tarafından yeni monte edilecek tutyalar içinden gerekli sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi KOSGEB veya TÜRKAK onaylı firmalara yüklenici firma tarafından yaptırılarak raporu heyete sunulacaktır. Malzemeli kg birim fiyat.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 19 | Banyo kapısının deforme olan çerçevesinin, mani teferruat sökülerek demonte edilmesi, aynı tipte, özellikte ve ebatta (yaklaşık ölçüler; dıştan dışa en 70 cm, boy 184 cm, içten içe en 60,5 cm, boy 177 cm) 1 adet çerçevenin yenilenmesi. Not: Yenilenecek çerçerveye hali hazırdaki kapı monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Çerçevenin alt tarafı ve yerden itibaren 30 cm'lik sağ sol kısmı paslanmaya mahal vermeyecek şekilde paslanmaz krom kaplı olacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 20 | Banyo ve tuvalete ait ıslak zemin(yaklaşık ölçüleri 140x96 cm,); su geçirmez, sudan deforme olmaz, kaymaz, marin tip, 1.sınıf PVC yüzey kaplama malzemesi ile banyo çevresi yerden 20 cm yüksek havuzlu olacak şekilde kaplanacak. Yüzey kaplaması, alabandaya sızdırmaz şekilde birleştirilecek ve üstüne paslanmaz krom çerçeve dönülecek. Gider tesisatı yenilenerek zemine tam sızdırmazlık sağlanacak şekilde tamamlanacak. Kaplanılacak malzemenin onayı Kontrol Heyetinden alınacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 21 | Banyoda üzerinde lavabo olan dolap demonte edilerek, (yaklaşık ölçüleri yukseklik 77 cm, en 30 cm, derinlik 55 cm) üzerinde gömme lavabosu, gider tertibatı,1. sınıf evyesi ve alt tarafında 1 adet kapaklı(kilit mekanizması dahil) paslanmaz krom dolap ile yenilenmesi.Kesin ölçüler keşif ile alınacaktır. Kontrol Heyetinin oluru ile dolap yeterliliğine karar verilecektir.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 22 | Banyo alabandasına (yaklaşık ölçüleri en 40 cm, boy 40 cm, derinlik 10 cm) tek kapaklı, bir adet raflı, uygun kilit mekanizmalı,aynalı paslanmaz krom dolap imal edilip montajı yapılacaktır. Kesin ölçüler keşif ile alınacaktır.Malzemeli Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 23 | Banyo bataryalarına giden, kabin içindeki boru devrelerinin ahşap muhafazasının sökülmesi ve krom malzeme dikdörtgen kutu profili ile kaplanması. Kesin ölçüler için keşif yapılacaktır.(Yaklaşık ölçüleri en 21 cm, derinlik 6 cm, uzunluk 190 cm)Malzemeli Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 24 | Köprüüstünde bulunan Norsap marka 4 adet personel koltuğunun yükseltme alçaltma mekanizmasındaki limit arızasının giderilmesi işi yapılacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 25 | Köprüüstünde bulunan Norsap marka4 adetsiyah renkli deripersonel koltuğunun her birinin kolçaklarıorijinal malzemeye uygun, yanmaz niteliğinde deri ile yenilenmesi. Mani teferruat ve kablo bağlatıları itina ile sökülüp, kaplama sonrasında montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecek.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 26 | Yaşam mahalli salonunda bulunan kanepelerin (yaklaşık ölçüleri uzunluk 529 cm, yükseklik 105 cm, derinlik minderde 10 cm, sırtta 13 cm) minder ve sırt dahil süngerlerinin 35 densite yüksek sertlikte ergonomik özelliğe sahip birinci sınıf malzeme ile yenilenmesi ve yüzeyleri silinebilir, alev geciktirici özellikli, leke tutmayan deri malzeme ile kaplanması (Miktarlar kullanım alanıdır.)Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 27 | Köprüüstü (20,5 m²), merdiven (2,7 m²), salon katı (11,5 m²), kamaralar (3 m²) ve koridor (2 m²) alanlarında mevcut zemin kaplamaları sökülerek, PVC kaplama yenilenecektir.Uygulamada kullanılacak PVC kaplama malzemesi; kolay temizlenebilir, leke tutmayan, çizilmeye karşı dayanıklı ve yoğun kullanıma uygun MARİN tipi sertifikalı ürünlerden seçilecektir. (Malzeme ve renk seçimi, Bot Kaptanı’nın tercihine bağlı olarak gerçekleştirilecektir.)Uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak tüm yardımcı malzemeler, işçilik, mani teferruatın (çıtaların vb.) sökülmesi, elleçlenmesi, yeniden montajı, ve benzeri işlemlere ilişkin tüm sorumluluk yükleniciye aittir.Merdiven basamaklarına yapılacak PVC uygulamasının ardından, (toplam uzunluk 8 metre) gemi kullanımına uygun kaydırmaz özellikli yeni köşebentler ile değiştirilecektir.Sökülen mani teferruat (örneğin çıtalar), yeniden montaj öncesinde raspalanacak, uygun tonda verniklenerek eski yerlerine monte edilecektir. Bu süreçte zedelenen veya kullanılamaz durumda olan çıtalar yenileri ile değiştirilecektir.Süpürgelik kullanımı/montajı ve gereklilikleri bu madde dahilindedir. Merdiven alt ve üst birleşimleri tam yapılacaktır, boşluk kalmayacak şekilde uygulama yapılacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 28 | Salon katında bulunan zemin kapaklarının ve çevrelerinin paslanmaz alüminyum malzeme ile, orjinaline uygun şekilde, çerçevelerinin değişimiMalzemeli metre birim fiyat. | metre | 50,000 |  |  |  |
| 29 | Güverte üzerinde bulunan Flush Hatch Kapaklarının (kapatma kollarının, göbek yayları ve göbek contalarının) bakımının yapılması değişmesi gereken parçalarının değiştirilmesi ve sızdırmazlık contalarının yenilenerek tam sızdırmazlık sağlayacak şekilde teslim edilmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5,000 |  |  |  |
| 30 | Salon katında bulunan trofonun üstündeki alabandaya (yaklaşık ölçüleri en 110 cm, yükseklik 90 cm, derinlik 13 cm,) açılır kapanır metal panjurlu, içinde ızgarası olan ve anahtarlı kilit mekanizması olan metal malzeme dolabının imalatı ve montajı.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 31 | Köprüüstünden salon katına inen paslanmaz küpeşteler oynamakta olup, desteklenmesi ve bağlantıların elden geçirilerek, sağlamlaştırılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 32 | Kontrol heyeti tarafından gösterilen bot bordasında bulunan sabit usturmaçalardan değişmesi gerekli olanlarının, yerlerinden sökülmesi ve işletmemizce verilecek olan yenileri ile değiştirilmesi. (yapıştırma malzemeleri(sikaflex 291i) yüklenici tarafından temin edilecek olup tüm sökme takma ve diğer işlemler yüklenici tarafından karşılanacaktır.)Malzemeli metre birim fiyat | metre | 10,000 |  |  |  |
| 33 | Güverte aydınlatmaları demonte edilip, içi led armatür 2x20 watt 220 VAC, en az IP 67, içinde 24 Volt acil aydınlatma tertibatı olan, aydınlatmalar ile yenilenmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 6,000 |  |  |  |
| 34 | Köprüüstü ve salon katı tavan kaplamalarından su sızıntısı mevcuttur. Su sızmasının tespiti için tavan demonte edilecek, gerekli müdahalenin akabinde kaplamaların montesi yapılacaktır. (Su testibot personeli nezaretinde yapılcaktır) Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 35 | Personel kamarası tavan kaplamasının (yaklaşık ölçüleri 2 x 4 metre, kalınlık 7 mm) orjinaline uygun yenilenmesiMalzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 8,000 |  |  |  |
| 36 | Köprüüstü giriş kaportasının solunda bulunan 3 faz prizin, deforme olan kablosunun orjinaline uygun olarak ilk buata kadar yenilenmesi.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 37 | Yaşam mahallinde bulunan Daikin marka FWT04BATNMV1 model 4 adet klima iç ünitesinin mevcut sisteme akuple olacak şekilde yenilenmesi montajı ve çalışır halde teslimi.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 38 | Dümenlerin rodları (sancak – iskele) sökülerek alınması ve keçelerinin değiştirilmesi, iş bitimi montajının yapılması. (2 adet tahmini ölçü 80*100*13) (keçeler yüklenici tarafından alınacaktır.)Pitch kontrollü şaftın kaplinden attırılması için gerekli mani teferruatın (kardan şaft, şaft fren kaliperi vb.) demonte edilerek pitch kontrol şaftın kontrol milinin sökülmesi (söküm esnasında milin ölçü kontrollerinin yapılması) ve kaplinin attırılması (sancak–iskele).Pitch kontrol pervane kanatlarının sökülmesi (1250x4 kanat)ve pervane o-ringlerinin yenisi ile değişimi (sancak–iskele).Şaftların çekilerek uygun biçimde yataklanması (sancak–iskele şaft boyu: 6863x120mm). Her iki şaftın salgı ve ölçü kontrollerinin yapılarak raporlanması.Şaft, pervane, stern tube, dümen yatak ve şaft yataklarının temizliğinin yapılması(sancak – iskele).2 adet Dümen ve 4 adet şaft yatağının ölçü kontrolünün yapılması ve raporlaması. İş bitiminde Şaft kaplin ve pitch kontrol milinin alınan ölçülerde montajının yapılması. Şaft sızdırmazlık mekanik seal demontajı temizlik ve montajının yapılması.Her iki pervane habına ve sökülen dümen rodlarına gres uygulanması (uygulanacak gres ( EP 2) yaklaşık 2 pervane ve dümen sistemi için 16kg x 5 teneke) ,Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 39 | Şaftın demonte edilmesi sonrasında şanzıman kaplini içinde bulunan Pitch sisteminin kontrol pistonunun demonte edilmesi, tüm o-ring ve keçelerinin değişiminin yapılması, kontrol rodunun kromaj kaplanması (yaklaşık boy 230mm çap:40mm) ve sisemin toplanması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 40 | Pitch piston rodunun aşırı hasarlı çıkması durumunda rodu (yaklaşık boy 230mm çap:40mm) 4418 kalite malzeme ile yenisinin imali.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 41 | Şaft yataklarında hasar tespit edilmesi veya oversıze olması durumunda şaft yataklarının sökülmesi, (mevcut şaft yatakları 120x240 mm' lik ) sökülen yatak yerine ORKOT marka yatakların yüklenici tarafından temin edilip,uygun ölçülerde işlenmesi, su kanallarının açılması ve yerine monte edilmesiMalzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 42 | Her iki pervane ve pervene şaftı ile her iki dümen miline penetrant testi (sertifikalı) uygulanması ve raporlanması.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 43 | Şaft fren sisteminde bulunan balataların yenilenmesi. Şaft topraklama pensesinde bulunan kömürlerin yenilenmesi (şaft çapı 120 mm)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 44 | Ana ve servis yakıt tanklarının içindeki yakıtın sahilde uygun tanklara alınması, menhollerinin açılması tank temizliklerinin yapılması, menhollerin contalarının değiştirilerek monte edilmesi ve yakıtın tekrar tanklara alınması. (Settink Tank: 7733 Lt-Service Tank: 551 Lt)Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 45 | Dometic marka Marine Air Chiller Ünitesine ait deniz suyu ve sirkilasyon pompalarının bakımının yapılması. kompresör gazının tamamlanması.Chiller sisteminin sorunsuz çalışır vaziyette teslimi.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 46 | Makine dairesi ve dümen dairesi sintine temizliğinin yapılması.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 47 | Ana makine egzoz borda çıkış devrelerinde bulunan DN 65 Globe valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajıMalzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 48 | Ana makine egzoz borda çıkış devrelerinde bulunan DN 65 Broz Globe SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı ( Sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 49 | Jeneratör egzoz borda çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Globe valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı .Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 50 | Jeneratör egzoz çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Broz Globe SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajıMalzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 51 | Fi-Fi deniz suyu devrelerinde bulunan DN 50 lug tipi Butterfly valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı .Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 52 | Fi-Fi deniz suyu çıkış devrelerinde bulunan DN 50 lug tipi Butterfly valfinTürk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı . (Sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 53 | Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 globe valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 54 | Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 globe valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı . (Sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 55 | Cpp ve şanzıman Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 32 bronz Globe SDNR valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 56 | Cpp ve şanzıman Deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 32 bronz Globe SDNR valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı (sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 57 | Fi-Fi deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 125 lug tipi Butterfly valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 58 | Fi-Fi deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 125 lug tipi Butterfly valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı (sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 59 | Ana makine kinistin deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 150 lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5,000 |  |  |  |
| 60 | Ana makine kinistin deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 150 lug tipi Butterfly valflerinin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı (sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5,000 |  |  |  |
| 61 | Jeneratör kinistin deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 80 lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 62 | Jeneratör kinistin deniz suyu giriş devrelerinde bulunan DN 80 lug tipi Butterfly valflerinin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı (sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 63 | Fi-Fi denizsuyu ve ana makine kinistin devrelerinde bulunan DN 100 lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3,000 |  |  |  |
| 64 | Fi-Fi denizsuyu ve ana makine kinistin devrelerinde bulunan DN 100 lug tipi Butterfly valflerininTürk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.(sertifikalı)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3,000 |  |  |  |
| 65 | Sintine ve yangın devresinde bulunan DN50 çapında 3 yollu valfin demonte edilerek bakımının yapılması ve montajı.Adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 66 | Sintine ve yangın devresinde bulunan DN50 çapında 3 yollu valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.(sertifikalı).Adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 67 | Baş altı sintine borda çıkış devresinde bulunan DN 40 Bronz Globe SDNR valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 68 | Baş altı sintine borda çıkış devresinde bulunan DN 40 Bronz Globe SDNR valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.(sertifikalı).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 69 | Yakıt servis tank çıkışında bulunan DN10 ve DN25 ani kapama (quıck closing) valfi demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 70 | Yakıt servis tank çıkışında bulunan DN10 ve DN25 ani kapama (quıck closing) valfi ve önünde bulunan disco çek valflerin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı. (sertifikalı).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 71 | Makine dairesinde yangın pompası devresi üzerinde bulunan DN50 kürsel deniz suyu alıcı valfin Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.(sertifikalı).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 72 | CPP OD box devresinde bulunan 3/4 çapında 50cm boyunda yüksek basınca dayanıklı hidrolik hortumun değişimi. (2 şer adet rekorları ile beraber)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 6,000 |  |  |  |
| 73 | Şaft soğutma suyu devresinde bulunan çap 1" boy 60cm lastik hortumun değişimi. (4 adet paslanmaz kelepçeleri ile beraber)Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 74 | Güverte baş üstünde bulunan Skum Marka FJM-100/K EL model Fi-Fi yangın monitörünün demonte edilecektir. Mononitörün tüm bileşenleri sökülerek conta, oring, keçe, conta, rulman vb. değişerek bakım ve temizlikleri yapılacak ve çalışır vazıyette yerine monte edilecektir.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 75 | Ana makine deniz suyu devrelerinin 6'' (yaklaşık 3 metre) demonte edilip dışarı alınması devre içlerisindeki kirliliğin detaylı temizlenmesi contalarının yenilenip yerine montajının yapılması. Sancak D/G kinistin çıkışından Chiller ünitesine kadar olan devre 2" yaklaşık 6 mt ile İskele D/G kinistin çıkışından İskele D/G girişine kadar olan devrenin 2" tahmini 3 mt devrenin demonte edilip temizliklerinin yapılarak contalarının yenilenip yerine montajı .Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 76 | Standart marka SNT 80-250 model santrifüj tip Fi-Fi pompanın yerinden demonte edilmesi. Pompanın dağıtılarak bakım ve temizliklerinin yapılması (tüm o-ring, conta, keçe, salmastra, rulman değişimi) ile toplanıp yerine montajı ve çalışır halde teslimi.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 77 | Ana makine egzoz çıkış devrelerinin izolasyon yapılması. Egzoz boru çapı: 300 mm Boy 520 cm (verilen ölçüler yaklaşıktır yerinde tespit yapılması)İzolasyon Özellikleria. Alt katman: Paslanmaz çelik tel takviyeli 1000 dereceye dayanıklı 3 mm kalınlığında seramik elyaf kumaş olacaktır.b. Orta katman: 50 mm 128 kg/m3 yoğunluğunda 1260 dereye dayanaklı seramik battaniye olacaktır.c. Üst katman: 430+80 gr silikon kaplı cam elyaf olacaktır.d. İzolasyonun yastıklarının dikiminde çelik tel takviyeli aramik (yada kevler) dikiş ipi kullanılacaktır.e. İzolasyon malzemeleri kullanıldıkları ekipmanlarda arıza çıkması halinde kolaylıkla sökülecek ve kolaylıkla monte edilebilecektir (çözülebilir tip izolasyon). Paslanmaz tokalı kemer tipi bağlantı ile bağlanacaktır.3. İzolasyon malzemeleri ısıya mukavim olacak ve darbelerden, vibrasyondan etkilenmeyecektir.4. Firmaların İzolasyonda kullanılacak kumaşların teknik spesifikasyonlarını (data sheet) ve sertifikalarını, üreticinin ISO belgelerini, kumaşların sağlık açısından zararlı olmadığını gösteren MSDS raporlarını teklifleriyle birlikte vermeleri zorunludur.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 78 | Capstan, çeki kancası ve kreyn hidrolik hortumları değişecektir. 1 adet 180 cm 1 tarafı düz 1 tarafı L krom rekorlu, 2 adet 50 cm 2 ucu düz girişli krom rekorlu, 2 adet 300 cm 1 ucu L 1 ucu düz rekorlu ISO1456-1 EN 853 2 SN 6 WP 400 BAR SAE 100 R2 AT-4 1/4 " 5800 PSI Hidrolik hortum değişimiMalzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| KISIM TOPLAM TUTARI(KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |

3. KISIM KIYEM 5 BOTU: 2025/1254385

| A2 |  |  |  |  | B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı |  | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı5 |
| 1 | Botun traveller lift yada vinç ile karaya alınması, parklanması, işlerinin bitirilmesi akabinde denize indirilmesi.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 2 | Karina, faça ve bordanın ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların 400 bar basınçlı su ile yıkanması.Metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 3 | Karina, faça ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların çıplak metal (Alüminyum) çıkana kadar alüminyum malzemeye zarar vermeyecek şekilde uygun basınçta su raspası/olivin malzeme kullanılarak raspa/düşük sertlikte kum kullanılarak raspa işlemi yapılması. Yapılan bu işlem alüminyum yüzeyden paso kaldırmayacaktır(Tüm yüzey hazırlığına boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir). (Raspa işlemi için kullanılan malzemeler metal partikül içermeyecektir. Raspa işlemi sonrası boyaya uygun hale getirmek için gerekli tüm temizlik işlemleri yapılacak olup, akabinde basınçlı kuru hava ile temizlik yapılacaktır.)Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 4 | Karina, faça, borda ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların alüminyum yüzeye uygun aşındırıcımekanik raspasınınyapılması.(Raspa işlemi sonrası boyaya uygun hale getirmek için gerekli tüm temizlik işlemleri yapılacak olup, akabinde basınçlı kuru hava ile temizlik yapılacaktır.)Metrekare birim fiyat | metrekare | 20,000 |  |  |  |
| 5 | Karina ve façanın su üstü kısmına maskeleme yapılarak; son kat olarak uygulanacak boyaya uygunastar uygulaması birinci kat olarakalüminyuma uygun epoksi boya ile (Minimum 100 mikron) boya üreticisinin vereceği boya spektine uygun olarak 5 (Beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır (Geminin servis sürati min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay çalışmaktadır, boya spektleri ve uygulama değerlerini gösterir ''Statement of fact'' boya garantisi ile birlikte verilecektir). (Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 6 | Karina ve façanın su üstü kısmına maskeleme yapılarak; Son kat olarak uygulanacak boyaya uygunastar uygulaması ikinci kat olarakalüminyuma uygun epoksi boya ile (Minimum 100 mikron) boya üreticisinin vereceği boya spektine uygun olarak 5 (Beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır (Geminin servis sürati min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay çalışmaktadır, boya spektleri ve uygulama değerlerini gösterir ''Statement of fact'' boya garantisi ile birlikte verilecektir). (Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 7 | Karina ve façanın son kat olarak uygulanacak boyaya uygun olacak şekilde boya eksperi görüşleri doğrultusunda kullanılacak boya spektine uygun olarakara bağlayıcıile boyanması (Minimum 100 mikron).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 8 | Karina ve façanın son kat olarak orijinal tekne karinası rengindesilikon esaslı, biyosit içeren Antifouling boya ile tabanca kullanarak 5 yıl korumayı sağlayacak şekildeboyanması(Boya uygulaması, boya eksperi görüşlerine uygun uygulama metodu ve görüşleri doğrultusunda boya spektine uygun olarak gerçekleştirilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 9 | Tekne bordaları ve kıç aynada gerekli yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra 1. sınıf parlakpoliüretan beyaz boya ileboyanması (Minimum 2x150 mikron kuru film kalınlığında olacak şekilde). Bordalarda bulunan parlak turuncu renk şeritler, bordalar ve kıç aynada bulunan bot isimleri, kana rakamlarının ise RAL2002 renk kodunda turuncu renk boya ile gerekli yüzey hazırlığının yapılarak 2x150 mikron olarak boyanacaktır (Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 75,000 |  |  |  |
| 10 | Miyar güverte, başüstü, sancak iskele yürüme koridoru, kıç güverte dahiltüm zemin alanının uygun çıplak metal (Alüminyum) çıkana kadar alüminyum malzemeye zarar verneyecek şekilde uygun basınçta su raspası/olivin malzeme kullanılarak raspa/düşük sertlikte kum kullanılarak raspa işlemi yapılacaktır.(Not: Gerekli tüm alanların maskelemesi itina ile Yüklenici firmaca yapılacaktır) (Tüm yüzey hazırlığına boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 92,000 |  |  |  |
| 11 | Miyar güverte, başüstü, sancak-iskele yürüme koridorları ve kıç güverte dahil olmak üzere raspası tamamlanmış tüm zemin alanlarında, boya uygulanmayacak bölgelerin uygun şekilde maskelenmesi ve triz (Sınırlayıcı) bantlarının çekilmesini müteakip, alüminyum yüzeylere uygun poliüretan esaslı astar boya ile tek kat (1x150 mikron) uygulama yapılacaktır. Astar uygulamasının ardından, mevcut boya ile uyumlu ve önceki uygulamada kullanılan RAL koduna uygun gri renkte, 1. sınıf poliüretan esaslı son kat boya ile yürüyüş yolları kum katkılı (Anti-slip) olacak şekilde iki kat (2x150 mikron) boyanacaktır. Birim fiyat 1 kat astar ve 2 kat son kat özellikli boya uygulanacak şekilde verilecektir.Tüm boyama işlemleri, boya üreticisinin teknik veri föylerinde belirtilen uygulama koşulları, kuruma süreleri ve katlar arası bekleme sürelerine uygun olarak, boya eksperi görüşlerine uygun gerçekleştirilecektir.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 92,000 |  |  |  |
| 12 | Bot etrafında yer alan sabit usturmaçalar arasındaki bağlantı bölgelerinde zamanla deforme olmuş ve işlevini yitirmiş dolgu malzemeleri, uygun teknikle dikkatli şekilde tamamen temizlenecek, yüzeyler yeni uygulamaya uygun hale getirilecektir.Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra, UV dayanımlı, deniz suyuna ve tuzlu ortama karşı dirençli, esnek yapıda, darbelere karşı yüksek mukavemete sahip, marin tip poliüretan esaslı tek bileşenli dolgu malzemesi ile yeniden sıvama işlemi yapılacaktır. Kullanılacak dolgu ürünü hakkında nihai karar Kontrol Heyetince verilecektir.Malzemeli metre birim fiyat | metre | 7,000 |  |  |  |
| 13 | Bot üzerinde gösterilecek tüm alanlarda, sintine bölmeleri dahil olmak üzere, alüminyum yüzeylere uygun aşındırıcı malzeme ile mekanik yüzey hazırlığı (Raspa) işlemi gerçekleştirilecektir. Raspa işlemi, minimum SA 2½ temizlik derecesine ulaşacak şekilde yapılacaktır.Raspa sonrası oluşan tüm toz, partikül, yağ ve nem kalıntıları, Yüklenici firma tarafından uygun yöntemlerle (Örn. endüstriyel vakum, basınçlı kuru hava, solventli temizlik vb.) tamamen temizlenecek; yüzey, boya uygulamasına uygun hale getirilecektir.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 10,000 |  |  |  |
| 14 | Botun gösterilecek alanlarında (Sintine vb. alanlar dahil) alüminyum malzemeye uygun poliüretan astar ve son kat boya ile boyanması. Boya eksperince kontrolü ve talebine uygun olacak şekilde yüzey hazırlığından sonra boya eksperinin görüşleri doğrultusunda mevcut orijinal boya speksine uygun şekilde boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 20,000 |  |  |  |
| 15 | Muhtelif ölçü ve adetlerde yapılmak üzere; UV dayanımı yüksek 1. sınıf polyester bez ayağı dokuma üzerine ağır hizmet tipi PVC malzemeden (Su ve güneş ışığı geçirmez, yüksek mukavemetli dikişli, metal matafyonlu) turuncu renkli kapela imal edilmesi (Matafyonları ve bağlama ipi dahil).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 25,000 |  |  |  |
| 16 | Tekne Materyali Alüminyum (5083 H 321) olup bot bünyesinde gösterilecek veya zafiyetli olduğu tespit edilen mahallerde Türk Loydu onarım prösedürüne uygun ve Türk Loydu veya IACS klas onaylı, sertifikalı Alüminyum gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır. Bayrak, braket, sabit usturmaçaların alt ve üst tarafında bulunan lamalar, geminin muhtelif bölgelerinde zafiyetli olduğu tespit edilen dış kaplama, iç döşek, posta ve kemere, muhtelif köşebent ve profille v.b. İlgili klas sörveyörünün talepleri doğrultusunda zafiyetli kısımlar orijinal sac kalınlığında insert yapılacak/eleman yenilenecek (Insert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın sökülmesi ve iş bitimi tekrar yerine monte edilmesi Yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır).Malzemeli kilogram birim fiyat | kilogram | 100,000 |  |  |  |
| 17 | Kontrol heyetince gösterilecek muhtelif yerlere alüminyum kaynak dikişinin yapılması.Malzemeli metre birim fiyat | metre | 5,000 |  |  |  |
| 18 | Gemilerin Teknik Yönetmeliği çerçevesinde ilgili mevzuat kural ve gereklerini karşılayacak şekilde ve Türk Loydu Klasının veya Türk Loydunun onay verdiği IACS üyesi klas kuruluşlarından servis sağlayıcı yetkisi olan firmalarca botun karina, borda, iç elemanlar, posta, kemereler, perdeler, döşekler, güverte sacı ve ilgili klas sörveyörünün talep ettiği bölümlerden ultrasonik sac kalınlık ölçümünün kuşak olarak alınarak 3 set olarak skecinin hazırlanması ve onaylı bir kopyasının bota, birer kopyanın da ilgili sörveyör ve Kuruluşumuza verilmesi. (Klas sörveyörünün ihtiyaç duyması durumunda Random çek-dahildir).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 19 | Botun kıç kaportası yanındaki CO2 kutusu üstündeki cer serbest bırakma butonu, Kontrol Heyetinin kararı doğrultusunda hemen yanındaki alabandaya orjinaline uygun metal boru muhafazası ve bağlantıları dahil taşınacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 20 | Gemi bünyesindeki mevcut tutyalar sökülecek ve tüm bağlantı yerleri temizlenecektir. 5 yıl koruma sağlayacak şekilde Türk Loydu Korozyondan katodik koruma Bölüm 7. Tablo 7.4 element değerlerine uygun çeşitli tip, şekil ve ağırlıkta 16 adet toplam yaklaşık 85 kg Alüminyum alaşımlı tutya; Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı üretim yapan firmalardan temin edilecek tutyalar ile eski tutyalar yenilenecek ve bota monte edilecektir (Tutyaların hassas ölçüleri bottan sökülecek eski tutyalardan alınacak olup çıkan tutyalara göre bire bir aynı olacak şekilde imal ettirilecektir). Kontrol Heyeti tarafından yeni monte edilecek tutyalar içinden gerekli sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi KOSGEB veya TÜRKAK onaylı firmalara Yüklenici firma tarafından yaptırılarak raporu heyete sunulacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 21 | Köprüüstü dış mahal merkez hattı üzerindeki klima haznesi havalandırma menfezine, fırtına durumunda cihazlara su gelmesine mani olacak, içtenL formunda,(Ortalama ölçüleri uzun kenar 30 cm x 60 cm, kısa kenarı 10 cm x 60 cm, kalınlık 1,5 mm)alüminyum malzemeden cep montajının yapılması.Kesin ölçüler yerinde tespit edilecektir.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 22 | Köprüüstünde bulunan 4 adet koltuğun yüzeyleri silinebilir ve alev geciktirici özellikli leke tutmayan deri malzeme ile kaplanması (Miktarlar kullanım alanıdır. Renk ve kalite için Bot kaptanlığının onayı alınacaktır).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 6,000 |  |  |  |
| 23 | Yaşam mahalli salonunda bulunan kanepelerin (Yaklaşık ölçüleri uzunluk 529 cm, yükseklik 105 cm, derinlik minderde 10 cm, sırtta 13 cm) minder ve sırt dahil süngerlerinin 35 densite yüksek sertlikte ergonomik özelliğe sahip birinci sınıf malzeme ile yenilenmesi ve yüzeyleri silinebilir, alev geciktirici özellikli, leke tutmayan deri malzeme ile kaplanması (Miktarlar kullanım alanıdır).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 24 | Kaptan Makinist koridoruna bakan hatch kapağının altında kalan yaklaşık ölçüleri (Yükseklik 20 cm uzunluk 2 metre kalınlık 1,5 mm) metal çerçevenin krom malzeme ile yenilenmesi.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 25 | Yaşam mahalli zemininde bulunan 1 adet kapakta bulunan deforme olmuştoplamda 2 adet açma kapama kilit mekanizmasınıneski benzeryenisi ile değişimi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 26 | Kaptan Çarkçı kamarası ortasındakikoridor zeminine, sintinedeki yangın pompasına erişebilme maksatlı 60 cm x 60 cm ölçülerinde, bottaki diğer zemin kaplamaları üzerindeki kapaklara benzer, açma kapama için 2 adet mekanizması olan,kapak açılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 27 | Banyo bataryalarına giden, kabin içindeki boru devrelerinin ahşap muhafazasının sökülmesi ve krom malzeme dikdörtgen kutu profili ile kaplanması. Kesin ölçüler için keşif yapılacaktır (Yaklaşık ölçüleri en 21 cm, derinlik 6 cm, uzunluk 190 cm).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 28 | Banyoda bulunan (Yaklaşık ölçüleri en 102 cm, yükseklik 62 cm, derinlik 40 cm) asma ahşap dolap, aynı ebatta, iki kapaklı içinde bir adet raf olan, iki kapak arasında 15,5 cm boşluk olup, boşlukta bir adet kapaklı priz olacak şekilde, her iki kapakta denize uygun kilit mekanizması olan,aynalı paslanmaz krom dolap ile yenilenecektir. Kesin ölçüler keşif ile alınacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 29 | Banyoda bulunan lavabo ve üzerine oturduğu ahşap dolap demonte edilerek, (Yaklaşık ölçüleri yükseklik 69 cm, en 51 cm, derinlik 54 cm) üzerinde gömme lavabosu, gider tertibatı,1. sınıf evyesi ve alt tarafında 1 adet kapaklı (Kilit mekanizması dahil) paslanmaz krom dolap ile yenilenmesi.Kesin ölçüler keşif ile alınacaktır. Kontrol Heyetinin oluru ile dolap yeterliliğine karar verilecektir.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 30 | Banyo zemininde var olan gider haricinde Kontrol Heyetinin göstereceği noktaya bir adet gider deliği açılması, gider deliğine paslanmaz S formlu gider tertibatı donatılarak var olan gider borusuna aynı tip boru ile T bağlantısı oluşturulacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 31 | Mutfak mevkii sintinesinde bulunan shower pump tankının destek profilleri ile posta kemere vb. bağlantı noktalarına alüminyum kaynak ile sabitlenmesi.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 32 | Dümenlerin rodları (Sancak – iskele) sökülerek alınması ve keçelerinin değiştirilmesi, iş bitimi montajının yapılması (Keçeler Yüklenici firma tarafından alınacaktır)Şaftın kaplinden attırılması için gerekli mani teferruatın (Kardan şaft, vb.) demonte edilerek kaplinin attırılması (Sancak–iskele).Her iki pervanenin sökülmesi (Sancak–iskele-1140x990 - 5 kanat).Şaftların çekilerek uygun biçimde yataklanması (Sancak–iskele şaft boyu: 7346mm/Çap:130mm). Her iki şaftın salgı ve ölçü kontrollerinin yapılarak raporlanması.Şaft, pervane, stern tube, dümen yatak ve şaft yataklarının temizliğinin yapılması (Sancak – iskele).2 adet Dümen ve 6 adet şaft yatağının ölçü kontrolünün yapılması ve raporlaması. İş bitiminde şaft kaplin ve pervaneler, mekanik seal'in montajının yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 33 | Şaft yataklarında hasar tespit edilmesi veya oversize olması durumunda hasarlı yatağın sökülmesi, (Mevcut şaft yatakları 130x170x260 mm' lik Aqualube Bearing AMNM 130) sökülen yerine aynı marka ve model yatakların veya muadillerinin (Ermaksan vb.) Yüklenici firma tarafından temin edilmesi gerekmesi durumunda uygun ölçülerde işlenmesi ve yerine monte edilmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 34 | A bracet şaft yataklarında hasar tespit edilmesi veya oversize olması durumunda hasarlı yatağın sökülmesi, (Mevcut şaft yatakları 130x170x520 mm' lik Aqualube Bearing AMNM 130) sökülen yerine aynı marka ve model yatakların veya muadillerinin (Ermaksan vb.) Yüklenici firma tarafından temin edilmesi, gerekmesi durumunda uygun ölçülerde işlenmesi ve yerine monte edilmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 35 | Her iki pervane ve pervene şaftı ile her iki dümen miline penetrant testi (Sertifikalı) uygulanması ve raporlanması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 36 | Ana makine ve jeneratör deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 65 Globe valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 37 | Ana makine ve jeneratör deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 65 Broz Globe SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 38 | Klima deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 Bronz Gönye tip Globe valflerin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 39 | Klima deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 Bronz Gönye tipi Globe SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 40 | Baş altı zincirlik su gider borda çıkış devrelerinde bulunan DN 25 küresel valfin valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi yapılarak yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 41 | Ana makine kinistin giriş ve çıkış devrelerinde bulunan DN 150 Lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 8,000 |  |  |  |
| 42 | Ana makine kinistin giriş ve çıkış devrelerinde bulunan DN 150 Lug tipi Butterfly valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive yerine montajı. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 8,000 |  |  |  |
| 43 | Fi-Fi Deniz suyu alıcı devresinde bulunan DN 125 Lug tipi Butterfly (Remote control) valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak(Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 44 | Fi-Fi Deniz suyu alıcı devresinde bulunan DN 125 Lug tipi Butterfly (Remote control) valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 45 | Jeneratör kinistin deniz suyu giriş ve çıkış bulunan DN 80 Lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir vebakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5,000 |  |  |  |
| 46 | Jeneratör kinistin deniz suyu giriş ve çıkış bulunan DN 80 Lug tipi Butterfly valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5,000 |  |  |  |
| 47 | Şaft mekanik seal soğutma suyu devresinde bulunan DN20 küresel valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 48 | Ana makine deniz suyu devrelerinde bulunan DN 100 Lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3,000 |  |  |  |
| 49 | Ana makine deniz suyu devrelerinde bulunan DN 100 Lug tipi Butterfly valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3,000 |  |  |  |
| 50 | Klima deniz suyu devresinde bulunan 3 yollu DN50 küresel valflerin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak(Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 51 | Klima deniz suyu devresinde bulunan 3 yollu DN50 küresel valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 52 | Baş altı zincirlik sintine borda çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Bronz Glob SDNR valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 53 | Baş altı zincirlik sintine borda çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Bronz Glob SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 54 | Klima deniz suyu devresinde bulunan DN50 küresel valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 55 | Klima deniz suyu devresinde bulunan DN50 küresel valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 56 | Baş altı zincirlik sintine borda çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Bronz Glob SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 57 | Ana ve servis yakıt tanklarının içindeki yakıtın sahilde uygun tanklara alınması, menhollerinin açılması tank temizliklerinin yapılması, menhollerin contalarının değiştirilerek monte edilmesi ve yakıtın tekrar tanklara alınması (Setting Tank: 7732 Lt-Service Tank: 551 Lt).Malzemelisabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 58 | HUMPHREE marka Akıllı Trim Kontrol sistemlerinin (Interseptör) bakımlarının yapılması, sistemde bulunan 2 adet şaftın değişimi, 2 adet adet krankın değişimi, 4 adet keçenin değişimi ile mekanik iç bakımlarının Yetkili servis tarafından yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 59 | Webasto marka chiller ünitesine ait deniz suyu ve sirkülasyon pompalarının bakımının yapılması. Kompresör gazının tamamlanması. Chiller sisteminin sorunsuz çalışır vaziyette teslimi.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 60 | Standart marka snt 80-250 model hidrolik tahrikli fifi yangın pompası demonte edilip bakımı yapılarak yerine montajı (Keçe, o-ring salmastra rulman conta değişiminin yapılması).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 61 | Ana makine deniz suyu devrelerinin 6'' (Yaklaşık 4 metre) demonte edilip dışarı alınması devre içerisindeki kirliliğin detaylı temizlenmesi contalarının yenilenip yerine montajının yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 62 | Jeneratör deniz suyu devrelerinin 3'' (Yaklaşık 6 metre) demonte edilip dışarı alınması devre içerisindeki kirliliğin detaylı temizlenmesi contalarının yenilenip yerine montajının yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 63 | HPP yağ tankı soğutma suyu pompası giriş-çıkış devresinde bulunan (Yaklaşık 50 cm) 1'' her iki ucu rekorlu (Rekorlar paslanmaz krom malzeme olacaktır). Flex hortumların yenisi ile değişiminin yapılması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 64 | Klima deniz suyu pompasının çıkışında bulunan küresel valfin yenilenmesi (DN25 PN10). Giriş devresinde bulunan filtre ve valf arasında olan (Yaklaşık 20cm) 2'' devrenin yenilenmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 65 | Servis ve settling yakıt tankında bulunan Vegamet 381 digital ekranlı (Type:MET381.xx) tank ölçüm sistemi hatalı göstermektedir. Tankların üzerinde Vegacal 62 sensörler bulunmaktadır. Seviye ölçerlerin tank değerlerini doğru göstermesi (Sounding table göre) için yetkili servisi tarafından kalibrasyonu yapılacaktır.Sabit Fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 66 | Baş tarafta bulunan zincirlik doğal havalandırma manikası (DN100) havalandırma için yetersiz kaldığından manikanın zincirlik içinde bulunan girişine 1 adet 220 v havalandırma fanı koyulacaktır. Fan deniz suyunden etkilenmeyecek şekilde konumlandırılacak olup, baş altının nemini önleyecek kadar hava kapasitesine sahip olacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 67 | Botun vakumlu wc sisteminde vakum kaçağı bulunmaktadır. Bu kapsamda wc hatıında bulunan 15 metre DN 40 PVC boru (Vakumlu hatta kullanılabilecek özellikte) 3 adet DN40 3 yollu pvc valf, 4 adet pvc küresel valf, 15 adet DN40 pvc yarım dirsek, 10 adet DN 40 tam dirsek değişimi yapılacaktır. Tüm bağlantılar vakum hattına ugnun sızdırma ve vakum kaçağı olmayacak şekilde yapılacaktır. Devreye ulaşılması için tüm demontaj ve montaj işleri Yüklenici firmaya aittir. Yapılan işler sonrasında sistem test edilerek çalışır vaziyette teslim alınacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 68 | Makine dairesinde bulunan ana makine egzoz devresi (Islak kesim) değişimi yapılacaktır. Değişecek hat toplamda 1,5 metre uzunluğunda olup, devre üzerinde 1 adet 90 mm çapında su giriş hattı konulacaktır. Egzoz devresi çapı 350 mm, sac kalınlığı 3 mm olup, devre imalatında paslanmaz krom 3160L malzeme kullanılacaktır.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 69 | Makine dairesinde bulunan ana makine egzoz devresi izolasyonunun yapılması. Egzoz devre çapı 300 mm - makine dairesi toplam uzunluk 3 metre egzoz devresinin izolasyonunun yapılması (Verilen ölçüler yaklaşıktır) İzolasyon özellikleri;a. Alt katman: Paslanmaz çelik tel takviyeli 1000 dereceye dayanıklı 3 mm kalınlığında seramik elyaf kumaş olacaktır.b. Orta katman: 50 mm 128 kg/m3 yoğunluğunda 1260 dereye dayanaklı seramik battaniye olacaktır.c. Üst katman: 430+80 gr silikon kaplı cam elyaf olacaktır.d. İzolasyonun yastıklarının dikiminde çelik tel takviyeli aramik (Yada kevler) dikiş ipi kullanılacaktır.e. İzolasyon malzemeleri kullanıldıkları ekipmanlarda arıza çıkması halinde kolaylıkla sökülecek ve kolaylıkla monte edilebilecektir (Çözülebilir tip izolasyon). Paslanmaz tokalı kemer tipi bağlantı ile bağlanacaktır.3. İzolasyon malzemeleri ısıya mukavim olacak ve darbelerden, vibrasyondan etkilenmeyecektir.4. Firmaların izolasyonda kullanılacak kumaşların teknik spesifikasyonlarını (Data sheet) ve sertifikalarını, üreticinin ISO belgelerini, kumaşların sağlık açısından zararlı olmadığını gösteren MSDS raporlarını teklifleriyle birlikte vermeleri zorunludur.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 70 | Black water tankı kirli su giriş devredesinde çürüme mevcut olup, kirli su kaçağı oluşmaktadır. Sancak tarafta bulunan mutfak üst dolabının demonte edilerek devrenin kaynatılması ve sızdırmazlığın sağlanması ile mutfak dolap kapağının yerine montajı.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| KISIM TOPLAM TUTARI(KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |

4. KISIM KIYEM 6 BOTU: 2025/1254385

| A2 |  |  |  |  | B3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı |  | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı5 |
| 1 | Botun traveller lift yada vinç ile karaya alınması, parklanması, işlerinin bitirilmesi akabinde denize indirilmesi.Sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 2 | Karina, faça ve bordanın ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların 400 bar basınçlı su ile yıkanması.Metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 3 | Karina, faça ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların çıplak metal (Alüminyum) çıkana kadar alüminyum malzemeye zarar vermeyecek şekilde uygun basınçta su raspası/olivin malzeme kullanılarak raspa/düşük sertlikte kum kullanılarak raspa işlemi yapılması. Yapılan bu işlem alüminyum yüzeyden paso kaldırmayacaktır.(Tüm yüzey hazırlığına boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir),(Raspa işlemi için kullanılan malzemeler metal partikül içermeyecektir. Raspa işlemi sonrası boyaya uygun hale getirmek için gerekli tüm temizlik işlemleri yapılacak olup, akabinde basınçlı kuru hava ile temizlik yapılacaktır.)Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 4 | Karina, faça, borda ve gemi bünyesinde talep edilecek alanların alüminyum yüzeye uygun aşındırıcımekanik raspasınınyapılması. (Raspa işlemi sonrası boyaya uygun hale getirmek için gerekli tüm temizlik işlemleri yapılacak olup, akabinde basınçlı kuru hava ile temizlik yapılacaktır.)Metrekare birim fiyat | metrekare | 20,000 |  |  |  |
| 5 | Karina ve façanın su üstü kısmına maskeleme yapılarak; son kat olarak uygulanacak boyaya uygunastar uygulaması birinci kat olarakalüminyuma uygun epoksi boya ile (Minimum 100 mikron) boya üreticisinin vereceği boya spektine uygun olarak 5 (Beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır (Geminin servis sürati min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay çalışmaktadır, boya spektleri ve uygulama değerlerini gösterir ''Statement of fact'' boya garantisi ile birlikte verilecektir). (Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 6 | Karina ve façanın su üstü kısmına maskeleme yapılarak; Son kat olarak uygulanacak boyaya uygunastar uygulaması ikinci kat olarakalüminyuma uygun epoksi boya ile (Minimum 100 mikron) boya üreticisinin vereceği boya spektine uygun olarak 5 (Beş) yıl korumayı sağlayacak şekilde boyanacaktır (Geminin servis sürati min. 25 knots olup, ortalama 7 gün/ay çalışmaktadır, boya spektleri ve uygulama değerlerini gösterir ''Statement of fact'' boya garantisi ile birlikte verilecektir). (Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 7 | Karina ve façanın son kat olarak uygulanacak boyaya uygun olacak şekilde boya eksperi görüşleri doğrultusunda kullanılacak boya spektine uygun olarakara bağlayıcıile boyanması (Minimum 100 mikron).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 8 | Karina ve façanın son kat olarak orijinal tekne karinası rengindesilikon esaslı, biyosit içeren Antifouling boya ile tabanca kullanarak 5 yıl korumayı sağlayacak şekildeboyanması(Boya uygulaması, boya eksperi görüşlerine uygun uygulama metodu ve görüşleri doğrultusunda boya spektine uygun olarak gerçekleştirilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 180,000 |  |  |  |
| 9 | Tekne bordaları ve kıç aynada gerekli yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra 1. sınıf parlakpoliüretan beyaz boya ileboyanması (Minimum 2x150 mikron kuru film kalınlığında olacak şekilde). Bordalarda bulunan parlak turuncu renk şeritler, bordalar ve kıç aynada bulunan bot isimleri, kana rakamlarının ise RAL2002 renk kodunda turuncu renk boya ile gerekli yüzey hazırlığının yapılarak 2x150 mikron olarak boyanacaktır (Tüm boya uygulamalarında boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 75,000 |  |  |  |
| 10 | Miyar güverte, başüstü, sancak iskele yürüme koridoru, kıç güverte dahiltüm zemin alanının uygun çıplak metal (Alüminyum) çıkana kadar alüminyum malzemeye zarar vermeyecek şekilde uygun basınçta su raspası/olivin malzeme kullanılarak raspa/düşük sertlikte kum kullanılarak raspa işlemi yapılacaktır.(Not: Gerekli tüm alanların maskelemesi itina ile Yüklenici firmaca yapılacaktır) (Tüm yüzey hazırlığına boya eksperi görüşleri doğrultusunda karar verilecektir).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 92,000 |  |  |  |
| 11 | Miyar güverte, başüstü, sancak-iskele yürüme koridorları ve kıç güverte dahil olmak üzere raspası tamamlanmış tüm zemin alanlarında, boya uygulanmayacak bölgelerin uygun şekilde maskelenmesi ve triz (Sınırlayıcı) bantlarının çekilmesini müteakip, alüminyum yüzeylere uygun poliüretan esaslı astar boya ile tek kat (1x150 mikron) uygulama yapılacaktır. Astar uygulamasının ardından, mevcut boya ile uyumlu ve önceki uygulamada kullanılan RAL koduna uygun gri renkte, 1. sınıf poliüretan esaslı son kat boya ile yürüyüş yolları kum katkılı (Anti-slip) olacak şekilde iki kat (2x150 mikron) boyanacaktır. Birim fiyat 1 kat astar ve 2 kat son kat özellikli boya uygulanacak şekilde verilecektir.Tüm boyama işlemleri, boya üreticisinin teknik veri föylerinde belirtilen uygulama koşulları, kuruma süreleri ve katlar arası bekleme sürelerine uygun olarak, boya eksperi görüşlerine uygun gerçekleştirilecektir.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 92,000 |  |  |  |
| 12 | Bot etrafında yer alan sabit usturmaçalar arasındaki bağlantı bölgelerinde zamanla deforme olmuş ve işlevini yitirmiş dolgu malzemeleri, uygun teknikle dikkatli şekilde tamamen temizlenecek, yüzeyler yeni uygulamaya uygun hale getirilecektir.Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra, UV dayanımlı, deniz suyuna ve tuzlu ortama karşı dirençli, esnek yapıda, darbelere karşı yüksek mukavemete sahip, marin tip poliüretan esaslı tek bileşenli dolgu malzemesi ile yeniden sıvama işlemi yapılacaktır. Kullanılacak dolgu ürünü hakkında nihai karar Kontrol Heyetince verilecektir.Malzemeli metre birim fiyat | metre | 7,000 |  |  |  |
| 13 | Bot üzerinde gösterilecek tüm alanlarda, sintine bölmeleri dahil olmak üzere, alüminyum yüzeylere uygun aşındırıcı malzeme ile mekanik yüzey hazırlığı (Raspa) işlemi gerçekleştirilecektir. Raspa işlemi, minimum SA 2½ temizlik derecesine ulaşacak şekilde yapılacaktır.Raspa sonrası oluşan tüm toz, partikül, yağ ve nem kalıntıları, Yüklenici firma tarafından uygun yöntemlerle (Örn. endüstriyel vakum, basınçlı kuru hava, solventli temizlik vb.) tamamen temizlenecek; yüzey, boya uygulamasına uygun hale getirilecektir.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 10,000 |  |  |  |
| 14 | Botun gösterilecek alanlarında (Sintine vb. alanlar dahil) alüminyum malzemeye uygun poliüretan astar ve son kat boya ile boyanması. Boya eksperince kontrolü ve talebine uygun olacak şekilde yüzey hazırlığından sonra boya eksperinin görüşleri doğrultusunda mevcut orijinal boya speksine uygun şekilde boyanması.Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 20,000 |  |  |  |
| 15 | Bot bordalarında bulunan sabit usturmaçaların alt ve üst taraflarında bulunan lamaların deforme olmuş kısımlarının değiştirilmesi.Malzemeli metre birim fiyat | metre | 5,000 |  |  |  |
| 16 | Tekne materyali Alüminyum (5083 H 321) olup bot bünyesinde gösterilecek veya zafiyetli olduğu tespit edilen mahallerde Türk Loydu onarım prösedürüne uygun ve Türk Loydu veya IACS klas onaylı, sertifikalı Alüminyum gemi sacı kullanılarak, sac ve iç eleman yenilemesi yapılacaktır. Bayrak, braket, sabit usturmaçaların alt ve üst tarafında bulunan lamalar, geminin muhtelif bölgelerinde zafiyetli olduğu tespit edilen dış kaplama, iç döşek, posta ve kemere, muhtelif köşebent ve profille v.b. İlgili klas sörveyörünün talepleri doğrultusunda zafiyetli kısımlar orijinal sac kalınlığında insert yapılacak/eleman yenilenecek (Insert yapılacak mahallerdeki mani teferruatın sökülmesi ve iş bitimi tekrar yerine monte edilmesi Yüklenici firmaca bila bedel yapılacaktır).Malzemeli kilogram birim fiyat | kilogram | 100,000 |  |  |  |
| 17 | Kontrol heyetince gösterilecek muhtelif yerlere alüminyum kaynak dikişinin yapılması.Malzemeli metre birim fiyat | metre | 5,000 |  |  |  |
| 18 | Gemilerin Teknik Yönetmeliği çerçevesinde ilgili mevzuat kural ve gereklerini karşılayacak şekilde ve Türk Loydu Klasının veya Türk Loydunun onay verdiği IACS üyesi klas kuruluşlarından servis sağlayıcı yetkisi olan firmalarca botun karina, borda, iç elemanlar, posta, kemereler, perdeler, döşekler, güverte sacı ve ilgili klas sörveyörünün talep ettiği bölümlerden ultrasonik sac kalınlık ölçümünün kuşak olarak alınarak 3 set olarak skecinin hazırlanması ve onaylı bir kopyasının bota, birer kopyanın da ilgili sörveyör ve Kuruluşumuza verilmesi. (Klas sörveyörünün ihtiyaç duyması durumunda Random çek-dahildir).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 19 | Botun kıç kaportası yanındaki CO2 kutusu üstündeki cer serbest bırakma butonu, Kontrol Heyetinin kararı doğrultusunda hemen yanındaki alabandaya orjinaline uygun metal boru muhafazası ve bağlantıları dahil taşınacak.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 20 | Gemi bünyesindeki mevcut tutyalar sökülecek ve tüm bağlantı yerleri temizlenecektir. 5 yıl koruma sağlayacak şekilde Türk Loydu Korozyondan katodik koruma Bölüm 7. Tablo 7.4 element değerlerine uygun çeşitli tip, şekil ve ağırlıkta 16 adet toplam yaklaşık 85 kg Alüminyum alaşımlı tutya; Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı üretim yapan firmalardan temin edilecek tutyalar ile eski tutyalar yenilenecek ve bota monte edilecektir (Tutyaların hassas ölçüleri bottan sökülecek eski tutyalardan alınacak olup çıkan tutyalara göre bire bir aynı olacak şekilde imal ettirilecektir). Kontrol Heyeti tarafından yeni monte edilecek tutyalar içinden gerekli sayıda tutya, rastgele olarak seçilecek ve analizi KOSGEB veya TÜRKAK onaylı firmalara Yüklenici firma tarafından yaptırılarak raporu heyete sunulacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 21 | Köprüüstü dış mahal merkez hattı üzerindeki klima haznesi havalandırma menfezine, fırtına durumunda cihazlara su gelmesine mani olacak, içtenL formunda,(Ortalama ölçüleri uzun kenar 30 cm x 60 cm, kısa kenarı 10 cm x 60 cm, kalınlık 1,5 mm)alüminyum malzemeden cep montajının yapılması.Kesin ölçüler yerinde tespit edilecektir.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 22 | Köprüüstü yolcu mahallinde bulunan 2 adet koltuğun yüzeyleri silinebilir ve alev geciktirici özellikli leke tutmayan deri malzeme ile kaplanması (Miktarlar kullanım alanıdır. Renk ve kalite için Bot kaptanlığının onayı alınacaktır).Malzemeli metrekare birim fiyat | metrekare | 6,000 |  |  |  |
| 23 | Yaşam mahalli salonunda bulunan kanepelerin (Yaklaşık ölçüleri uzunluk 504 cm, yükseklik 93 cm, derinlik 8 cm) minder ve sırt dahil süngerlerinin 35 densite yüksek sertlikte ergonomik özelliğe sahip birinci sınıf malzeme ile yenilenmesi ve yüzeyleri silinebilir, alev geciktirici özellikli, leke tutmayan deri malzeme ile kaplanması (Miktarlar kullanım alanıdır).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 24 | Kaptan Makinist koridoruna bakan hatch kapağının altında kalan yaklaşık ölçüleri (Yükseklik 20 cm uzunluk 2 metre kalınlık 1,5 mm) metal çerçevenin krom malzeme ile yenilenmesi.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 25 | Yaşam mahalli zemininde bulunan 1 adet kapakta bulunan deforme olmuştoplamda 2 adet açma kapama kilit mekanizmasınıneski benzeryenisi ile değişimi. Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 26 | Kaptan Çarkçı kamarası ortasındakikoridor zeminine, sintinedeki yangın pompasına erişebilme maksatlı 60 cm x 60 cm ölçülerinde, bottaki diğer zemin kaplamaları üzerindeki kapaklara benzer, açma kapama için 2 adet mekanizması olan,kapak açılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 27 | Banyo bataryalarına giden, kabin içindeki boru devrelerinin ahşap muhafazasının sökülmesi ve krom malzeme dikdörtgen kutu profili ile kaplanması. Kesin ölçüler için keşif yapılacaktır (Yaklaşık ölçüleri en 21 cm, derinlik 6 cm, uzunluk 190 cm).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 28 | Banyoda bulunan (Yaklaşık ölçüleri en 102 cm, yükseklik 62 cm, derinlik 40 cm) asma ahşap dolap, aynı ebatta, iki kapaklı içinde bir adet raf olan, iki kapak arasında 15,5 cm boşluk olup, boşlukta bir adet kapaklı priz olacak şekilde, her iki kapakta denize uygun kilit mekanizması olan,aynalı paslanmaz krom dolap ile yenilenecektir. Kesin ölçüler keşif ile alınacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 29 | Banyoda bulunan lavabo ve üzerine oturduğu ahşap dolap demonte edilerek, (Yaklaşık ölçüleri yükseklik 69 cm, en 51 cm, derinlik 54 cm) üzerinde gömme lavabosu, gider tertibatı,1. sınıf evyesi ve alt tarafında 1 adet kapaklı (Kilit mekanizması dahil) paslanmaz krom dolap ile yenilenmesi.Kesin ölçüler keşif ile alınacaktır. Kontrol Heyetinin oluru ile dolap yeterliliğine karar verilecektir.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 30 | Banyo zemininde var olan gider haricinde Kontrol Heyetinin göstereceği noktaya bir adet gider deliği açılacak, gider deliğine paslanmaz S formlu gider tertibatı donatılarak var olan gider borusuna aynı tip boru ile T bağlantısı oluşturulacak.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 31 | Dümenlerin rodları (Sancak – iskele) sökülerek alınması ve keçelerinin değiştirilmesi, iş bitimi montajının yapılması (Keçeler Yüklenici firma tarafından alınacaktır)Şaftın kaplinden attırılması için gerekli mani teferruatın (Kardan şaft, vb.) demonte edilerek kaplinin attırılması (Sancak–iskele).Her iki pervanenin sökülmesi (Sancak–iskele-1140x990 - 5 kanat).Şaftların çekilerek uygun biçimde yataklanması (Sancak–iskele şaft boyu: 7346mm/Çap:130mm). Her iki şaftın salgı ve ölçü kontrollerinin yapılarak raporlanması.Şaft, pervane, stern tube, dümen yatak ve şaft yataklarının temizliğinin yapılması (Sancak – iskele).2 adet Dümen ve 6 adet şaft yatağının ölçü kontrolünün yapılması ve raporlaması. İş bitiminde şaft kaplin ve pervaneler, mekanik seal'in montajının yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 32 | Şaft yataklarında hasar tespit edilmesi veya oversize olması durumunda hasarlı yatağın sökülmesi, (Mevcut şaft yatakları 130x170x260 mm' lik Aqualube Bearing AMNM 130) sökülen yerine aynı marka ve model yatakların veya muadillerinin (Ermaksan vb.) Yüklenici firma tarafından temin edilmesi gerekmesi durumunda uygun ölçülerde işlenmesi ve yerine monte edilmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 33 | A bracet şaft yataklarında hasar tespit edilmesi veya oversize olması durumunda hasarlı yatağın sökülmesi, (Mevcut şaft yatakları 130x170x520 mm' lik Aqualube Bearing AMNM 130) sökülen yerine aynı marka ve model yatakların veya muadillerinin (Ermaksan vb.) Yüklenici firma tarafından temin edilmesi, gerekmesi durumunda uygun ölçülerde işlenmesi ve yerine monte edilmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 34 | Her iki pervane ve pervene şaftı ile her iki dümen miline penetrant testi (Sertifikalı) uygulanması ve raporlanması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 35 | Şaft tutyasının değişmesi (Şaft çap 130).Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 36 | Ana makine ve jeneratör deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 65 Globe valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 37 | Ana makine ve jeneratör deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 65 Broz Globe SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 4,000 |  |  |  |
| 38 | Klima deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 Bronz Gönye tip Globe valflerin demonte edilmesi tamir vebakımlarınınyapılarak(Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 39 | Klima deniz suyu ve borda çıkış devrelerinde bulunan DN 50 Bronz Gönye tipi Globe SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 40 | Baş altı zincirlik su gider borda çıkış devrelerinde bulunan DN 25 küresel valfin valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi yapılarak yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 41 | Ana makine kinistin giriş ve çıkış devrelerinde bulunan DN 150 Lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 8,000 |  |  |  |
| 42 | Ana makine kinistin giriş ve çıkış devrelerinde bulunan DN 150 Lug tipi Butterfly valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive yerine montajı. Malzemeli adet birim fiyat | adet | 8,000 |  |  |  |
| 43 | Fi-Fi Deniz suyu alıcı devresinde bulunan DN 125 Lug tipi Butterfly (Remote control) valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 44 | Fi-Fi Deniz suyu alıcı devresinde bulunan DN 125 Lug tipi Butterfly (Remote control) valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 45 | Jeneratör kinistin deniz suyu giriş ve çıkış bulunan DN 80 Lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir vebakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5,000 |  |  |  |
| 46 | Jeneratör kinistin deniz suyu giriş ve çıkış bulunan DN 80 Lug tipi Butterfly valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 5,000 |  |  |  |
| 47 | Şaft mekanik seal soğutma suyu devresinde bulunan DN20 küresel valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 48 | Ana makine deniz suyu devrelerinde bulunan DN 100 Lug tipi Butterfly valflerinin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3,000 |  |  |  |
| 49 | Ana makine deniz suyu devrelerinde bulunan DN 100 Lug tipi Butterfly valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 3,000 |  |  |  |
| 50 | Klima deniz suyu devresinde bulunan 3 yollu DN50 küresel valflerin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 51 | Klima deniz suyu devresinde bulunan 3 yollu DN50 küresel valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 52 | Baş altı zincirlik sintine borda çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Bronz Glob SDNR valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 53 | Baş altı zincirlik sintine borda çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Bronz Glob SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimi ve çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 54 | Klima deniz suyu devresinde bulunan DN50 küresel valfin demonte edilmesi tamir ve bakımlarının yapılarak (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 55 | Klima deniz suyu devresinde bulunan DN50 küresel valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 56 | Baş altı zincirlik sintine borda çıkış devrelerinde bulunan DN 40 Bronz Glob SDNR valfin, Türk Loydu veya Türk Loydunun kabul edeceği IACS üyesi klas kuruluşu onaylı yeni valf (Tüm conta ve sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi) ile değişimive çalışır vaziyette yerine montajı.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 57 | Ana ve servis yakıt tanklarının içindeki yakıtın sahilde uygun tanklara alınması, menhollerinin açılması tank temizliklerinin yapılması, menhollerin contalarının değiştirilerek monte edilmesi ve yakıtın tekrar tanklara alınması (Setting Tank: 7732 Lt-Service Tank: 551 Lt).Malzemelisabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 58 | HUMPHREE marka Akıllı Trim Kontrol sistemlerinin (Interseptör) bakımlarının yapılması, sistemde bulunan 2 adet şaftın değişimi, 2 adet adet krankın değişimi, 4 adet keçenin değişimi ile mekanik iç bakımlarının Yetkili servis tarafından yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 59 | Webasto marka chiller ünitesine ait deniz suyu ve sirkülasyon pompalarının bakımının yapılması. Kompresör gazının tamamlanması. Chiller sisteminin sorunsuz çalışır vaziyette teslimi.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 60 | Standart marka snt 80-250 model hidrolik tahrikli fifi yangın pompası demonte edilip bakımı yapılarak yerine montajı (Keçe, o-ring salmastra rulman conta değişiminin yapılması).Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 61 | Ana makine deniz suyu devrelerinin 6'' (Yaklaşık 4 metre) demonte edilip dışarı alınması devre içerisindeki kirliliğin detaylı temizlenmesi contalarının yenilenip yerine montajının yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 62 | Jeneratör deniz suyu devrelerinin 3'' (Yaklaşık 6 metre) demonte edilip dışarı alınması devre içerisindeki kirliliğin detaylı temizlenmesi contalarının yenilenip yerine montajının yapılması.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 63 | HPP yağ tankı soğutma suyu pompası giriş-çıkış devresinde bulunan (Yaklaşık 50 cm) 1'' her iki ucu rekorlu (Rekorlar paslanmaz krom malzeme olacaktır). Flex hortumların yenisi ile değişiminin yapılması.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 64 | Klima deniz suyu pompasının çıkışında bulunan küresel valfin yenilenmesi (DN25 PN10). Giriş devresinde bulunan filtre ve valf arasında olan (Yaklaşık 20cm) 2'' devrenin yenilenmesi.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 1,000 |  |  |  |
| 65 | Servis ve settling yakıt tankında bulunan Vegamet 381 digital ekranlı (Type: MET381.xx) tank ölçüm sistemi hatalı göstermektedir. Tankların üzerinde Vegacal 62 sensörler bulunmaktadır. Seviye ölçerlerin tank değerlerini doğru göstermesi (Sounding table göre) için Yetkili servisi tarafından kalibrasyonu yapılacaktır.Sabit Fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 66 | Baş tarafta bulunan zincirlik doğal havalandırma manikası (DN100) havalandırma için yetersiz kaldığından manikanın zincirlik içinde bulunan girişine 1 adet 220 v havalandırma fanı koyulacaktır. Fan deniz suyunden etkilenmeyecek şekilde konumlandırılacak olup, baş altının nemini önleyecek kadar hava kapasitesine sahip olacaktır.Malzemeli sabit fiyat | sabit | 1,000 |  |  |  |
| 67 | Makine dairesinde bulunan ana makine egzoz devresi (Islak kesim) değişimi yapılacaktır. Değişecek hat toplamda 1,5 metre uzunluğunda olup, devre üzerinde 1 adet 90 mm çapında su giriş hattı konulacaktır. Egzoz devresi çapı 350 mm, sac kalınlığı 3 mm olup, devre imalatında paslanmaz krom 3160L malzeme kullanılacaktır.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| 68 | Makine dairesinde bulunan ana makine egzoz devresi izolasyonunun yapılması. Egzoz devre çapı 300 mm - makine dairesi toplam uzunluk 3 metre egzoz devresinin izolasyonunun yapılması (Verilen ölçüler yaklaşıktır) İzolasyon özellikleri;a. Alt katman: Paslanmaz çelik tel takviyeli 1000 dereceye dayanıklı 3 mm kalınlığında seramik elyaf kumaş olacaktır.b. Orta katman: 50 mm 128 kg/m3 yoğunluğunda 1260 dereye dayanaklı seramik battaniye olacaktır.c. Üst katman: 430+80 gr silikon kaplı cam elyaf olacaktır.d. İzolasyonun yastıklarının dikiminde çelik tel takviyeli aramik (Yada kevler) dikiş ipi kullanılacaktır.e. İzolasyon malzemeleri kullanıldıkları ekipmanlarda arıza çıkması halinde kolaylıkla sökülecek ve kolaylıkla monte edilebilecektir (Çözülebilir tip izolasyon). Paslanmaz tokalı kemer tipi bağlantı ile bağlanacaktır.3. İzolasyon malzemeleri ısıya mukavim olacak ve darbelerden, vibrasyondan etkilenmeyecektir.4. Firmaların izolasyonda kullanılacak kumaşların teknik spesifikasyonlarını (Data sheet) ve sertifikalarını, üreticinin ISO belgelerini, kumaşların sağlık açısından zararlı olmadığını gösteren MSDS raporlarını teklifleriyle birlikte vermeleri zorunludur.Malzemeli adet birim fiyat | adet | 2,000 |  |  |  |
| KISIM TOPLAM TUTARI(KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |

| GENEL TOPLAM | B2 |
| --- | --- |

a) Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanına ve ikincil ihale mevzuatına uygun olarak düzenlenecektir

b) Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak ayrı ayrı düzenlenecektir.

2 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

3 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

4 a) İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. Engelli işçiler için ayrı satır açılacaktır.

b) Farklı ücret gruplarının her biri için ayrı satır açılacaktır.

c) Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır. Farklı ücret grupları için kıst çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

5 Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

6 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemlerinden oluşması halinde, ara toplam satırları ile “II. Ara Toplam”ın bulunduğu tablo kaldırılacaktır.

a) İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dâhil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

b) Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ve yılbaşı günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

c) Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

ç) Teklif fiyatına dâhil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

8 İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak herhangi bir iş kaleminin bulunmaması halinde, ara toplam satırları ile “I. Ara Toplam”ın bulunduğu tablo kaldırılacaktır.